TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI

dla maszyn i urządzeń energomechanicznych zastosowanych lub dostarczanych przez Wykonawcę
w ramach realizacji zadania „Udrożnienie i zabezpieczenie Pochylni GUIDO”

W ramach realizacji zadania przetargowego na „Zabezpieczenie i udrożnienie Pochylni GUIDO”
w wyrobiskach Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej Wykonawca zobowiązany jest zastosować materiały i urządzenia o parametrach wskazanych w „Projekcie instalacji energomechanicznych niezbędnych dla wykonania robót górniczych w Pochylni GUIDO (zwanym dalej „Projektem”) lub równoważnych, przy czym zastosowane (stanowiące wyposażenie wyrobisk po zakończeniu inwestycji) maszyny, urządzenia i materiały muszą spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w podanym poniżej zakresie:

| Lp. | RODZAJ | DANE TECHNICZNE spełniające wymagania Zamawiającego | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pompa odwadniająca przodkowa | - Pompa przystosowana do pracy w sieci dołowej prądu przemiennego (500V, 50 Hz) z izolowanym punktem neutralnym transformatora po stronie niskiego napięcia (sieć IT), z systemem przewodów uziemiających „SUPO” o parametrach : - moc: < 4,5 kW, - napięcie zasilania: 500V w sieci IT, - wysokość podnoszenia cieczy tłoczonej: >50m |  |
| 2. | Zestaw rozdzielczy R1c | - Zestaw rozdzielczy budowy zwykłej. - Wyposażony w 4 odpływy listwowe. - Zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe oraz zabezpieczenie przed zwarciami do ziemi. - Rozdzielnica przystosowana do pracy w sieci dołowej prądu przemiennego (500V, 50 Hz) z izolowanym punktem neutralnym transformatora po stronie niskiego napięcia (sieć IT), z systemem przewodów uziemiających „SUPO”. - Obciążalność odpływów listwowych nie mniej niż 50A. - Powinien posiadać komorę przyłączową z min dwoma wlotami kablowymi o średnicy pozwalającej wprowadzić kabel min. 3x70mm2. - Wyposażenie w układ kontroli obwodów zabezpieczających. - Na płycie czołowej powinien posiadać sygnalizację zadziałania obwodów sterowniczych i kontrolnych oraz obecności napięcia zasilania. - Stopień ochrony: IP54 |  |
| 3. | Zespół transformatorowy oświetleniowy 500/230V | - Budowa zwykła. - Przystosowany do pracy w sieci dołowej prądu przemiennego (500V, 50 Hz) z izolowanym punktem neutralnym transformatora po stronie niskiego napięcia (sieć IT), z systemem przewodów uziemiających „SUPO”. - Napięcie zasilania: 3x500V AC. - Napięcie wyjściowe: 3x230V AC. - Minimalna moc transformatora: 6,3 kVA. - Stopień ochrony: IP54. - Minimalna ilość odpływów: 3. - Powinien posiadać zabezpieczenie blokujące upływnościowe i kontrolę ciągłości obwodu ochronnego sieci odpływowej. |  |
| 4. | Wyłącznik zasilający pompę odwadniającą (opcja) | - Budowa zwykła. - Stopień ochrony: IP54. - Przystosowany do pracy w sieci dołowej prądu przemiennego (500V, 50 Hz) z izolowanym punktem neutralnym transformatora po stronie niskiego napięcia (sieć IT), z systemem przewodów uziemiających „SUPO”. - Wyłącznik musi spełniać wymagania doboru aparatury łączeniowej wynikające z obliczeń i doboru zabezpieczeń w sieci pracującej w wyrobiskach GKSD. |  |
| 5. | Oprawa oświetleniowa zastosowana w obwodach oświetlenia technicznego | - Kompatybilna z zastosowanymi oprawami oświetleniowymi oświetlenia technicznego w całym rejonie Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. - Źródła światła w technice LED zasilanymi z jednej strony. - Przystosowana do pracy w wyrobiskach dołowych o stopniu ochrony min. IP54 (np.: Wodniak Ex LED lub równoważne). |  |
| 6. | Skrzynka teletechniczna do pracy w sieci magistralnej systemu łączności ogólnozakładowej i alarmowania oraz monitorowania składu parametrów atmosfery w wyrobiskach | - Przeznaczona do rozdziału kabli i przewodów w systemach teletechnicznych, sygnalizacyjnych, metanometrycznych, sejsmograficznych oraz do obwodów sterowania automatyki w iskrobezpiecznych instalacjach. - Posiadać możliwość eksploatowania w pomieszczeniach ze stopniem a, b, c niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. - Obudowa wykonana z blachy stalowej. - Powinna charakteryzować się dużą wytrzymałością na uderzenia mechaniczne. - Konstrukcja powinna zapewnić stopień ochrony obudowy IP65. - Powinna być pomalowana na kolor niebieski, przy czym zabezpieczenie antykorozyjne winne być wykonane w postaci powłoki antykorozyjnej pokrytej epoksydową farbą proszkową. - Zawierać wkład umożliwiający rozszycie 33 parowego kabla magistralnego teletechnicznego w postaci listwy teletechnicznej iskrobezpiecznej służącej do łączenia obwodów teletechnicznych iskrobezpiecznych o Umax≤95V. - Listwa winna być wykonana z tworzywa typu PBT z zaprasowanymi zaciskami. - Powinna posiadać dwa wpusty kablowe M40x1,5, sześć wpustów kablowych M20x1,5. |  |
| 7. | Skrzynka teletechniczna do pracy w sieci systemu łączności ogólnozakładowej i alarmowania oraz monitorowania składu parametrów atmosfery w wyrobiskach podziemnych | - Przeznaczona do rozdziału przewodów w systemach teletechnicznych, sygnalizacyjnych, metanometrycznych, sejsmograficznych oraz do obwodów sterowania automatyki w instalacjach iskrobezpiecznych. - Funkcjonalnie powinna być przystosowana do stosowania jako mufa kablowa. - Budowa skrzynki powinna zapewnić zachowanie elektrycznej ciągłości pancerza kabli telekomunikacyjnych poprzez przyłączenie ekranów kabla do specjalnej, izolowanej od obudowy skrzynki szyny zaciskowej. - Powinna posiadać możliwość eksploatowania w pomieszczeniach ze stopniem a, b i c niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. - Powinna zawierać wkład KVA-1a umożliwiający rozszycie kabla teletechnicznego w postaci iskrobezpiecznej listwy służącej do łączenia obwodów teletechnicznych iskrobezpiecznych o Umax≤95V. |  |
| 8. | Iskrobezpieczny czujnik tlenu (O2)pracujący w systemie automatycznej kontroli monitorowania składu parametrów atmosfery w wyrobiskach podziemnych | - Przeznaczony do ciągłego pomiaru stężenia tlenu w powietrzu. - Głowica pomiarowa wyposażona w sensor elektrochemiczny i umieszczana bezpośrednio na obudowie monitora lub przyłączana za pomocą kabla o długości do 30m. - Wlot głowicy pomiarowej zabezpieczony wymiennym filtrem. - Czujnik powinien być zasilany ze stacji powierzchniowej za pomocą standardowej linii telefonicznej. - Dane z/do monitora przesyłane za pomocą tej samej linii. - Możliwość podłączenia czterech czujników do jednej linii. - Urządzenie powinno posiadać dwa wyjścia cyfrowe, izolowane galwanicznie, służące do automatycznego sygnalizowania niebezpiecznego spadku stężenia tlenu. - Progi alarmowe ustawiane przez operatora systemu i przesyłane do monitora. - W górnej części obudowy znajdować się powinien sygnalizator optyczny sygnalizujący przekroczenie progów alarmowych. - Całość zamknięta w wodoszczelnej, wytrzymałej obudowie. - Cechy urządzenia: - ciągły pomiar zawartości tlenu w powietrzu, - wysoka dokładność pomiarów, - dwa wyjścia dwustanowe, - dwa wejścia dwustanowe ogólnego zastosowania, - transmisja danych przez linię zasilającą, - do czterech czujników na jednej linii, - Zakres pomiarowy: 0 – 25% O2, - błąd pomiaru: 0,3% O2, - czas odpowiedzi T90: <45s, - maksymalna rezystancja linii telefonicznej: 700Ω, - standard transmisji: V23 FSK Modem, - zakres temperatur pracy: -10°C do +40°C, - zakres wilgotności pracy: 0-95% RH. | Czujnik przeznaczony do pracy w dopuszczonym systemie KST-Guido (np.: DOX lub równoważnym) |
| 9. | Iskrobezpieczny czujnik dwutlenku węgla (CO2) pracujący w systemie automatycznej kontroli monitorowania składu parametrów atmosfery w wyrobiskach podziemnych | - Do ciągłego monitorowania zawartości CO2 w kopalni. - Wyposażony w sensor NDIR, który może być umieszczony bezpośrednio na obudowie monitora lub na przewodzie do 30m. - Otwór sensora gazu powinien posiadać wymienny filtr zabezpieczający go przed kurzem i wodą. - Monitor CO2 powinien być zasilany z naziemnej stacji za pomocą standardowej linii telefonicznej. - Dane z/do monitora przesyłane za pomocą tej samej linii. - Istnieć musi możliwość podłączenia dwóch monitorów na jednej linii. - Urządzenie posiadać powinno posiadać dwa wyjścia cyfrowe izolowane galwanicznie służące do automatycznego sygnalizowania niebezpiecznego stężenia dwutlenku węgla w powietrzu. - Poziomy stężenia mogą być ręcznie ustawione przez operatora i przesłane do monitora. - Urządzenie powinno posiadać diodę LED na górze obudowy, która świeci gdy poziom stężenia przekroczy wyznaczony poziom. - Całość zamknięta w wytrzymałej obudowie o stopniu ochrony IP54. - Cechy urządzenia: - ciągły monitoring zawartości dwutlenku węgla w powietrzu, - wysokiej jakości przetwornik optyczny, - wysoka czułość pomiarów, - dwa cyfrowe wyjścia sygnałowe, - dwa wejścia sygnałowe ogólnego zastosowania, - transmisja danych przez linię zasilania, - do dwóch jednostek na jednej linii, - zakres pomiarowy: 0-5% CO2, - błąd pomiaru: 0,1% CO2, - czas odpowiedzi T90: <45s, - Maksymalna rezystancja linii telefonicznej: 700Ω, - standard transmisji: V23 FSK Modem, - zakres temperatury pracy: -10°C do +40°C, - zakres wilgotności: 0-95% RH. | Czujnik przeznaczony do pracy w dopuszczonym systemie KST-Guido (np.: DCDIR lub równoważnym) |
| 10. | Iskrobezpieczny czujnik tlenku węgla (CO) pracujący w systemie automatycznej kontroli monitorowania składu parametrów atmosfery w wyrobiskach podziemnych | - Przeznaczony do ciągłego pomiaru stężenia tlenku węgla w powietrzu. - Głowica pomiarowa wyposażona w sensor elektrochemiczny i może być umieszczana bezpośrednio na obudowie monitora lub przyłączana za pomocą kabla o długości do 30m. - Wlot głowicy pomiarowej zabezpieczony wymiennym filtrem. - Czujnik zasilany ze stacji powierzchniowej za pomocą standardowej linii telefonicznej. - Dane z/do monitora przesyłane za pomocą tej samej linii. - Powinna istnieć możliwość podłączenia czterech czujników do jednej linii. - Urządzenie powinno posiadać dwa wyjścia cyfrowe izolowane galwanicznie służące do automatycznego sygnalizowania niebezpiecznego stężenia tlenku węgla w powietrzu. - Progi alarmowe ustawiane przez operatora systemu i przesyłane do monitora. - W górnej części obudowy znajdować się powinien sygnalizator optyczny sygnalizujący przekroczenie progów alarmowych. - Całość zamknięta w wodoszczelnej, wytrzymałej obudowie. - Cechy urządzenia: - Ciągły pomiar zawartości tlenku węgla w powietrzu, - wysoka dokładność pomiarów, - dwa wyjścia dwustanowe, - dwa wejścia dwustanowe, - transmisja danych przez linię zasilającą, - do czterech czujników na jednej linii, - zakres pomiarowy: 0÷1000ppm CO, - błąd pomiaru: - 3ppm CO w zakresie 0÷200ppm, - 10ppm CO w zakresie 200÷1000ppm - czas odpowiedzi T90: <45s, - Maksymalna rezystancja linii telefonicznej: 700Ω, - standard transmisji: V23 FSK Modem, - zakres temperatur pracy: -10°C do +40°C, - zakres wilgotności pracy: 0-95% RH. | Czujnik przeznaczony do pracy w dopuszczonym systemie KST-Guido (np.: DCO lub równoważnym) |
| 11. | Telefono-sygnalizator wraz z panelami liniowymi separującymi | - Programowalny telefono-sygnalizator przemysłowy powinien umożliwiać – oprócz konwencjonalnej łączności telefonicznej i alarmowo-dyspozytorskiej – realizację szeregu dodatkowych funkcji (np. sterowanie urządzeniami, sumowanie sygnałów wejściowych). - Powinien posiadać możliwość rozgłaszania sygnałów alarmowych, komunikatów słownych i tonowych przekazywanych przez linię telefoniczną lub nagranych wcześniej i przechowywanych w pamięci wewnętrznej oraz nasłuchu otoczenia sygnalizatora. - Powinien posiadać możliwość przywołania dyspozytora za pomocą przycisków ALARM i DYSP. w trybie alarmowym i zwykłym. - Powinien posiadać przełączanie funkcji nadawania i nasłuchu umożliwiając przeprowadzenie simpleksowej rozmowy z osobami znajdującymi się w pobliżu sygnalizatora. - Po podniesieniu mikrotelefonu powinien realizować funkcje telefoniczne. - Powinien umożliwiać zdalne sterowanie – przez linię telefoniczną – minimum czterema obwodami wyjściowymi oraz otrzymywanie informacji o stanie urządzeń, które mogą być dołączone do minimum czterech wejść dwustanowych. - Powinien współpracować z zespołami LPN oraz być przewidziany do pracy w polach niemetanowych kopalń oraz w strefach nie zagrożonych wybuchem hal produkcyjnych zakładów przemysłowych, magazynów i innych obiektów. - Zasilanie powinno być realizowane centralnie z zespołów liniowo-separujących LPN. - Parametry techniczne: - zasilanie układu przywołania: z baterii iskrobezpiecznej 0,7Ah/12V, - nominalny poziom sygnałów: 0 dBm, - wybieranie numerów tonowe: DTMF, - dopuszczalne napięcie na wyjściu dwustanowym: maksymalnie 24V, - dopuszczalny prąd wyjścia dwustanowego: maksymalnie 200mA, - dopuszczalne natężenie hałasu w otoczeniu: maksymalnie 80dB, - głośność rozgłaszania sygnałów (z odległości 1m): nominalnie 90dB, - minimalny czas pracy przy nadawaniu komunikatów: 2h, - tłumienność łącza abonenckiego max. 12dB, - stopień ochrony obudowy: IP65, - zakres temperatury pracy: od -40° C do +40°C. | Telefono-sygnalizator przeznaczony do pracy w dopuszczonym systemie KST-Guido (np.: PST-N lub równoważnym) |