SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZP/21/MGW/2016

znak sprawy

|  | Zamawiający: | MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU UL. JODŁOWA 59, 41-800 ZABRZE. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ## Dział realizujący zamówienie: | Dział ds. Realizacji Projektów EOKTITP / REOK |  |
|  | Postępowanie w trybie: | Przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp w związku z art.6 a Pzp. |  |
|  | Nazwa zamówienia: | „Docelowe zabezpieczenie wybranych wyrobisk sztolni na odcinku od rozwidlenia zachodniego do przecinki nr 5 Broja oraz wykonanie elementów systemu ujmowania i uzdatniania wód kopalnianych”. ZP/21/MGW/2016 |  |
|  | Rodzaj: | Robota budowlana |  |
| Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu Kierownik Działu ds. Realizacji Projektu Anna Wieczorek …………………………………………….. podpis i pieczątka |  |  |  |

ZATWIERDZAM:

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU

Dyrektor

Bartłomiej Szewczyk

…………..…………………………………

podpis i pieczątka kierownika Zamawiającego

Cena SIWZ

- Wersja elektroniczna – bezpłatnie ze strony internetowej MGW w Zabrzu:  www.muzeumgornictwa.pl

Wersja papierowa – na wniosek wykonawcy – 1082,68 PLN. Podana cena dotyczy SIWZ wraz z załącznikami. Sposób płatności na podstawie faktury, gotówką w kasie MGW w Zabrzu, przelewem, za pobraniem pocztowym (w tym przypadku zostanie doliczona opłata pocztowa).

Data: 01.06.2016.r.

SPIS ZAWARTOŚCI SIWZ

CZĘŚĆ I	- OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SIWZ

CZĘŚĆ II	- DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆ III	- SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆ IV	- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ V	- WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ VI	- WZORY FORMULARZY

CZĘŚĆ I	OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SIWZ

- Nazwa (firma ) oraz adres Zamawiającego

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

NIP – 6482768167

Telefon: (32) 630 30 91

Fax: (32)  277 11 25

e-mail: biuro@muzeumgornictwa.pl

Strona internetowa: www.muzeumgornictwa.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 730 – 1530

- Tryb udzielenia zamówienia

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej „Pzp”. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp w związku z art.6 a Pzp.

- Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Nazwa zadania

„Docelowe zabezpieczenie wybranych wyrobisk sztolni na odcinku od rozwidlenia zachodniego do przecinki nr 5 Broja oraz wykonanie elementów systemu ujmowania i uzdatniania wód kopalnianych”.

3.2. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie docelowego zabezpieczenia wyrobisk górniczych,  tzn. wybranych odcinków Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej /jej nitek ; północnej i południowej / ma   polegać na przeprowadzeniu ich remontu lub przebudowy  oraz wykonaniu wnęki dla pompowni P2a zgodnie z opracowaną w tym celu dokumentacją. Zakres  remontu przedmiotowego zamówienia przedstawiono na mapie  wg załącznika nr 1

Roboty głównie będą  związane z ;

- docelowym zabezpieczeniem nitki południowej sztolni na odcinku od przecinki nr 5 Broja do przecinki nr 8 Pochhammer,

- docelowym zabezpieczeniem nitki północnej sztolni na odcinku od przecinki nr 7 Reden do Rozwidlenia zachodniego (wraz z wykonaniem docelowego zabezpieczenia Rozwidlenia zachodniego),

- obrywką skał stropowych i ociosowych, wyrównaniem ociosów i zabezpieczeniem przecinki nr 8 Pochhammer na odcinku pomiędzy nitkami sztolni wraz ze skrzyżowaniami z sztolniami,

- wykonaniem odcinka ok. 2,5m wyrobiska „Komora wystawiennicza” na długości projektowanej pompowni P2a.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączonymi projektami. W trakcie wykonywania robót nad realizacją sprawowany będzie nadzór autorski projektanta.

- Rozwiązania równoważne

Ilekroć w specyfikacji, umowie, załącznikach, dokumentacji projektowej, jest mowa o „produkcie, materiale czy systemie typu lub np…” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany. Wszystkie użyte w specyfikacji, umowie, załącznikach, dokumentacji projektowej, znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta. Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego. Dopuszcza się użycie do realizacji zamówienia produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia, spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w SIWZ, umowie, załącznikach, dokumentacji projektowej. Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązania równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych urządzeń, sprzętu i materiałów. W celu potwierdzenia, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone w SIWZ, wykonawca złoży Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego w którym dla każdego produktu określi nazwę producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne wymaganiom opisywanym w poniższej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”), za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy. W przypadku powoływania się na normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne wymaganiom opisywanym w przywołanych normach, aprobatach, specyfikacjach technicznych i systemach odniesienia, w tym dokumenty równoważne.

Nie złożenie takiego wykazu będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych 
w SIWZ, umowie, załącznikach, dokumentacji projektowej.

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ.

  - Kod CPV: ( kod wg Wspólnego Słownika Zamówień)

Główny przedmiot zamówienia:

45255500-4 – roboty wiertnicze i górnicze

Dodatkowy przedmiot zamówienia

45221200-4 - roboty budowlane w zakresie budowy tuneli, szybów i kolei  podziemnych

- Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do  31.12.2016 r.

- Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz  wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

    - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku. 
Zamawiający nie precyzuje warunku  w ww. zakresie. Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp a jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: (spełnia)-(nie spełnia).

    - posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej:

- roboty obejmujące następujący zakres:

- przebudowę podziemnych wyrobisk,

- iniekcję górotworu z wyrobisk,

- wykonywanie betonu natryskowego w wyrobiskach podziemnych,

- wykonywanie samodzielnej obudowy kotwowej.

Zamawiający dopuszcza realizację ww. zakresu w ramach nie więcej niż 4 umów/kontraktów. Łączna wymagana wartość wskazanego powyżej zakresu robót: nie mniej niż 1 mln netto PLN.

    - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.

Potencjał techniczny:

Zamawiający nie precyzuje warunku  w ww. zakresie. Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp a jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: (spełnia)-(nie spełnia).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

- Kierownik działu górniczego w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – 1 os.

- Osoba dozoru wyższego o specjalności górniczej  w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny posiadająca kwalifikacje inżyniera ds. kotwienia górotworu – 1 os.

- Osoba dozoru wyższego o specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny– z doświadczeniem 3 letnim na stanowisku dozoru wyższego działu wentylacji  lub osoba posiadająca kwalifikacje do pełnienia funkcji kierownika działu wentylacyjnego – 1 os.

- Osoby dozoru średniego o  specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – 3 os.

- Osoba dozoru wyższego w podziemnych zakładach górniczych, posiadająca kwalifikacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w podziemnych zakładach wydobywających węgiel kamienny – 1 os.

- Osoba mierniczego górniczego – 1 os.

- Kierownik działu energomechanicznego w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – 1 os.

- Osoba dozoru wyższego o specjalności mechanicznej – maszyn i urządzeń dołowych 
w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – 1 os.

- Osoba dozoru wyższego o specjalności elektrycznej – maszyn i urządzeń dołowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – 1 os.

- Osoba dozoru średniego o specjalności mechanicznej – maszyn i urządzeń dołowych 
w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – 1 os.

- Osoba dozoru średniego o specjalności elektrycznej – maszyn i urządzeń dołowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – 1 os.

- Osoby z uprawnieniami mistrza murarstwa lub osoby z min. 5 letnim udokumentowanym doświadczeniem w zakresie prac murarskich – 2 os.

- Kierownika robót budowlanych – spełniający warunki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r., w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robot budowalnych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. Nr 165 poz. 987) – 1 os.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji w przypadku posiadania więcej niż jednego z ww. uprawnień przez jedną osobę, za wyjątkiem funkcji opisanej w pozycji 13 (kierownika robót budowlanych – spełniający warunki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Uwaga!

- Zamawiający uzna powyższy warunek również za spełniony jeżeli Wykonawca dysponować będzie osobami posiadającymi kwalifikacje równoważne oraz  wydane w oparciu o wcześniej obowiązujące przepisy.

- W przypadku Wykonawców zagranicznych, Zamawiający dopuszcza równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 09 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r., w sprawie kwalifikacji  w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego  (Dz. U. nr 75, poz. 1628, ze zm.), z uwzględnieniem postanowień Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 18 marca 2008 r., Nr 63, poz. 394). Szczegółowe zasady postępowania znajdują się na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego:

„Uznawanie kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych”,

(http://www.wug.bip.info.pl/plik.php?id=3749&wer=1).

- Jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na  potwierdzenie, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo  ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy 
w wykazie robót budowlanych podać wartość robót potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

- Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego  w dniu, w którym  ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, zobowiązany jest wykazać udział tych podmiotów w wykonaniu zamówienia.

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.

Warunek finansowy

Zamawiający nie precyzuje warunku  w ww. zakresie. Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp a jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: (spełnia)-(nie spełnia).

Warunek ekonomiczny

Zamawiający nie precyzuje warunku  w ww. zakresie. Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp a jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: (spełnia)-(nie spełnia).

  - Wymagane dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
o udzielenie zamówienia.

    - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Wykonawca złoży dokumenty:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik B).

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o artykuł 24 ust 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, (Załącznik nr 1.1).

- oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) (Załącznik nr C).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przedmiotowe oświadczenie lub oświadczenie z listą należy złożyć w stosunku do każdego z podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Nie dotyczy innych podmiotów na zasobach których polega wykonawca zgodnie 
z art. 26 ust 2b Pzp.

    - W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca złoży dokumenty:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz 
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone. Na potwierdzenie spełniania warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia w wykazie Wykonawca przedstawi:

- roboty obejmujące następujący zakres:

- przebudowę podziemnych wyrobisk,

- iniekcję górotworu z wyrobisk,

- wykonywanie betonu natryskowego w wyrobiskach podziemnych,

- wykonywanie samodzielnej obudowy kotwowej.

Zamawiający dopuszcza realizację ww. zakresu w ramach nie więcej niż 4 umów/kontraktów. Łączna wymagana wartość wskazanego powyżej zakresu robót: nie mniej niż 1 mln netto PLN.

z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania (Załącznik nr 2) wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone. (Załączniki nr 2.(1-n).

Przez najważniejsze roboty Zamawiający rozumie roboty niezbędne do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 6.1.2. SIWZ.

W wykazie nie należy podawać informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie.

Dowodami dotyczącymi najważniejszych robót, określającymi, czy roboty te zostały wykonane 
w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone są:

- poświadczenie,

- inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1).

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane 
w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, 
o których mowa wyżej.

- wykaz osób (Załącznik nr 3), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie wraz z podaniem zakresu wykonywanych czynności:

- Kierownik działu górniczego w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – 1 os.

- Osoba dozoru wyższego o specjalności górniczej  w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny posiadająca kwalifikacje inżyniera ds. kotwienia górotworu – 1 os.

- Osoba dozoru wyższego o specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny– z doświadczeniem 3 letnim na stanowisku dozoru wyższego działu wentylacji  lub osoba posiadająca kwalifikacje do pełnienia funkcji kierownika działu wentylacyjnego – 1 os.

- Osoby dozoru średniego o  specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – 3 os.

- Osoba dozoru wyższego w podziemnych zakładach górniczych, posiadająca kwalifikacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w podziemnych zakładach wydobywających węgiel kamienny – 1 os.

- Osoba mierniczego górniczego – 1 os.

- Kierownik działu energomechanicznego w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – 1 os.

- Osoba dozoru wyższego o specjalności mechanicznej – maszyn i urządzeń dołowych 
w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – 1 os.

- Osoba dozoru wyższego o specjalności elektrycznej – maszyn i urządzeń dołowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – 1 os.

- Osoba dozoru średniego o specjalności mechanicznej – maszyn i urządzeń dołowych 
w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – 1 os.

- Osoba dozoru średniego o specjalności elektrycznej – maszyn i urządzeń dołowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – 1 os.

- Osoby z uprawnieniami mistrza murarstwa lub osoby z min. 5 letnim udokumentowanym doświadczeniem w zakresie prac murarskich – 2 os.

- Kierownika robót budowlanych – spełniający warunki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r., w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robot budowalnych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. Nr 165 poz. 987) – 1 os.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji w przypadku posiadania więcej niż jednego z ww. uprawnień przez jedną osobę, za wyjątkiem funkcji opisanej w pozycji 13 (kierownika robót budowlanych – spełniający warunki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

C) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (część A wg spisu załączników).

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Pzp (część A wg spisu załączników).

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (Załącznik nr 4).

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z pkt A, B,  odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Równowartość w złotych dla dokumentów ekonomiczno-finansowych wskazanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych 
w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

Jeśli Wykonawca powołuje się na wiedzę i doświadczenie podmiotu trzeciego wymagane jest by podmiot ten uczestniczył w realizacji zamówienia.

6.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form , w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 poz. 231) tj.:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. a - składane na potwierdzenie, że wobec wykonawcy nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

6.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika

- do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, albo

- reprezentowania w postępowaniu - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia,  i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.5. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem: (spełnia) lub (nie spełnia), w oparciu o wymagane oświadczenia, dokumenty 
i zawarte w nich informacje.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające,  że łącznie spełniają warunki  udziału w postępowaniu.

6.6 Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

6.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną  na adres:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

faks: (32)  277 11 25

e-mail: biuro@muzeumgornictwa.pl

w godzinach urzędowania Zamawiającego określonych w pkt 1 (Część I SIWZ).

6.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6.3. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

6.4. Zamawiający udzieli wyjaśnień, zgodnie z treścią art. 38 ust.1 Pzp z zastrzeżeniem terminów określonych w ust 1 i ust 1 a i 1 b tego artykułu. .

6.5. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami  Wykonawcom, którym przekazał  SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

6.6. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ a także zamieści informację o terminie zebrania na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ); w takim przypadku sporządzi informację, zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający doręczy  niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ,  
a także zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

6.7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

6.8. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ a także zamieści tę informacje na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

7. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami  wyznaczono osoby:

- Janusz Jankowski   - w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia,

- Elżbieta Śmietana - w sprawach formalno-prawnych,

fax  (032) 277-11-25.

8. Wymagania dotyczące wadium.

8.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 100 000 PLN,

(słownie: sto tysięcy zł.) zabezpieczającego ofertę na okres 30 dni.

8.2. Wadium wnosi się  przed upływem terminu składania ofert.

8.3. Wadium może być wniesione w jednej lub  kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej,  
z  tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

8.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Alior Bank Nr konta 37 2490 0005 0000 4600 8061 5490

Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

8.5. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach, oryginał wadium należy złożyć 
w sekretariacie w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, przy ul. Jodłowej 59, 41-800 Zabrze (sekretariat pok. 1.02).

8.6. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać gwarancje bankowe / ubezpieczeniowe:

- zobowiązanie banku / towarzystwa ubezpieczeniowego do zapłaty sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust 4a i ust. 5 Pzp.,

- dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji,

- wskazanie sumy gwarancyjnej,

- wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji / ubezpieczonego,

(Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41 – 800 Zabrze),

- wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji / ubezpieczyciela

- określenie okresu ważności gwarancji tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym gwarancja o charakterze terminowym nie może zostać odwołana.

8.7. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać poręczenia bankowe / poręczenia innej instytucji

(tj. poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej / poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

- zobowiązanie banku / innej instytucji do zapłaty sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust 4a i ust. 5 Pzp.,

- wskazanie podmiotu, za który bank / inna instytucja dokonuje poręczenia,

- dokładna nazwa zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia,

- kwota do wysokości, której bank / inna instytucja będzie zobowiązany,

- określenie okresu ważności poręczenia tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane.

8.8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

8.9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

8.10 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

8.11 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.8 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

8.12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

8.13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
 w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

9. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. Opis sposobu przygotowywania ofert.

10.1. Oferta musi być złożona w formie  pisemnej, pod rygorem nieważności.

10.2. Oferta musi być złożona w języku polskim.

10.3. Cena oferty musi być podana w PLN cyframi i słownie.

10.4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10.5. Ofertę należy złożyć na formularzach o treści zgodnej z załączonymi w SIWZ wzorami. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem 
i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści Art. 93 ust. 4 ustawy. Całość oferty powinna być złożona 
w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

10.6. Zawartość oferty

10.6.1. Oferta, z zastrzeżeniem pkt 10.6.2 i  10.7 SIWZ,  musi  zawierać:

- Formularz oferty wraz  z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (część A wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału;

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty) złożone 
w formie oryginału;

- Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione 
w pkt  5.2. (5.2.1.; 5.2.2.; 5.2.3) i 5.3 SIWZ (jeżeli dotyczy) , złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia (Załącznik nr 4);

- oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) (załącznik nr C),

10.6.2. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających  się o udzielenie zamówienia musi zawierać:

- wspólny formularz oferty wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (część A wg Spisu zawartości oferty), złożony w formie oryginału;

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty), złożone przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia -  złożone w formie oryginału;

- dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 5.2. (5.2.1.; 5.2.2.; 5.2.3.) i 5.3 SIWZ (jeżeli dotyczy). Dokumenty muszą  być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przy czym :

- każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa dokumenty stanowiące Załączniki nr 1.1 ; B;C wg Spisu zawartości oferty;

- każdy z Wykonawców, który wykazuje spełnienie danego warunku w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa odpowiednio dokumenty stanowiące Załączniki nr 2(1-n); 3 wg Spisu zawartości oferty;

- każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa wypełnione odpowiednio lub z adnotacją (-nie dotyczy) Załączniki nr 2,3 wg Spisu zawartości oferty,

- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia (Załącznik nr 4);

- oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy 
z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) złożone w formie oryginału, przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia (załącznik nr C),

10.7. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj. :

- osoby uprawnione zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji 
i informacji o działalności gospodarczej lub

- osoby posiadające ważne pełnomocnictwo,  którego oryginał, lub kopię  poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem, lub odpis albo wyciąg z dokumentu sporządzony przez notariusza -należy załączyć w ofercie:

- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) – jako Załącznik nr 1.2.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku innych podmiotów, jeśli Wykonawca korzysta z ich potencjału w zakresie wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego lub osobowego, kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

- w przypadku wykonawców, którzy ubiegają się samodzielnie o udzielenie zamówienia – jako Załącznik nr 1.3.

10.8. Oferta musi być złożona w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

  - nazwę i adres :

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 1.02

  - nazwę zamówienia,

  - nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

-	„Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”.

10.9. Jeżeli zaistnieją  przesłanki z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz.211 ze zm.), tj. informacje składane przez Wykonawcę objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu na piśmie, niezależnie od oferty w odrębnym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

  - nazwę i adres :

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 102

  - nazwę zamówienia,

  - nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ,

  - „Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”

  - „Tajemnica przedsiębiorstwa”

dodatkowe oświadczenie o zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa wraz z dokumentami, co do których Wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Tajemnica przedsiębiorstwa może mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny. Tajemnicą jest informacja, która nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 
w stosunku do tej informacji podjęto niezbędne działania mające na celu zachowanie poufności (zgodnie z wyrokiem SN z dnia 03.10.2000 r.  CKN 304/00).

Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

10.10. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.

Oświadczenie o wprowadzeniu zmian należy złożyć w:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 1.02.

Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kserokopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „ZMIANĘ” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

10.11. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę. O wycofaniu powinien powiadomić Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE”.

Oświadczenie o wycofaniu oferty należy złożyć w:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 1.02.

Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „WYCOFANIE” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

10.12. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. Oferta musi być złożona w:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze

Sekretariat pok. Nr 1.02

najpóźniej do dnia 17.06.2016 r. do godz.10:00.

11.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.06.2016 r. w:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,

ul. Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze

pok. Nr 1.02 o godz. 10:30 .

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

11.4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

11.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartych w ofertach.

Informacje te przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

12. Opis sposobu obliczenia ceny.

12.1.  Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915).

12.2. Cena podana w ofercie ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu umowy i nie będzie podlegać waloryzacji.

12.3. Cena powinna być podana w złotych polskich, w kwocie netto oraz z doliczeniem podatku od towarów i usług.

12.4. Cenę w ofercie należy podawać z zastosowaniem przybliżenia dziesiętnego do dwóch miejsc po przecinku wyrażoną w polskich złotych (PLN).

12.5. Nie ujęcie w cenie Oferty przez Wykonawcę jakiejkolwiek zakresu, który był ujęty 
w SIWZ, umowie, załącznikach, dokumentacji, kosztorysach uznane zostanie przez Zamawiającego, że zakres ten został wyceniony w cenie i za jego wykonanie Zamawiający dodatkowo nie zapłaci.

12.6.  W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nieobjętych zakresem niniejszej umowy, nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy lub aneksu. W razie wykonania jakichkolwiek prac z naruszeniem powyższego zapisu Wykonawca zrzeka się prawa do wynagrodzenia z tytułu ich wykonania.

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

13.1. Kryteria oceny ofert

13.1.1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Kryteriami oceny ofert są:

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 90 % |
| 2. | Okres gwarancji | 10 % |
|  | Razem | 100 % |

Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:

- Kryterium nr 1 – CENA:

- Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów

- W  ramach kryterium ceny oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów

wynikającą z działania:

|  |  | najniższa oferowana cena brutto |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium „cena” (z uwzględnieniem wagi) | = | ----------------------------------------------- | x 100 pkt x 90% |
|  |  | cena badanej oferty brutto |  |

- Kryterium nr 2 – OKRES GWARANCJI JAKOŚCI:

- Oferty (zawierające deklarowany okres gwarancji w pełnych latach) oceniane będą wg. punktacji podanej poniżej:

| Okres gwarancji jakości – zgodnie z ofertą [lata] | Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium „okres gwarancji” (z uwzględnieniem wagi) |
| --- | --- |
| 5 | 0 |
| 6 | 2 |
| 7 | 4 |
| 8 | 6 |
| 9 | 8 |
| 10 i więcej | 10 |
| UWAGA: zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ zaoferowany okres gwarancji jakości nie może być krótszy niż 5 lat. |  |

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.

13.1.2. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

13.1.3. W celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

13.1.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty zgodnie z treścią art. 92 ust.1 Pzp.

13.2. Uzupełnianie dokumentów, wyjaśnienia treści oferty, poprawianie omyłek pisarskich 
i rachunkowych.

13.2.1. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub  dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, 
o których mowa w art. 25 ust 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub  dokumentów potwierdzających spełnienie:

- warunków udziału w postępowaniu,

- wymagań Zamawiającego przez oferowane roboty budowlane.

13.2.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert .

Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawca negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

13.2.3. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Wykonawca, którego oferta zostanie poprawiona na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3  Pzp  jest zobowiązany poinformować pisemnie Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyrażeniu zgody na dokonane przez Zamawiającego poprawienia omyłki. Brak odpowiedzi będzie traktowany jako niezgodzenie się na poprawienie omyłki. W przypadku niezgodzenia się Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) u.P.z.p., jego oferta zostanie odrzucona.

13.3. Wykluczenie Wykonawcy

13.3.1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1, 2, 2a Pzp.

13.3.2.	Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który 
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest 
w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza 
z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

13.3.3. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy zostali wykluczeni 
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

13.3.4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

13.4. Odrzucenie oferty

13.4.1. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanek określonych 
w art. 89 ust. 1 Pzp.

13.4.2 Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami  potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę 
w stosunku do przedmiotu zamówienia.

13.5. Unieważnienie postępowania

13.5.1. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku zaistnienia przesłanek określonych 
w art. 93 ust. 1 Pzp.

13.5.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

- ubiegali się o zamówienie - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

- złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

13.5.3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

14. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

14.1. Przed podpisaniem umowy wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej  przedkładają Zamawiającemu umowę spółki.

14.2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przedkładają Zamawiającemu przed zawarciem umowy  w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnictwo do jej zawarcia oraz umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

14.3 Jeśli Zamawiający dopuścił możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom przed podpisaniem umowy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu listę podwykonawców na piśmie, a w przypadku, jeśli umowa ma charakter umowy o roboty budowlane informacje te przekazuje wraz umową lub projektem umowy z podwykonawcami. Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z art. 647’ Kodeksu cywilnego.”

15.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

15.1. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.

15.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z  tym, 
że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem  pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. z późn. zm.).

15.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy

Alior Bank Nr konta 37 2490 0005 0000 4600 8061 5490

15.4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia

15.5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych formach, oryginał zabezpieczenia należy złożyć w Dziale księgowości (pok. 0,08) Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41 – 800 Zabrze, w wyznaczonym terminie.

15.6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 15.2 SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

15.7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

15.8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej, dokumenty je stanowiące powinny być złożone w formie umożliwiającej Zamawiającemu pozostawienie 30% jego wartości 
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. Dopuszcza się  przedłożenie zabezpieczenia zarówno 
w formie jednego dokumentu, w którym rozgraniczone będą wartości i okresy zabezpieczenia na czas realizacji zadania oraz na okres obowiązywania rękojmi jak również  złożenie dwóch odrębnych dokumentów..

16.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawarto we wzorze  umowy stanowiącym część V SIWZ.

17.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia.

17.1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp (art. 179-art. 198 a-g) przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

17.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

17.3. Odwołanie - przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

17.4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego.

17.5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

17.6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

17.7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu w terminie i na zasadach określonych 
w art. 180 ust. 5 ustawy.

17.8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

17.9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

17.10. Na czynności, o których mowa w pkt. 17.9. SIWZ, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt. 17.3. SIWZ.

17.11.Termin do wniesienia odwołania: w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony 
w art. 17 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

17.12.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

17.13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

17.14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

17.15. Pozostałe kwestie dotyczące środków ochrony prawnej uregulowane zostały w Dziale VI Ustawy.

CZĘŚĆ II	DODATKOWE POSTANOWIENIA  SIWZ

- Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Informacja o przewidywanych  zamówieniach  uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

- Opis sposobu przedstawiania  ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Adres poczty elektronicznej: e-mail: biuro@muzeumgornictwa.pl

Adres strony internetowej : określony w pkt 1 (Część I SIWZ)

- Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą prowadzone rozliczenia w walutach obcych.

- Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej

Nie dotyczy postępowania.

- Wysokość zwrotu kosztów postępowania.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.

CZĘŚĆ III	SZCZEGÓLNE  POSTANOWIENIA SIWZ

- Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom lub nazw Podwykonawców.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom lub nazw Podwykonawców w sytuacji gdy Wykonawca powołuje się na ich zasoby w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b p.z.p.

- Określenie części zamówienia, które nie mogą być powierzone podwykonawcom.

Zamawiający nie określa części, których wykonanie nie może być powierzone podwykonawcom.

3. Zmiany, jakie można wprowadzić do umowy o zamówienie publiczne.

Zamawiający przewiduje  możliwość dokonania istotnych zmian  postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie wskazanym w umowie.

CZĘŚĆ IV	SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W ramach zamówienia będą wykonywane:

1. Roboty w oparciu o Prawo geologiczne i górnicze.

2. Roboty w wyrobiskach podziemnych.

3. Roboty w wyrobisku - obiekcie objętym ochroną konserwatorską, wpisanym do rejestru zabytków.

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie docelowego zabezpieczenia wyrobisk górniczych,  tzn. wybranych odcinków Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej /jej nitek ; północnej i południowej / ma   polegać na przeprowadzeniu ich remontu lub przebudowy  oraz wykonaniu wnęki dla pompowni P2a zgodnie z opracowaną w tym celu dokumentacją. Zakres  remontu przedmiotowego zamówienia przedstawiono na mapie  wg załącznika nr 1

Roboty głównie będą  związane z ;

- docelowym zabezpieczeniem nitki południowej sztolni na odcinku od przecinki nr 5 Broja do przecinki nr 8 Pochhammer,

- docelowym zabezpieczeniem nitki północnej sztolni na odcinku od przecinki nr 7 Reden do Rozwidlenia zachodniego (wraz z wykonaniem docelowego zabezpieczenia Rozwidlenia zachodniego),

- obrywką skał stropowych i ociosowych, wyrównaniem ociosów i zabezpieczeniem przecinki nr 8 Pochhammer na odcinku pomiędzy nitkami sztolni wraz ze skrzyżowaniami z sztolniami,

- wykonaniem odcinka ok. 2,5m wyrobiska „Komora wystawiennicza” na długości projektowanej pompowni P2a.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączonymi projektami. W trakcie wykonywania robót nad realizacją sprawowany będzie nadzór autorski projektanta.

Ze względu na wymogi Inwestora w zakresie przestrzegania harmonogramu realizacji inwestycji mających wpływ na  kolejność i terminy wykonywania robót w poszczególnych wyrobiskach oraz na uwarunkowania organizacyjne obowiązujące w wyrobiskach GKSD, zakres wykonania zamówienia został  podzielony  na zadania:

Zadanie 1.  Ostateczne zabezpieczenie nitki południowej sztolni na odcinku od przecinki nr 5 Broja do przecinki nr 8 Pochhammer, wraz z tą przecinką oraz  skrzyżowaniami z oboma sztolniami, w zakresie określonym procentowo w Tabeli 5.1 Projektu III/N (odcinki nr 18-33) oraz Suplementem do Projektu III/N – załącznik nr 2 i 2a włącznie z :

  - Wybraniem zbędnego urobku (transport i utylizacja).

  - Wykonaniem obrywki stropu i ociosów na odcinkach bez obudowy oraz wyrównaniem ociosów wyrobiska.

  - Powiązaniem niwelacyjnym spągów wyrobisk: Chodnika podstawowego w pokładzie 510 i nitki południowej sztolni na poziomie sztolni.

  - Wykonaniem na odcinku sztolni od Przecinki nr 5 „Broja” do Chodnika podstawowego 
w pokł. 510 korekty spągu wyrobiska (wyrównaniem) do uzyskania właściwego poziomu kanału ściekowego wraz z wykonaniem ww. kanału wzdłuż sztolni południowej (zgodnie 
z załącznikiem nr 6). Zalegające na odcinku pomiędzy przecinką nr 7 Reden, 
a Chodnikiem podstawowym w pokładzie 510 fragmenty koryt drewnianych zdemontować, oczyścić i wytransportować na powierzchnię do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie MGW w odległości do 2km od miejsca demontażu.

  - Wykonaniem zgodnie z wymaganymi przepisami i normami regulacyjnej murowanej tamy wentylacyjnej z drzwiami stalowymi jednoskrzydłowymi i oknami regulacyjnymi, zlokalizowanej w sztolni południowej na zachód od Chodnika podstawowego w pokładzie 510. Dokładną lokalizację zabudowy wskaże KRZ Zamawiającego w ramach nadzoru inwestorskiego..

Zadanie 2. Ostateczne zabezpieczenie nitki północnej sztolni na odcinku od przecinki nr 7 Reden do Rozwidlenia zachodniego (wraz z tym rozwidleniem). Zakres ten obejmuje:

  - Wybranie zbędnego urobku (transport i utylizacja),

  - Wykonanie obrywki stropu i ociosów na odcinkach bez obudowy.

  - Wykonanie zabezpieczenia ostatecznego nitki północnej sztolni i Rozwidlenia zachodniego w zakresie określonym procentowo w Tabeli 5.1 Projektu II/C i w części Projektu I/B – załączniki  nr 3 i 4.

We wszystkich ww. przypadkach (zadań nr 1 i nr 2) obowiązuje zasada wykonania obrywki stropu 
i ociosów na odcinkach wyrobisk bez obudowy.

Zadanie 3. Wydrążenie ok. 2,5m  wyrobiska dla realizacji  systemu ujmowania i uzdatniania wód kopalnianych kompleksu wyrobisk Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej - wyrobisko Komora wystawiennicza na odcinku pompowni P2a  wraz z rząpiem (zgodnie z załącznikami nr 5 i 6).

Po wykonaniu robót związanych z ostatecznym zabezpieczeniem wyrobisk należy przywrócić poprzedni stan wszelkich istniejących instalacji (linie kablowe i rurociąg p.poż.), przy czym w sztolni południowej rurociąg p.poż. należy ostatecznie zabudować na ociosie południowym pomiędzy przecinką nr 5 „Broja” i przecinką nr 7 „Reden” i dalej na zachód od Chodnika podstawowego w pokładzie 510. Na ociosie północnym rurociąg ppoż. winien być zabudowany pomiędzy przecinką nr 7 „Reden” i Chodnikiem podstawowym w pokładzie 510 – zał. nr 9 . Jednocześnie należy  w trakcie remontu zdemontować istniejące połączenie rurociągów ppoż. w przecince nr 7 „Reden” i zabudować je zamiennie w przecince nr 6 „Heinitz spalony” i w przecince nr 8 „Pochhammer” zgodnie z zał. nr 6.

Kable energetyczne i oświetleniowe zabudować na ociosie południowym, a kable teletechniczne w strzałce wyrobiska lub na ociosie północnym.

Realizację przedmiotu umowy należy rozpocząć od zadań nr 1 i 3. celem umożliwienia szybkiego wykonania całego zakresu robót przewidzianych w sztolni południowej związanych z uruchomieniem docelowego systemu odwodnienia. Wskazanym jest, aby zadanie nr 2 wykonywać równolegle (albo z niewielkim opóźnieniem) z zadaniami nr 1. i 3 w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych Wykonawcy.

    - Podstawowe warunki realizacji zamówienia

Wykonawca w ramach realizacji Zamówienia jest zobowiązany:

Wykonać docelowe zabezpieczenie wybranych odcinków nitek północnej i południowej Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. Wykonanie robót górniczych w ramach Zamówienia  polegać będzie na  docelowym  zabezpieczeniu  wyrobisk / wykonanie, remont, lub przebudowa/ Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na odcinku od rozwidlenia zachodniego do przecinki nr 5 Broja wraz z:

- zabezpieczeniem przecinki nr 8 Pochhammer na odcinku pomiędzy nitkami sztolni wraz ze skrzyżowaniami z oboma sztolniami,

- wykonaniem ok. 2,5m odcinka wyrobiska Komora wystawiennicza na odcinku pompowni P2a,

oraz wykonaniem tamy wentylacyjnej  zlokalizowane na odcinku pomiędzy Chodnikiem podstawowym w pokładzie 510 a przecinką nr 8 Pochhammer w miejscu wskazanym przez KRZ Zamawiającego.

.

- Rodzaj  planowanych robót górniczych jakie przewiduje się dla stabilizacji górotworu i przejęcia  funkcji  użytkowych  przez remontowane  wyrobiska  górnicze w ramach zamówienia;

-	obudowa murowa z cegły, z kamienia naturalnego lub betonitów,

-	obudowa mieszana murowa ze stalowymi stropnicami,

-	obudowa stalowo-torkretowa,

-	obudowa kotwiowa i kotwiowo - siatkowa,

- 	obudowa drewniana,

-	wypełnianie pustek za obudową wraz z iniekcją górotworu,

-	pobierka spągu,

-	urabianie skał,

-	obrywka stropu i ociosów,

-	torkretowanie ociosów

-	zabudowa kanałów ściekowych,

-	wykonanie tam wentylacyjnych.

Podczas wykonywania obudowy kotwiowej lub kotwiowo – siatkowej należy uwzględnić odwiercenie otworów pod zabudowę rozwarstwieniomierzy o średnicy 30 mm i długościach 4,0m i 8.0m oraz zakup rozwarstwieniomierzy jednopoziomowych w ilości i  miejscach wyznaczonych w poszczególnych projektach (załącznikach). Rozwarstwieniomierze będą budowane przy współudziale Zamawiającego.

- Przebudowywać i zabezpieczać w uzgodnieniu z Zamawiającym istniejące w wyrobiskach sztolni objętych robotami górniczymi instalacje (linie kablowe, rurociągi ppoż., itp.) z zachowaniem ich funkcjonalności.

- Opracować samodzielnie projekty techniczne i/lub technologie oraz instrukcje dla robót wykonywanych w ramach zamówienia, nie będące załącznikami do postępowania, a niezbędne dla realizacji robót, oraz uzyskać ich zatwierdzenie przez KRZ ZKWK „Guido”.

- Inwestor nie narzuca Wykonawcy technologii wykonywania robót, jednak każdorazowo musi ona spełniać niżej wymienione, podstawowe warunki:

a) Przed przystąpieniem do robót, projekty techniczne, technologie oraz instrukcje ich wykonania muszą zostać zatwierdzone przez KRZ ZKWK „Guido”.

b) Technologia nie może zakładać ingerencji w stopniu większym niż przewidziany projektem,
w sposób negatywny i nieodwracalny w wyrobisko.

c) Technologia w szczególności powinna określać sposób zabezpieczenia wyrobiska przed przystąpieniem do robót oraz etapowość ich wykonania.

d) W przypadku, kiedy stosowanie zatwierdzonej technologii okaże się szkodliwe dla obiektu wówczas służby techniczne Inwestora mogą zatrzymać roboty i nakazać jej zmianę.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać projekty techniczne dla robót, dla których zgodnie z par. 42 pkt. 2. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku wymagane jest wykonanie tego rodzaju dokumentów, a których Zamawiający nie przedstawił jako załączników.

- Wykonawca zobowiązany jest zorganizować i prowadzić dla własnych celów transport materiałów, urządzeń i narzędzi na odcinku do stacji załadowczo-rozładowczej SO-1 zlokalizowanej na powierzchni i od stacji załadowczo – rozładowczej SO-2 zlokalizowanej w rejonie rozwidlenia wschodniego w sztolni południowej do miejsca prowadzenia robót. Transport diagonalą transportową (pomiędzy stacjami SO-1 i SO-2) zabezpieczony będzie przez Zamawiającego kontenerem uniwersalnym lub wozem platformowym (o ładowności do 30 kN każdy). Ze względu jednak na wielu potencjalnych zainteresowanych korzystaniem z podwieszanej kolejki spalinowej (inne firmy obce i brygady własne muzeum) transport diagonalą transportową zabezpieczony przez Zamawiającego będzie możliwy wyłącznie w dni robocze na dwóch zmianach w terminach i zakresie uzgodnionych wcześniej z Zamawiającym na zasadach wcześniej przyjętego harmonogramu sporządzanego z  co najmniej  tygodniowym wyprzedzeniem i uwzględniającego koordynację  z innymi użytkownikami.  .

- Wygląd i kształt budowanej wentylacyjnej tamy regulacyjnej powinny w minimalnym stopniu ograniczać możliwości transportowe po sztolni i być zatwierdzone przez KRZ ZKWK „Guido”. Drzwi stalowe należy wykonać z blachy grubości 3 mm zabudowanej na ramie wykonanej z kątownika do 50 mm i winny zawierać imitację połączeń nitowych, być zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane na czarno oraz posiadać uchwyty do zamykania i otwierania drzwi. Drzwi tamy powinny otwierać się minimum do kąta prostego. Dokładną lokalizację tamy wskaże KRZ ZKWK „Guido”.

- W czasie wykonywania robót zabudować i utrzymywać dla własnych celów instalację odwadniającą sztolnię na odcinkach prowadzonych robót oraz dróg transportu, z odprowadzaniem wód do istniejącego, tymczasowego rurociągu zbiorczego zabudowanego w sztolni. Na odcinku sztolni objętym zamówieniem funkcjonalność tymczasowego rurociągu zbiorczego musi być bezwzględnie zachowana dla odwadniania pozostałej części wyrobisk Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej.

- W przypadku niewystarczającego istniejącego oświetlenia  w sztolni zabudować i utrzymywać dla własnych celów instalację oświetleniową, spełniającą wymogi aktualnych przepisów.

- Wytransportować na powierzchnię, wywieźć, składować i zutylizować urobek pochodzący 
z prowadzonych robót lub inne odpady. Karty odpadów potwierdzające ich utylizację należy każdorazowo dołączyć do protokołu odbioru (częściowego lub końcowego). Nie dopuszcza się składowania urobku w rejonie samej stacji nadawczo odbiorczej w sztolni z wyjątkiem czasu przeładunku. Zamawiający dopuszcza możliwość lokowania skał typu  piaskowiec lub łupek piaszczysty za wykonywaną obudowę jako wypełnienie zapewniające kontakt obudowy z górotworem.

- Zorganizować niezbędne zaplecze na powierzchni terenu oraz w wyrobiskach dla składowania materiałów, narzędzi i urządzeń.

- Zakupić i dostarczyć niezbędne materiały oraz używać sprawne narzędzia i urządzenia niezbędne dla realizacji zadania.

- Dla przyłączy mediów z powierzchni terenu (poboru wody i zużycia energii elektrycznej) zabudować układy pomiarowe, zorganizować niezbędne dla realizacji robót w Sztolni media 
i ponosić koszty ich wykorzystania w trakcie wykonywania robót – za wyjątkiem kosztów poboru wody technologicznej  i zużycia energii elektrycznej dla robót dołowych.

- Przed oddaniem do ruchu każdego stosowanego dla własnych potrzeb układu transportu, po jego przygotowaniu, uzyskać wymagane zezwolenia kierownika ruchu zakładu wydawanego na podstawie protokołu odbioru i dokumentacji transportu. Dokumentację transportu spełniającą wymagania przepisów PGiG sporządza Wykonawca.

14. Zabezpieczyć zaplecze socjalne dla zatrudnionych pracowników, dla zaplecza zabudować układy pomiarowe wykorzystywanych mediów i ponosić koszty ich zużycia.

15.  Zapewnić zatrudnionym pracownikom lampy nahełmne oraz zapewnić możliwość ich składowania 
        obsługi i ładowania na własny koszt.

16. Zabezpieczyć wszelkie wymagane prawem środki ochrony osobistej, elementy BHP oraz niezbędne aparaty ucieczkowe, urządzenia pomiarowe dla zatrudnionych pracowników oraz zapewnić ich miejsce obsługi i składowania.

17.  W ramach poszczególnych robót Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić koszt zakupu dostawy 
   i montażu wszystkich elementów, materiałów, urządzeń i dokumentacji niezbędnych do  
   wykonania danej roboty, chyba że w niniejszej specyfikacji kwestie te dla danej roboty lub pozycji   
   uregulowano w sposób odmienny.

18. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest ponosić wszelkie opłaty administracyjne związane 
        z prowadzeniem robót.

19.   Po zakończeniu robót zdemontować i usunąć z wyrobisk wszelkie zbędne urządzenia, co do których nie uzgodniono z Zamawiającym, iż  pozostaną one w obiekcie.

20.	W przypadku dokonania odkrycia lub natrafienia na obiekty, co do których zachodzi
podejrzenie iż są to obiekty posiadające wartość zabytkową, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie odstąpić od prac mogących spowodować ich uszkodzenie i poinformować Kierownika robót budowlanych ze strony Zamawiającego KRZ ZKWK „Guido” o znalezisku. W przypadku nakazanego przez KRZ ZKWK „Guido” wstrzymania prac uzasadnionego dokonaniem odkrycia, jednorazowo na okres dłuższy niż 24 godziny, lub w skali miesiąca na okres dłuższy niż 48 godzin  Wykonawca ma prawo wnioskować o wydłużenie terminu realizacji Zamówienia w przypadku wstrzymania robót z powodów określonych w niniejszym punkcie.

21.   W ramach zamówienia należy wykonać wymaganą przepisami dokumentację powykonawczą.

22.	W przypadku ujawnienia – na etapie wykonywania zamówienia - rozbieżności pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji - podstawą realizacji robót jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

23. Wykonawca jest świadomy, że w trakcie realizacji przedmiotowej umowy wykonywane będą równolegle inne prace w rejonie przedmiotowych wyrobisk, w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań dla zapewnienia bezkolizyjnej współpracy 
z Wykonawcami wyłonionymi przez Zamawiającego w oddzielnych postępowaniach.

II.	Dodatkowe warunki realizacji zamówienia

1.	Roboty górnicze w wyrobiskach GKSD należy wykonywać w systemie minimum dwóch zmian roboczych w dni robocze oraz w dni wolne od pracy, przy czym na roboty w dni wolne od pracy należy wcześniej uzyskać zgodę Kierownika Ruchu Zakładu ZKWK „Guido”.

2.	Do robót w wyrobiskach dołowych używać można jedynie sprzęt i urządzenia posiadające odpowiednie dopuszczenia, stopień ochrony nie mniejszy niż IP54 oraz na warunkach określonych w odstępstwach Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego uzyskanych przez MGW – zał. nr 7.

3.	Mierniczy górniczy Wykonawcy w porozumieniu z mierniczym strony Zamawiającej  wskaże każdorazowo miejsca rozpoczynania  robót (budowy lub przebudowy). Mierniczy zobowiązany jest również do bieżącego nadzoru robót  w zakresie określania  wymiany jak i remontu  obudowy  z jednoczesnym  prowadzeniem właściwej niwelacji spągu. Podstawą odbiorów częściowych i ostatecznego  będzie odbiór  robót ujęty w dokumentacji mierniczej.

4.	Transport urobku, wszystkich elementów i urządzeń Diagonalą transportową na poziom 40 lub na powierzchnię pomiędzy stacjami nadawczo-odbiorczymi, zlokalizowanymi na powierzchni terenu 
i w rejonie Rozwidlenia Wschodniego Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, będzie realizowany przez Zamawiającego, nieodpłatnie spalinową kolejką podwieszaną wyposażoną w kontener lub wóz platformowy (o ładowności do 30 kN każdy) na warunkach określonych w punkcie I podpunkt 6. Transport urobku, sprzętu i materiałów do stacji załadowczo-rozładowczej SO-1 zlokalizowanej na powierzchni i od stacji załadowczo – rozładowczej SO-2 zlokalizowanej w rejonie Rozwidlenia wschodniego w Sztolni południowej jest w gestii Wykonawcy.

5. Wykonawca zapewni za i wyładunek kontenera lub platformy transportowej jak również wykona wszelkie czynności niezbędne do przeprowadzenia transportów przedmiotów nie mieszczących się w systemie transportu kolejka podwieszaną.

6.	Wykonawca będzie w uzgodnieniu z Zamawiającym niezwłocznie realizował wszelkie transporty 
i załadunki/wyładunki urobku, sprzętu, materiałów, maszyn i urządzeń dostarczanych w ramach realizacji zamówienia.

7.	Ruch załogi Wykonawcy może się odbywać ciągiem pieszym w Diagonali transportowej lub szybem Carnall.

8.	W rejonie planowanych robót zamawiający dysponuje mediami:

- 500V z izolowanym punktem zerowym – rejon przecinki VIII Pochhammer, oraz w rejonie przecinki nr V „Broja”. Istnieje możliwość korzystania z urządzeń zasilanych z sieci TN w przypadku zabudowy takiej sieci przez Wykonawcę, przy czym warunki zabudowy sieci określa odstępstwo Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego uzyskane przez MGW – załącznik nr 7,

- 230V – instalacja oświetleniowa na całej długości sztolni,

- woda - rurociąg p.poż.

- Prace należy wykonywać zgodnie z opracowanymi przez Wykonawcę, a zatwierdzonymi przez Zamawiającego dokumentacjami, regulaminami, instrukcjami oraz technologiami bezpiecznego wykonywania prac. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym wprowadzanie jakichkolwiek zmian uwzględniających jego uwarunkowania techniczno-organizacyjne dla prowadzonych robót. Wprowadzane zmiany należy przedstawić do zatwierdzenia Kierownikowi Ruchu Zakładu.

- Zamawiający wymaga, by osoby kierownictwa i dozoru wyższego kontrolowały roboty z częstotliwością ustaloną w sporządzonych przez Wykonawcę dokumentacjach (projektach technicznych, instrukcjach, technologiach itp.).

Spis załączników:

Załącznik 1.	Mapa wyrobisk podziemnych, Poziom 40m, Rejon Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna. Skala 1 : 1000 – do wglądu w dziale mierniczo-geologicznym ZKWK „Guido”.

Załącznik 2.	Część III. Projekt docelowego zabezpieczenia ok. 780 m nitki południowej sztolni na odcinku od przecinki Pochhammer do rozwidlenia wschodniego wraz z wyrobiskami towarzyszącymi.

Projekt N "Projekt docelowego zabezpieczenia nitki południowej sztolni od przecinki nr 8 Pochhammer do punktu zlokalizowanego 10 metrów na wschód rozwidlenia wschodniego".

Załącznik 2a.	Suplement do Projektu III/N.

Załącznik 3.	Część II. Projekt docelowego zabezpieczenia ok.. 440 m wyrobisk nitki północnej na odcinku pomiędzy przecinką nr 11 Skalley, a przecinką nr 7 Reden wraz z wyrobiskami towarzyszącymi.

Projekt C "Projekt docelowego zabezpieczenia nitki północnej sztolni na odcinku ok. 440m od przecinki nr 11 Skalley do punktu zlokalizowanego 10m na wschód od przecinki nr 7 Reden".

Załącznik 4.	Część I. Projekt docelowego zabezpieczenia sztolni na odcinku ok 1370 m od dawnego wylotu do przecinki XI Skalley wraz z przecinką XI Skalley.

Projekt B "Projekt docelowego zabezpieczenia nitki północnej i południowej sztolni na odcinku od rozwidlenia zachodniego do przecinki nr 11 "Skalley""

Załącznik 5. 	Część II. Projekt docelowego zabezpieczenia ok.. 440 m wyrobisk nitki północnej na odcinku pomiędzy przecinką nr 11 Skalley, a przecinką nr 7 Reden wraz z wyrobiskami towarzyszącymi.

Projekt D "Projekt komory wystawienniczej w rejonie przecinki nr 8 Pochhammer".

Załącznik 6.	Projekt odprowadzania wód kopalnianych wraz z pełnieniem nadzorów autorskich – Etap I. Odprowadzanie wód kopalnianych z Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej - Branża Budowlano-Górnicza. EP7-15-03/BG1.

Załącznik 7.	Odstępstwo Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego uzyskane przez MGW.

Załącznik 8.	Decyzje i Pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Załącznik 9. 	Schemat rozmieszczenia rurociągu ppoż. w sztolni południowej na odcinku od przecinki nr 5 „Broja” do przecinki nr 8 „Pochhammer”.

CZĘŚĆ V	 WZÓR UMOWY

ZP/21/MGW/2016

Umowa nr .............

zawarta w dniu ……….....…….r. w Zabrzu, pomiędzy:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, z siedzibą w Zabrzu (kod pocztowy 41-800), przy ulicy Jodłowej 59, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Zabrze pod numerem RIK-12/13, NIP: 6482768167; REGON: 243220420, reprezentowanym przez:

- Dyrektora Muzeum – Bartłomieja Szewczyka

zwanym dalej Zamawiającym,

a

………………………………………………………………………………………….. z siedzibą w................................................................................................

(NIP......................, REGON ……………………..) reprezentowanym przez

- .............................................................................

zwanym dalej Wykonawcą.

Umowa zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.), zwaną dalej „Pzp”.

§ 1
Przedmiot i zakres umowy

- Przedmiotem umowy jest: „Docelowe zabezpieczenie wybranych wyrobisk sztolni na odcinku od rozwidlenia zachodniego do przecinki nr 5 Broja oraz wykonanie elementów systemu ujmowania i uzdatniania wód kopalnianych”.

Zakres umowy stanowi część realizacji zadań:

-	Docelowe zabezpieczenie wybranych odcinków Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej 
i wyrobisk towarzyszących.

-	Ujmowanie i uzdatnianie wód kopalnianych – w zakresie wykonania pompowni P2a wraz 
z rząpiem.

- Zakres przedmiotu umowy został podzielony na Zadania:

- Zadanie 1 Ostateczne zabezpieczenie nitki południowej sztolni na odcinku od przecinki nr 5 Broja do przecinki nr 8 Pochhammer.

- Zadanie 2 Ostateczne zabezpieczenie nitki północnej sztolni na odcinku od przecinki nr 7 Reden do Rozwidlenia zachodniego (wraz z wykonaniem docelowego zabezpieczenia  Rozwidlenia zachodniego).

- Zadanie 3 Wykonanie elementów systemu ujmowania i uzdatniania wód kopalnianych kompleksu wyrobisk Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej polegające na wykonaniu ok. 2,5m odcinka wyrobiska Komora wystawiennicza stanowiącego pompownię P2a wraz z rząpiem.

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy z najwyższą starannością zgodnie z:

  - warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

  - dokumentacją techniczną,

  - ofertą Wykonawcy

  - uzgodnieniami szczegółowych warunków współpracy pomiędzy stronami,

  - harmonogramem rzeczowo-finansowym,

  - warunkami i wymogami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
w szczególności określonymi w ustawie Prawo Geologiczne i Górnicze;

  - wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych;

  - postanowieniami wynikającymi z obowiązujących decyzji i pozwoleń;

  - zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

- Wykonawca jest zobowiązany w ramach ceny umownej wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny dla uzyskania finalnego efektu, określonego jako przedmiot umowy.

- Jeżeli dla wykonania przedmiotu umowy, będzie konieczne wykonanie innych niezbędnych robót lub czynności, w tym m.in. uzyskanie wymaganych prawem zezwoleń, uzgodnień, to Wykonawca wykona te czynności i roboty oraz uzyska niezbędne zezwolenia, uzgodnienia, własnym kosztem i staraniem.

- Umowa zawarta w ramach projektu „Eliminacje zagrożeń i szkodliwych emisji generowanych przez historyczne wyrobisko górnicze Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w obrębie Miasta Zabrze – Etap I” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 2
Podwykonawcy

- Strony postanawiają, że do skutecznego zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą niezbędna jest zgoda Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu w jego siedzibie projektów umów 
z podwykonawcami (oraz ewentualnych aneksów) oraz z wykazem robót stanowiących ich przedmiot, uwzględniając, iż cykl płatności w relacji z podwykonawcami winien być zgodny z warunkami i terminami płatności wynikającymi z umowy z Zamawiającym. Termin płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcy nie powinien być dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia faktury VAT Wykonawcy, przy czym płatność powinna nastąpić na co najmniej trzy dni przed terminem płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Do przedkładanych projektów i dokumentacji, o których mowa w ust 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający w terminie 7 dni od daty ich otrzymania ma prawo złożyć na piśmie sprzeciw lub zastrzeżenie, których treść jest wiążąca dla Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą po wniesieniu zmian wynikających ze zgłoszonego sprzeciwu lub zastrzeżeń. Nie złożenie poprawionej umowy w terminie 3 dni od zgłoszenia zastrzeżeń lub sprzeciwu skutkuje złożeniem przez Zamawiającego oświadczenia o odmowie udzielenia zgody na zawarcie umowy 
z podwykonawcą. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Stwierdzenie przez Zamawiającego, że roboty wykonywane są przez nie zaakceptowanego przez niego zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu podwykonawcę, dalszego podwykonawcę uprawnia Zamawiającego do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dokonania końcowego odbioru robót i ostatecznego rozliczenia inwestycji.

- W przypadku zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Do jej uzyskania na zasadach określonych w ust. 1 – 3, zobowiązany jest Wykonawca.

- Akceptacja umowy zawartej pomiędzy wykonawcą i podwykonawcą zostanie stwierdzona na piśmie.

- Przed dokonaniem zapłaty przez Zamawiającego za wykonane roboty, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę wobec podwykonawców wszelkich zobowiązań i płatności oraz o zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń podwykonawców w stosunku do Zamawiającego.

- W przypadku braku zapłaty należnego podwykonawcy wynagrodzenia zostanie ono uregulowane bezpośrednio przez Zamawiającego z zachowaniem zasad i procedur opisanych w art. 143c ustawy Prawa zamówień publicznych.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w ust. 9. Zamawiający informuje 
o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną  na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w ust. 9, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę wobec zatrudnionych, a nie zgłoszonych do wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem niniejszej umowy lub nie zaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców

- Wykonawca oświadcza, że za pomocą podwykonawców (na podstawie zaakceptowanych umów):

  - .……………………………..……………,

  - ……………………………………………,

na zasobach, których opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykona odpowiednio następujący zakres:

- .……………………………..……………,

- ……………………………………………,

- Wykonawca oświadcza że za pomocą podwykonawców innych niż w ust. 15 (na podstawie zaakceptowanych umów) Wykonawca wykona następujący zakres:

……………………………………………..............

- Suma wynagrodzenia brutto dla podwykonawców z tytułu powierzonych im przez Wykonawcę robót, nie może przekroczyć łącznie wynagrodzenia Wykonawcy należnego za te roboty powierzone podwykonawcom.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany natychmiast usunąć z terenu budowy wszelkie osoby, których przebywanie na terenie budowy w jego ocenie jest niezgodne 
z postanowieniami Umowy lub narusza przepisy prawa.

- Przedłożenie umowy z podwykonawcą wymaga dla jej akceptacji przedłożenia aktualnego harmonogramu rzeczowo finansowego, celem weryfikacji czy dany zakres przedmiotu umowy podwykonawcy nie został wyceniony wyżej niż w niniejszej umowie.

§ 3
Warunki realizacji

- Wykonawca, w ramach wynagrodzenia poniesie wszystkie koszty ogólne związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym m.in.: koszty niezbędnej dokumentacji, koszty udzielonej gwarancji, koszty transportu, koszty związane z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i zezwoleń o ile takie będą wymagane, utylizacją odpadów, organizacją prac niezbędnych dla zrealizowania zadań objętych umową, wykonaniem dodatkowych badań i ekspertyz zleconych przez przedstawiciela Zamawiającego, organizacją rad budowy.

- Wykonawca będzie wykonywał roboty górnicze w Sztolni w systemie minimum dwuzmianowym od poniedziałku do piątku. Zamawiający dopuszcza możliwość pracy w systemie trzyzmianowym (przy zachowaniu transportu Diagonalą transportową w systemie dwuzmianowym) oraz w dni wolne od pracy, przy czym na roboty prowadzone w dni wolne od pracy należy uzyskać wcześniej zgodę Kierownika Ruchu Zakładu ZKWK „Guido”.

- Wykonawca oświadcza, że na podstawie otrzymanych od Zamawiającego materiałów posiadł znajomość ogólnych i szczególnych warunków technicznych wykonania umowy, trudności mogących wyniknąć przy jej realizacji, ryzyka i zakresu odpowiedzialności związanej z pracami będącymi przedmiotem niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że jest świadomy, iż w trakcie realizacji przedmiotowej umowy wykonywane będą równolegle inne prace w rejonie przedmiotowych wyrobisk, w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań dla zapewnienia bezkolizyjnej współpracy z Wykonawcami wyłonionymi przez Zamawiającego w oddzielnych postępowaniach.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia sprzętu stanowiącego własność Zamawiającego, powstałe z winy Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

§ 4
Obowiązki stron umowy

- Wykonawca w terminie do 7 dni kalendarzowych - od wezwania Zamawiającego - dostarczy wszelkie niezbędne dokumenty i oświadczenia wynikające z postanowień umowy, SIWZ i obowiązujących przepisów – warunkujące możliwość rozpoczęcia robót. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni kalendarzowych od spełnienia obowiązków określonych powyżej.

- Wykonawca jest zobowiązany prowadzić książkę raportową, która jest własnością Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierownictwo dla robót będących przedmiotem niniejszej umowy przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, zgodnie z obowiązującym prawem oraz warunkami określonymi w SIWZ.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia BHP swoich pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapewni ciągłość badań lekarskich dopuszczających do pracy pod ziemią pracowników tam zatrudnionym. Szkolenie będzie potwierdzone w dostarczonych dokumentach.

- Wykonawca dostarczy imienny wykaz pracowników wraz z ich kwalifikacjami które muszą być zgodne z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w SIWZ.

- Poszczególne służby Wykonawcy podlegają kierownikowi Ruchu Zakładu w zakresie Prawa geologicznego i górniczego, przepisów branżowych i innych przepisów obowiązujących u Zamawiającego. Pozostałe uprawnienia zachowuje Wykonawca.

- Wykonawca z chwilą przejęcia terenu budowy przejmie na siebie odpowiedzialność, która obejmuje należyte wykonanie zobowiązań umownych, a także odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku lub związku z prowadzonymi pracami, w tym w szczególności poniesie całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone choćby nieumyślnie zarówno Zamawiającemu jak i osobom trzecim przy wykonaniu postanowień niniejszej umowy.

- Wykonawca uporządkuje teren zaplecza i teren budowy po zakończeniu wszystkich prac.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu na każde ustne lub pisemne żądanie jego przedstawiciela niezwłocznie pełny i swobodny wstęp na teren budowy. Ponadto Wykonawca na każde żądanie przedstawiciela Zamawiającego wyrażone ustnie lub pisemnie powinien niezwłocznie udzielać mu pełnych informacji i wyjaśnień dotyczących prowadzonych robót w formie wyjaśnień ustnych, a na życzenie przedstawiciela Zamawiającego również w formie pisemnej w ciągu 2 dni roboczych.

- Urządzenia, sprzęt i materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy muszą być pełnowartościowe posiadać stosowne dopuszczenia i atesty, oraz muszą odpowiadać wymaganiom i normom. Wykonawca zapewni transport jak również wszelkie prace związane z załadunkiem i rozładunkiem materiałów i urządzeń potrzebnych do  realizacji umowy.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy szczegółowy Harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania zadania, który – po akceptacji ze strony Zamawiającego - stanowić będzie integralną część niniejszej umowy. Harmonogram określać będzie terminy wykonania poszczególnych etapów prac oraz wynagrodzenie należne z tytułu ich wykonania.

- Wykonawca w przypadku zastrzeżeń ze strony Zamawiającego zobowiązany jest do niezwłocznego naniesienia poprawek do przedłożonego harmonogramu. Brak uwag Zamawiającego do przedstawionego harmonogramu w terminie 7 dni roboczych  jest równoznaczny z jego zatwierdzeniem.

- Wykonawca będzie przedkładać Zamawiającemu skorygowany Harmonogram rzeczowo – finansowy, każdorazowo w przypadku, gdy poprzedni stanie się nieaktualny z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w celu uzyskania akceptacji lub odrzucenia przez Zamawiającego, lecz nie częściej niż w okresach miesięcznych. Akceptacja lub odrzucenie winny być dokonane przez Zamawiającego nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty otrzymania skorygowanego Harmonogramu rzeczowo – finansowego. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego skorygowanego Harmonogramu rzeczowo – finansowego strony obowiązuje ostatni zatwierdzony.

- W przypadku opóźnień w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca podejmie kroki przyśpieszające postęp prac – umożliwiające zakończenie robót zgodnie z zapisami niniejszej umowy. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia środków przyśpieszających realizację robót. Koszty dodatkowe wynikające z takich działań pokryte będą przez Wykonawcę.

§ 5
Nadzór nad Wykonawstwem

- Przedstawicielem Zamawiającego na placu budowy jest: …………………………………………

- Przedstawicielem  Wykonawcy jest: …………………………………………….……………………

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału w realizacji umowy osób, które posiadają wiedzę i uprawnienia opisane w SIWZ.

§ 6 
Termin wykonania Umowy

- Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie do 31.12.2016 r

- Za zakończnie realizacji przedmiotu umowy strony uznają dzień podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag ze strony Zamawiajacego.

- Termin zakonczenia umowy, który został określony w pkt 1 niniejszego paragrafu uwzględnia czas jaki niezbędny jest z punktu widzenia przeprowadzenia procedur odbiorowych – zgodnie z zapisem § 10 ust 2 umowy.

§ 7
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

- Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100). Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji Umowy. Jeżeli w trakcie realizacji umowy ważność polisy ubezpieczeniowej wygasa, to nie później niż w ostatnim dniu ważności polisy ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polisy o przedłużonym terminie ważności.

- Niedostarczenie polisy w terminie traktowane będzie jako podstawa do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

§ 8 
Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie  przedmiotu umowy wynosi, zgodnie ze złożoną ofertą:

cena brutto ………………PLN  słownie: …………………

cena netto …………….…PLN  słownie: …………………

VAT …………………….…PLN  słownie: …………………

- Kwota wynagrodzenia ma charakter ryczałtowy oraz obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu umowy i nie będzie podlegać waloryzacji.

- Wynagrodzenie płatne będzie w częściach za zakończone elementy ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Podstawę wystawienia faktur częściowych stanowiły będą protokoły częściowego odbioru robót bez uwag zatwierdzane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

- Strony uzgadniają, że regulowanie należności za przedmiot umowy częściami odbywać się będzie nie częściej niż 1 - raz na 2 miesiące z zastrzeżeniem, że suma faktur częściowych nie przekroczy 80% wartości umowy o której mowa w ust.1 niniejszego paragrafu. Zapłata pozostałej części wynagrodzenia nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego bez wad i usterek.

- Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez Zamawiającego protokół końcowego odbioru robót bez uwag. W przypadku, gdy protokół odbioru końcowego zawiera informacje o usterkach lub brakach robót stwierdzonych podczas odbioru, podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół końcowy potwierdzający usunięcie usterek lub braków stwierdzonych podczas odbioru końcowego podpisany jak wyżej.

§ 9
Termin płatności

- Fakturę VAT należy wystawić na Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59,

41-800 Zabrze, NIP: 648-276-81-67.

- Faktury wystawione przez Wykonawcę płatne będą w formie przelewu bankowego w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem wykonanych robót, po spełnieniu warunków określonych w § 2 ust. 8.

- W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

§ 10
Odbiór robót

- Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

  - odbiór częściowy;

  - odbiór końcowy.

- Odbiór robót zostanie dokonany przez Zamawiającego w terminie:

  - do 5 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia zakończenia danego elementu umowy - 
w przypadku odbiorów częściowych,

  - do 10 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia całego zakresu objętego przedmiotem umowy w przypadku odbioru końcowego.

- Z każdego rodzaju odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia, a także terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych usterek i wad.

- Przedmiotem odbiorów częściowych są wykonane części zakresu robot stanowiących przedmiot umowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

- Odbiory częściowe będą odbywać się nie częściej niż 1-raz na 2 miesiące.

- Przed dokonaniem odbioru częściowego wykonawca zobowiązany jest – w przypadku utylizacji odpadów w okresie rozliczeniowym - do przekazania Zamawiającemu karty odpadu.

- Wraz z każdym odbiorem częściowym Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kopię książki raportowej.

- Przedmiotem odbioru końcowego jest pełny zakres robót przewidzianych umową.

- Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie materiały potrzebne do stwierdzenia poprawności realizacji zadania.

- W przypadku odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu:

- komplet niezbędnych dokumentacji techniczno-ruchowych, kart katalogowych, deklaracji zgodności, protokołów badań i prób fabrycznych, atestów i certyfikatów;

- komplet dokumentacji powykonawczej wymaganej przepisami ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy uzgodnionymi z Zamawiającym oraz dokumentację fotograficzną poszczególnych etapów realizacji robót. Dokumentację powykonawczą wykonać w formie papierowej w 4-ech egzemplarzach oraz w formie elektronicznej w 4-ech egzemplarzach – dwa w wersji nieedytowalnej i dwa w wersji edytowalnej.

- kopię potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy książki raportowej z prowadzonych prac.

- W razie stwierdzenia przy odbiorze wad Zamawiający uprawniony będzie do:

  - odmowy odbioru do czasu usunięcia wad, jeśli te wady nadają się do usunięcia; wady zostaną usunięte w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego – nie dłuższym niż 10 dni roboczych,

  - odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - jeśli wady te nie nadają się do usunięcia.

- W razie nie usunięcia przez Wykonawcę wad ujawnionych przy odbiorze w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 11
Kary umowne

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy  w formie kar umownych.

- Wykonawca zapłaci karę Zamawiającemu:

  - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto  w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca;

  - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za niedotrzymanie terminu określonego 
w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia;

  - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie gwarancji lub rękojmi, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

  - w wysokości 10 000,00 zł w razie nieuregulowania w terminie wynagrodzenia należnego podwykonawcy za każdy taki przypadek,

  - w wysokości 10 000,00 zł w razie nieprzedłożenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany albo nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy z podwykonawcą lub jej zmiany za każdy taki przypadek;

  - w wysokości 10 000,00 zł w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty za każdy taki przypadek.

- Kary umowne będą naliczane począwszy z pierwszym dniem po upływie terminów od których są wymagalne.

- Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać strony prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość poniesionej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia wad i usterek osobie trzeciej 
i obciążenia kosztami  Wykonawcę w przypadku opóźnień w usunięciu wad i usterek, jeżeli wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

- W przypadku gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonawstwem Robót o okres przekraczający 31 dni kalendarzowych w porównaniu z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym Zamawiający będzie uprawniony, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy lub podzlecenia części robót innemu wykonawcy oraz obciążenia Wykonawcy ewentualną udokumentowaną różnicą pomiędzy ceną podzlecenia takiej części robót innemu wykonawcy, a ceną jaką zapłaciłby on Wykonawcy za jej wykonanie w oparciu o postanowienia niniejszej Umowy.

§ 12

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca złożył przed podpisaniem umowy zabezpieczenie w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie zostało wniesione na rzecz Zamawiającego w dniu ………… w formie ………………..…

- Strony uzgadniają, że 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od dnia podpisania bez uwag protokołu końcowego odbioru robót oraz uzyskania wszelkich niezbędnych z punktu widzenia przedmiotu umowy decyzji i pozwoleń.

- Pozostałe 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowić będzie zabezpieczenie 
na pokrycie roszczeń Zamawiającego wynikających z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwolnione 
w ciągu 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie może zostać zaliczone na poczet kar umownych, co niniejszym Wykonawca przyjmuje do wiadomości i na co wyraża nieodwołalną zgodę.

- Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie, przenieść jakichkolwiek wierzytelności wobec Zamawiającego na rzecz osób trzecich.

§ 13
Gwarancja i rękojmia

- Na przedmiot niniejszego zamówienia ustala się okres gwarancji jakości, który wynosi…….. ………. (zgodnie ze złożoną ofertą) od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego.

- Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art. 581 par. 1 KC, a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru końcowego zdania.

- Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela rękojmi na okres 5 lat od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego zadania.

- Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi będą egzekwowane niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w okresie gwarancji lub rękojmi w wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, zachowując prawo do obciążenia Wykonawcy karą umowną.

- W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie swojej upadłości, w okresie biegu gwarancji Wykonawca  o fakcie tym natychmiast zawiadamia pisemnie Zamawiającego, wskazując jednocześnie podmiot zobowiązany do wykonania ewentualnych robót naprawczych i innych zobowiązań wynikających z udzielonych gwarancji.

§14
Postanowienia końcowe

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w oparciu o art. 144 Prawa Zamówień Publicznych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru  Wykonawcy, w zakresie:

  - zmiany terminu wykonania zamówienia, w następujących przypadkach:

a) wystąpienie wydarzenia nieprzewidywalnego, pozostającego poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu;

b) konieczność wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp, których realizacja jest niezbędna dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu;

c) zmian istotnych przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujących konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia;

d) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na:

-	postęp technologiczny,

-	zmiany obowiązujących przepisów,

-	warunki uniemożliwiające prowadzenie robót,

-	bezpieczeństwo pracy,

-	możliwą poprawę parametrów technicznych i trwałości przedmiotu projektu,

-	zalecenia wydane przez organy nadzoru,

-	zmiany wynikające z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, których wprowadzenie będzie korzystne dla Zamawiającego;

e) wystąpienia prac zamiennych;

f) wydłużenia terminu w związku z faktem wystąpienia zdarzeń na które strony nie mają wpływu, a które uniemożliwiają przy normalnym tempie pracy wykonanie przedmiotu umowy w terminie;

g) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności;

h) kolizji z robotami wykonywanymi przez podmioty trzecie lub zamawiającego w stopniu - który pomimo podjęcia działań zmierzających do przyspieszenia postępu robót – uniemożliwia ich zakończenie w terminie wskazanym w umowie;

i) wystąpienia warunków geologiczno-górniczych w sposób istotny odbiegających od spodziewanych;

j) konieczności zmiany technologii na skutek wystąpienia uwarunkowań technicznych odmiennych od opisanych w dokumentacji technicznej;

k) z niezawinionego przez strony okresowego braku możliwości transportu z/na powierzchnię terenu urobku i/lub materiałów.

  - w pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności:

a) zmiana podwykonawców w tym podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca  wykaże  spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ;

b) wprowadzenie dodatkowego podwykonawcy pod warunkiem uzyskania zgody zamawiającego i spełnienia  warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ;

c)  zmiany przepisów prawa  istotnych dla  postanowień  zawartej umowy;

d) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo-personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska.  Zmiana kluczowego personelu Wykonawcy może nastąpić wyłącznie pod warunkiem okazania uprawnień co najmniej równoważnych,

e) wprowadzenie dodatkowego personelu Wykonawcy lub podwykonawcy z przyczyn o obiektywnym charakterze, zaakceptowanych przez Zamawiającego pod warunkiem spełnienia warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ,

g) wprowadzenie przez Wykonawcę podwykonawcy pomimo deklaracji w ofercie wykonania zamówienia siłami własnymi,

h) ustawowa zmiana stawki podatku VAT, której zastosowanie nie będzie skutkowało zmianą wartości brutto umowy,

i) ograniczenia przedmiotu zamówienia, w szczególności  w przypadku kiedy Zamawiający nie mógł takiej sytuacji przewidzieć,

j) poprawa jakości, walorów użytkowych lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu prac lub zmiana technologii, w szczególności na skutek wystąpienia uwarunkowań technicznych odmiennych od opisanych w dokumentacji technicznej,

k) wystąpienia robót zamiennych wynikających z rzeczywistych uwarunkowań technicznych wynikających z ujawnionych na etapie realizacji robót.

- W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy 
z przyczyn, o których mowa wyżej, strona wnioskująca zmianę zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i  wystąpienia z pisemnym wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.

- Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy strona wnioskująca sporządzi protokół, który zostanie podpisany przez strony umowy.

- Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez Zamawiającego i podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Zamawiający może od umowy odstąpić, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową.

- Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania przedmiotu umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Prawa geologicznego i górniczego, Prawa Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy.

- Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY					                       WYKONAWCA

Załączniki:

- Uzgodnienia szczegółowych warunków współpracy pomiędzy stronami.

- Kopia oferty wykonawcy

- UZGODNIENIA

SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI

Do umowy ………………………………….. na zadanie pn.:

„Docelowe zabezpieczenie wybranych wyrobisk sztolni na odcinku od rozwidlenia zachodniego do przecinki nr 5 Broja oraz wykonanie elementów systemu ujmowania i uzdatniania wód kopalnianych”.

Wstęp

„Uzgodnienia szczegółowych warunków współpracy pomiędzy stronami” określają szczegółowy podział  obowiązków między osobami kierownictwa i dozoru ruchu Zamawiającego i Wykonawcy przy pracach związanych z wykonaniem robót górniczych polegających na docelowym zabezpieczeniu wybranych odcinków nitek północnej i południowej Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na odcinku od rozwidlenia zachodniego do przecinki nr 5 Broja wraz z wybranymi fragmentami wyrobisk towarzyszących określonych w SIWZ. Celem przedmiotowych uzgodnień jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy i koordynacji robót przyjętych do realizacji przez Wykonawcę w ruchu zakładu górniczego zgodnie z § 14 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169) z późniejszymi zmianami. Ustala się następujące warunki współpracy pomiędzy stronami:

- Wykonawca odpowiedzialny jest przed Zamawiającym, organami nadzoru górniczego oraz innymi organami kontrolnymi za całokształt prac związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.

- Termin przekazania frontu robót, przystąpienie przez Wykonawcę do wykonania robót odbywać się będzie na podstawie: „Protokołu przekazania terenu budowy” oraz na warunkach określonych w umowie.

- Strony, w „Protokole przekazania terenu budowy” ustalą miejsce wykonywania prac, za które Wykonawca jest odpowiedzialny na czas prowadzenia robót u Zamawiającego.

- Odbiór wykonanych robót w ramach umowy będzie się odbywał komisyjnie z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Rozróżnia się  następujące rodzaje odbiorów:

- Odbiór końcowy

- Odbiór częściowy

- Odbiór techniczny obiektu, maszyny, urządzenia zgodnie z § 431. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169) z późniejszymi zmianami.

- Przedmiotem odbioru końcowego jest pełny zakres robót przewidzianych umową.

- Przedmiotem odbioru częściowego jest  częściowy zakres robót objęty harmonogramem rzeczowo-finansowym.

- Przedmiotem odbioru technicznego jest obiekt, maszyna, urządzenie, instalacja, po zainstalowaniu oraz dokonaniu w nich zmian po zabudowie.

- „Protokół komisyjnego odbioru technicznego", zakończony stwierdzeniem, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach i Polskich Normach, jest podstawą do wydania przez KRZ zezwolenia na oddanie do ruchu w/w obiektów.

- Zezwolenie na oddanie do ruchu obiektu, maszyny, urządzenia, instalacji wydaje Kierownik Ruchu Zakładu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169) z późniejszymi zmianami.

- Odbioru technicznego dokonuje komisja złożona z przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego powołana przez Kierownika Ruchu Zakładu.

- Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zarządzeniami wewnętrznymi Zamawiającego. Zapoznanie pracowników z powyższymi uregulowaniami należy do obowiązków dozoru Zamawiającego oraz. Wykonawcy.

- §1

- Przy realizacji robót będących przedmiotem w/w umowy Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień ujętych w następujących aktach prawnych:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011r. Nr 163, poz. 981) wraz z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. (Dz. U. Nr 139, poz. 1169) 
z późniejszymi zmianami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. (Dz. U. nr 275 poz. 1629) w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 1064 z 1003) w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych.

- Uchwała Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służb bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285).

- Wymagania określone w odrębnych przepisach i w Polskich Normach.

§2

- Zamawiający zobowiązany jest:

  - Przeprowadzić szkolenie wstępne pracowników Wykonawcy w zakresie wymaganym przepisami, w tym dotyczące znajomości zakładu górniczego, a w szczególności rejonów prowadzonych robót, zasad łączności i alarmowania, występujących zagrożeń oraz uregulowań wewnątrzzakładowych dotyczących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, regulaminu i dyscypliny pracy, bezpieczeństwa pożarowego itp. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285).

  - Przeprowadzić weryfikację przydatności pracowników Wykonawcy przewidzianych do prac związanych z realizacją zakresu umowy.

  - Zapoznać pracowników Wykonawcy z rejonem wykonywania prac, drogami ewakuacyjnymi,  rozmieszczeniem sprzętu p. poż., urządzeń łączności a także z zasadami i warunkami dostarczania i składowania materiałów, urządzeń i sprzętu.

  - Po zabudowaniu przez Wykonawcę odrębnych układów pomiarowych zagwarantować zasilenie zaplecza budowy w niezbędne media ( energia elektryczna, woda) w miejscu uzgodnionym na powierzchni.

  - Wyznaczyć w wyrobiskach Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej punkt/punkty składowania dostarczanych materiałów i czasowego składowania urobku.

  - Do przewietrzania wyrobisk objętych rejonem prac wentylatorami głównymi za wyjątkiem odcinka przekopu pochyłego, na którym Wykonawca powinien zabudować układ wentylacji odrębnej zapewniający wymagany przepisami skład atmosfery kopalnianej i utrzymywać go do czasu ukończenia robót.

  - Podpisać z Wykonawcą „Kartę zgodności” określającą granice współpracy i odpowiedzialności w zakresie zasilania terenu budowy na dole  w niezbędne media. W odcinkach wyrobisk objętych zakresem umowy istnieje infrastruktura umożliwiająca bezpośrednie korzystanie z instalacji elektrycznej, instalacji łączności oraz czynnej sieci rurociągów. Zamawiający nie gwarantuje dostarczenia sprężonego powietrza do rejonu wykonywanych prac. W rejonie planowanych robót zamawiający dysponuje następującymi mediami:

- 500V z izolowanym punktem zerowym – rejon przecinki VIII Pochhammer, oraz w rejonie przecinki nr V „Broja”. Istnieje możliwość korzystania z urządzeń zasilanych z sieci TN w przypadku zabudowy takiej sieci przez Wykonawcę, przy czym warunki zabudowy sieci określa odstępstwo Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego uzyskane przez MGW,

- woda - rurociąg p.poż. w sztolni północnej oraz sztolni południowej z hydrantami zabudowanymi w rejonie skrzyżowań z rozwidleniem zachodnim i przecinkami nr 5 - 11.

Wyrobiska, w których prowadzone będą prace wyposażone są w instalację oświetleniową 230 V.

Koszty za zużyte media ponosić będzie Zamawiający (za wyjątkiem kosztów mediów zaplecza socjalnego dla zatrudnionych pracowników dla którego należy zabudować osobne układy pomiarowe).

  - Do utrzymania systemu łączności i alarmowania zgodnie z posiadaną dokumentacją i Planem Ruchu oraz do uzgodnienia z Zamawiającym zasad łączności  alarmowania w wyrobiskach objętych zakresem umowy.

  - Zamawiający zapewni nieodpłatnie transport urobku, materiałów i urządzeń Diagonalą transportową na poziom 40 lub na powierzchnię pomiędzy stacjami nadawczo-odbiorczymi, zlokalizowanymi na powierzchni terenu i w rejonie Rozwidlenia Wschodniego Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. Transport realizowany będzie spalinową kolejką podwieszaną wyposażoną w kontener lub wóz platformowy (o ładowności do 30 kN każdy). Ze względu na wielu potencjalnych zainteresowanych korzystaniem z podwieszanej kolejki spalinowej (inne firmy obce i siły własne muzeum) transport diagonalą transportową wykonywany przez Zamawiającego będzie możliwy w dni robocze na dwóch zmianach w terminach i zakresie uzgodnionych wcześniej z Zamawiającym.

- §3

- Wykonawca zobowiązany jest do:

  - Realizacji robót przyjętych do wykonania zgodnie z dokumentacją techniczną oraz przepisami wynikającymi 
z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011r. Nr 163, poz. 981) z późniejszymi zmianami.

  - Opracowania dla wykonywanych robót, wymaganych przepisami górniczymi niezbędnych dokumentacji, instrukcji oraz technologii i przedstawienie ich do zatwierdzenia Kierownikowi Ruchu Zakładu ZKWK „Guido".

  - Wykonania dokumentacji powykonawczej w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym.

  - Zapewnienia do realizacji robót osób kierownictwa oraz osób dozoru ruchu posiadających odpowiednie kwalifikacje, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011r. Nr 163, poz. 981), rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 z 2002 roku) oraz spełniających wymagania określone dla osób dozoru zatrudnionych na stanowiskach wymagających szczególnych kwalifikacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. (Dz. U. nr 275 poz. 1629).

  - Pisemnego informowania na bieżąco Zamawiającego o osobach sprawujących kierownictwo, nadzór 
i dozór nad robotami prowadzonymi przez Wykonawcę u Zamawiającego z podaniem:

    - nazwiska i rodzaju sprawowanej funkcji,

    - kserokopii stwierdzenia kwalifikacji przez organ nadzoru górniczego,

    - zakresów obowiązków i odpowiedzialności, które zobowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia KRZ,

    - aktualnych zaświadczeń z badań lekarskich, psychologicznych (przy pracach na wysokości - badania wysokościowe).

  - Przedstawienia schematu organizacyjnego określającego wzajemną podległość osób sprawujących kierownictwo, nadzór i dozór ruchu nad robotami prowadzonymi na terenie Zamawiającego.

  - Zapewnienia w zależności od charakteru i zakresu prowadzonych robót, niezbędnej ilości osób dozoru oraz  imiennego wyznaczenia swoich pracowników do sprawowania poszczególnych funkcji, tak aby było zapewnione bezpieczeństwo ludzi i ruchu.

  - Dopuszczania do pracy w ruchu zakładu górniczego wyłącznie pracowników spełniających wymagania określone dla osób wykonujących danego rodzaju roboty i czynności, w tym posiadających:

- wymagane kwalifikacje lub potrzebne umiejętności do wykonywania pracy,

- aktualne przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

- dostateczną znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

- pozytywne wyniki badań lekarskich oraz innych wymaganych badań, w wyniku których zostały uznane za zdolne do wykonywania określonej pracy

- Kserokopie zaświadczeń kwalifikacyjnych i wymaganych badań lekarskich dostarczone zostaną Zamawiającemu.

- Zatrudniania  pracownika z kwalifikacjami sanitariusza na każdej obłożonej zmianie.

- Zatrudnienia pracownika z uprawnieniami instruktora pracowników nowoprzyjętych w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

- Zapoznania pracowników z projektem, instrukcjami i technologią prowadzenia robót.

- Znajomość treści projektu, instrukcji i technologii osoby dozoru oraz pracownicy Wykonawcy powinni potwierdzić własnoręcznym podpisem na oryginale dokumentu i zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania jej postanowień.

- Prowadzenia ewidencji osób zatrudnionych, stosując odpowiedni sposób ewidencjonowania pozwalający w szczególności na ustalenie liczby osób znajdujących się w wyrobiskach oraz umożliwiających ich identyfikację. Zgłaszania i rejestrowania czasu przebywania swych pracowników na terenie zakładu górniczego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Prowadzenia „Oddziałowej Książki raportowej” zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. (Dz. U. Nr 139, poz. 1169) z późniejszymi zmianami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

- Zapewnienia sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonywania robót będących przedmiotem realizowanej umowy. Wszystkie  maszyny i urządzenia stosowane przez Wykonawcę w wyrobiskach podziemnych Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu powinny odpowiadać wymogom Art. 113 ust. 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i  górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981, z 2014 r. poz. 613 oraz z 2015 r. poz. 196).

- Przed oddaniem do ruchu maszyn, urządzeń i instalacji zakładu górniczego oraz dokonaniem w nich zmian po zabudowie uzyskać wymagane przepisami zezwolenie Kierownika Ruchu Zakładu. Zezwolenie, o którym mowa powyżej, wydane na podstawie dokumentacji technicznej oraz protokołu odbioru technicznego.

- Zapewnienia swoim pracownikom korzystania z łaźni, lampowni i markowni oraz odzieży roboczej i ochronnej.

- Zapewnienia pracownikom przebywającym w wyrobiskach, sprzętu izolującego układ oddechowy oraz spełnienia wymogów ich użytkowania określonych przepisami.

- Zapewnienia zatrudnionym pracownikom lamp nahełmnych z możliwością ich składowania i ładowania.

- Wyposażenia pracowników (określonych przepisami) przebywających w wyrobiskach w przyrząd wielogazowy do ciągłego pomiaru parametrów powietrza ( O2, CO2, CO )

- Dostarczenia Zamawiającemu wymaganych przepisami wyników pomiarów, atestów, dopuszczeń,  certyfikatów oraz deklaracji zgodności wykonania, dla używanych i budowanych maszyn, sprzętu, urządzeń oraz materiałów stosowanych przy wykonywaniu robót.

- Dostawy mediów od punktów określonych w „Karcie zgodności”  na czas prowadzenia robót w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia o parametrach dostosowanych do wybranej technologii.

- Zorganizowania i prowadzenia dla własnych celów transportu materiałów i narzędzi do miejsca prowadzenia robót (z wyłączeniem diagonali transportowej).

- Załadunku i wyładunku materiałów transportowanych diagonalą transportową.

- Wydania zbędnego urobku pochodzącego z robót na powierzchnię, wywiezienia i zutylizowania dostarczając Zamawiającemu kartę odpadu.

- Zorganizowania niezbędnego zaplecza na powierzchni terenu oraz z wyrobiskach. W szczególności zorganizowania i zabezpieczenia na powierzchni w rejonie szybu Carnall miejsca składowania materiałów.

- Zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego na czas prowadzenia robót. Wyposażenia w sprzęt przeciwpożarowy użytkowanych obiektów i urządzeń i rozmieszczenia go zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Ścisłego przestrzegania zaleceń wydanych przez osoby dozoru Zamawiającego wyznaczone do nadzorowania robót prowadzonych przez Wykonawcę.

- Wykonawca jest świadomy że w trakcie realizacji przedmiotowej umowy wykonywane będą równolegle inne prace w wyrobiskach, w związku z czym Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań dla zapewnienia bezkolizyjnej współpracy z Wykonawcami wyłonionymi przez Zamawiającego w oddzielnych postępowaniach.

- §4

  - W przypadku powstania przy pracach prowadzonych przez Wykonawcę:

- stanu zagrożenia wymagającego interwencji służb ratownictwa górniczego Zamawiający zobowiązany jest zapewnić zorganizowanie akcji ratowniczej zgodnie z zasadami techniki górniczej i obowiązującymi w tym względzie przepisami,

- stanu zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników oraz bezpieczeństwa ruchu, Wykonawca zobowiązany jest natychmiast wstrzymać prowadzenie robót w strefie zagrożenia, wycofać pracowników w bezpieczne miejsce oraz powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.

2.  W razie zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik Wykonawcy, zobowiązany jest on o tym fakcie powiadomić Zamawiającego na zasadach określonych w ustawie Prawo geologiczne i górnicze.

3.  Przez powiadomienie Zamawiającego o wypadku lub niebezpiecznym zdarzeniu, o którym mowa w punktach powyżej należy rozumieć powiadomienie dyspozytora Zamawiającego (ZKWK „GUIDO") oraz osoby dozoru sprawującej nadzór nad robotami Wykonawcy lub najbliższej osoby dozoru ruchu Zamawiającego (ZKWK „GUIDO").

- Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku oraz sporządzenie wymaganej dokumentacji powypadkowej zobowiązana jest dokonać służba BHP Wykonawcy stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1992 r. (Dz. U. Nr 37, poz. 160).

- Do czasu przejęcia dochodzenia przyczyn wypadku przez służby BHP Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do pomocy w niezwłocznym zorganizowaniu pierwszej pomocy dla poszkodowanego, udostępnienia niezbędnych informacji i materiałów służbie BHP Wykonawcy.

§5

- Zamawiający wyznacza osoby do pełnienia funkcji nadzoru i współpracy z Wykonawcą w osobach:

- ……………………………………………

- …………………………………………..

- Wykonawca ustanawia kierownika oddziału w osobie:

- Pan …………………………. .

- oraz osoby wyższego dozoru ruchu do pełnienia funkcji nadzoru i współpracy z Zamawiającym w osobach:

- 1. ………………………… .

- 2. ………………………… .

- Kierownikiem oddziału jest osoba o kwalifikacjach nie mniejszych niż osoba  średniego dozoru ruchu, organizująca i nadzorująca prace, codziennie bezpośrednio na terenie budowy.

- Osoby nadzorujące, o których mowa zobowiązane są zapisywać uwagi i zalecenia na bieżąco w Książce Raportowej.

- Służby specjalistyczne Wykonawcy, określone w Schemacie Organizacyjnym zobowiązane są do współdziałania przy opracowaniu dokumentacji technologicznych oraz prowadzenia nadzoru i kontroli robót z odpowiednimi służbami Zamawiającego. Szczegółowe zasady współdziałania w odniesieniu do zleconych robót uzgodnione będą każdorazowo w notatkach służbowych spisanych pomiędzy odpowiednimi służbami Wykonawcy i Zamawiającego.

- §6

- Używanie maszyn i innych urządzeń będących własnością Muzeum przez Wykonawcę przy realizacji robót będących przedmiotem wystawionego przez Zamawiającego zlecenia, w uzasadnionych przypadkach będzie podlegało odrębnym ustaleniom między stronami.

- §7

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za straty oraz skutki wynikłe z niewłaściwego użytkowania przez jego pracowników obiektów, urządzeń, maszyn i sprzętu będącego własnością Zamawiającego.

- §8

  - Wszelkie inne ustalenia dotyczące współpracy pomiędzy stronami (Zamawiającym i Wykonawcą), nie uwzględnione w niniejszych „Uzgodnieniach” będą regulowane za pomocą odrębnych notatek służbowych.

  - Prawa i obowiązki wynikające z niniejszych „Uzgodnień Szczegółowych Warunków Współpracy pomiędzy stronami" strony przyjmują do wiadomości i stosowania.

  - Niniejsze uzgodnienia wiążą strony przez okres prowadzenia robót.

PODPISY:

ZAMAWIAJĄCY 				WYKONAWCA

CZĘŚĆ VI	 WZORY FORMULARZY

| Załącznik A | – | Oferta |
| --- | --- | --- |
| Załącznik B | – | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy |
| Załącznik C | - | Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej |
| Załącznik 2 | - | Wykaz wykonanych robót budowlanych |
| Załącznik 3 | – | Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia |
| Załącznik 4 | – | Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia |

…………………………………………

pieczęć firmowa Wykonawcy

…………………………………………

data sporządzenia oferty

##### OFERTA

ZP/21/MGW/2016

Nazwa zamówienia:

„Docelowe zabezpieczenie wybranych wyrobisk sztolni na odcinku od rozwidlenia zachodniego do przecinki nr 5 Broja oraz wykonanie elementów systemu ujmowania i uzdatniania wód kopalnianych”.

Zamawiający:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59

41-800 Zabrze

#### Ilość ponumerowanych zapisanych stron oferty: …………

………………………………………….

podpis i pieczątka Wykonawcy

SPIS ZAWARTOŚCI OFERTY

| Załącznik | Dokument | Podać nr strony w ofercie, zamieścić w ofercie wypełniony dokument lub z adnotacją „nie dotyczy” |
| --- | --- | --- |
| A | OFERTA wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu |  |
| B | OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy |  |
| C | Oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.). |  |
| 1.1 | Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej |  |
| 1.2 | Pełnomocnictwo – dot. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia |  |
| 1.3 | Pełnomocnictwo- dot. wykonawców samodzielnie ubiegających się o udzielenie zamówienia |  |
| 2 | Wykaz wykonanych robót budowlanych |  |
| 2 (1-n) | Dowody dotyczące robót budowlanych wykazanych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunku wiedzy i doświadczenia określające czy roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. |  |
| 3 | Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia |  |
| 4 | Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby |  |

…..…………………………………

podpis i pieczątka Wykonawcy

ZP/21/MGW/2016									Załącznik A.

| - OFERTA |  |
| --- | --- |
| Nazwa Zamawiającego | Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu |
| Siedziba Zamawiającego | ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze |
| Nazwa zamówienia | „Docelowe zabezpieczenie wybranych wyrobisk sztolni na odcinku od rozwidlenia zachodniego do przecinki nr 5 Broja oraz wykonanie elementów systemu ujmowania i uzdatniania wód kopalnianych”. |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Powiat |  |
| telefon |  |
| faks |  |
| e-mail |  |
| REGON / NIP |  |
| Miejsce rejestracji działalności Wykonawcy |  |
| Nazwa banku i numer rachunku bankowego Wykonawcy w przypadku wpłaty wadium przelewem |  |
| - Zobowiązuję się do wykonania w/w zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, dokumentacji technicznej, załącznikach i umowie. - Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę ryczałtową w wysokości: cena brutto …………..…………….………………………….………………………PLN słownie: ……………………………………………………….………….…………………………………… cena netto ……………..……………..…………………………………………………PLN VAT ……………………………………..…………PLN, tj. ………..%. - Oświadczam, że wybór oferty nie prowadzi / prowadzi* do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. W związku z tym, że wybór oferty prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, podaję: L.p.; Nazwa towaru, którego dostawa będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego; Wartość towaru bez kwoty podatku. 1.. (…). - Kwota, o której mowa w pkt 1 ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy i nie będzie podlegać waloryzacji. ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy - Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie wskazanym w SIWZ od daty podpisania umowy. - Na wykonany przedmiot zamówienia udzielam gwarancji jakości …….…… lat (okres gwarancji nie krótszy niż 5 Iat) i rękojmi na okres 5 lat licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia. - Oświadczam, że akceptuję warunki płatności podane we wzorze umowy. - Oświadczam, że spełniam warunki, dotyczące (wskazane w art. 22 ust. 1 Pzp): - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, - posiadania wiedzy i doświadczenie, - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, - sytuacji ekonomicznej i finansowej. - Oświadczam, że: - Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń; - Jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiałów, zrealizować przedmiot zamówienia; - Uzyskałem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia. - Oświadczam, że termin związania niniejszą ofertą obejmuje okres wskazany w SIWZ . - Oświadczam(y), że w przypadku wyboru naszej oferty zapewnię(my) ciągłość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wskazaną w SIWZ. w okresie realizacji zamówienia. - W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. - Oświadczam, iż przed zawarciem umowy wniosę zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości wskazanej w SIWZ i umowie. - Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. - Oświadczam, że zapoznałem się z treścią SIWZ, nie wnoszę do niej zastrzeżeń, w pełni akceptuję wszystkie zapisy oraz zobowiązuję się zrealizować zamówienia zgodnie z wymogami i zapisami SIWZ. - Informacje zawarte na stronach od ….... do ……. / załącznik ………. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępnione przez Zamawiającego. ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy - Oświadczam, że: - wykonam zadanie siłami własnymi - przewiduję wykonanie zadania przy pomocy podwykonawcy (ów) *: L.p.; Zakres zlecany Podwykonawcy. 18. W przypadku, gdy Podwykonawca jest jednocześnie podmiotem, na zasobach którego polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, należy podać: Zakres zlecany Podwykonawcy; Nazwa i adres Podwykonawcy. * Niepotrzebne skreślić ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |

ZP/21/MGW/2016									Załącznik B

| B. OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa zamówienia | „Docelowe zabezpieczenie wybranych wyrobisk sztolni na odcinku od rozwidlenia zachodniego do przecinki nr 5 Broja oraz wykonanie elementów systemu ujmowania i uzdatniania wód kopalnianych”. |  |
| Nazwa Wykonawcy |  |  |
| Adres Wykonawcy |  |  |
| Oświadczam, że: - Zapoznałem się z treścią art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. - Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |  |  |
| Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24. ust.1 (Podpis składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie). |  |  |
| ………………dnia,……………… |  | ……………………………………… podpis i pieczątka |
| ………………dnia,……………… |  | ……………………………………… podpis i pieczątka |
| ………………dnia,……………… |  | ……………………………………… podpis i pieczątka |
| ………………dnia,……………… |  | ……………………………………… podpis i pieczątka |

ZP/21/MGW/2016									Załącznik C

| C. OŚWIADCZENIE o braku powiązań kapitałowych/lista podmiotów powiązanych kapitałowo |  |
| --- | --- |
| Nazwa zamówienia | „Docelowe zabezpieczenie wybranych wyrobisk sztolni na odcinku od rozwidlenia zachodniego do przecinki nr 5 Broja oraz wykonanie elementów systemu ujmowania i uzdatniania wód kopalnianych”. |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Oświadczam, że: - Nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U nr 50, poz. 331 z póź. zm.). - Należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U nr 50, poz. 331 z póź. zm.) i przedstawiam listę podmiotów należących do grupy kapitałowej: ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. UWAGA - Definicje dotyczące grup kapitałowych, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 nr 50 poz. 331 z późn. zm.), zwanej dalej „uokik”: - grupa kapitałowa (art.4 pkt. 14 uokik) – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również przez tego przedsiębiorcę; - przedsiębiorca (art. 4 pkt.1 uokik) – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także: - osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, - osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, - osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13, - związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, - przejęcie kontroli (art. 4 pkt. 4 uokik) – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności: - dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, - uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, - członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), - dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, - prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), - umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę. ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |  |

ZP/21/MGW/2016									Załącznik nr 3

| WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w okresie ostatnich pięciu lat ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) |  |  |  |  |  |
| Nazwa zamówienia |  | Docelowe zabezpieczenie wybranych wyrobisk sztolni na odcinku od rozwidlenia zachodniego do przecinki nr 5 Broja oraz wykonanie elementów systemu ujmowania i uzdatniania wód kopalnianych”. |  |  |  |
| Nazwa Wykonawcy |  |  |  |  |  |
| Adres Wykonawcy |  |  |  |  |  |
| L.p. | Rodzaj |  | Wartość | Data wykonania: dd/mm/rrrr | Miejsce wykonania |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| ……………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |  |  |  |  |  |

ZP/21/MGW/2016									Załącznik nr 4

| WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zamówienia | „Docelowe zabezpieczenie wybranych wyrobisk sztolni na odcinku od rozwidlenia zachodniego do przecinki nr 5 Broja oraz wykonanie elementów systemu ujmowania i uzdatniania wód kopalnianych”. |  |  |  |  |
| Nazwa Wykonawcy |  |  |  |  |  |
| Adres Wykonawcy |  |  |  |  |  |
| Wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko osoby |  | Nazwa (firma) podmiotu | kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, wykształcenie | Zakres wykonywanych czynności w realizacji zamówienia | Informacja o podstawie dysponowania osobami |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| ………………dnia,……………… ……………………….……… podpis i pieczątka Wykonawcy |  |  |  |  |  |

ZP/21/MGW/2016									Załącznik nr 5.

| ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY Załącznik wypełniają wykonawcy, którzy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegają na zasobach innych podmiotów. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa zamówienia |  | „Docelowe zabezpieczenie wybranych wyrobisk sztolni na odcinku od rozwidlenia zachodniego do przecinki nr 5 Broja oraz wykonanie elementów systemu ujmowania i uzdatniania wód kopalnianych”. |
| Nazwa Wykonawcy |  |  |
| Adres Wykonawcy |  |  |
| Nazwa podmiotu, który udostępnia zasoby: |  |  |
| OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany ………………………………………………………………………..., zobowiązuję się oddać do dyspozycji ww. Wykonawcy następujące zasoby na potrzeby wykonywania zamówienia: |  |  |
| Lp. | Określenie zasobu: |  |
| 1. | Wiedza i doświadczenie: ………………………………………………………………………………………………………………….. … |  |
| 2. | Osoby zdolne do wykonania zamówienia2: ………………………………………………………………………………………………………………….. … |  |
| 3. | Potencjał techniczny2: ………………………………………………………………………………………………………………….. … |  |
| 4. | Zdolność finansowa2: ……………………………………………………………………………………………………………………. … |  |
| Oświadczam, iż będę brał udział /nie będę brał udziału* w realizacji części zamówienia. Oświadczam, iż jako podmiot udostępniający zasoby na potrzeby wykonania zamówienia odpowiadam solidarnie wraz z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponoszę winy. …………………………………. data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej osoby składającej oświadczenie ………………............................................................ data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej wykonawcy (przyjmującego oświadczenie) |  |  |

 - niepotrzebne skreślić



Nazwa i adres podmiotu udostępniającego swoje zasoby.

Niepotrzebne skreślić