SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego

ZP/28/MGW/2016

| Zamawiający: | MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZ UL. JODŁOWA 59, 41-800 ZABRZE. |
| --- | --- |
| ## Dział realizujący zamówienie: | REOK |
| Postępowanie w trybie: | Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. |
| Nazwa zamówienia: | - „Wykonanie systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego Kopalni Królowa Luiza” ZP/28/MGW/2016 |
| Rodzaj: | Robota budowlana |

Muzeum Górnictwa Węglowego 
w Zabrzu

Kierownik Działu ds. Realizacji Projektu

Anna Wieczorek

……………………………………………..

podpis i pieczątka

ZATWIERDZAM:

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU

Dyrektor

Bartłomiej Szewczyk

…………..…………………………………

Kierownik Zamawiającego

Data: 16.09.2016r.

SPIS ZAWARTOŚCI SIWZ

CZĘŚĆ I	- OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆ II	- DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆ III	- SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆ IV	- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ V	- WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ VI	- WZORY FORMULARZY

CZĘŚĆ I	OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA SIWZ

- Nazwa (firma ) oraz adres Zamawiającego

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

NIP – 6482768167

Telefon: (32) 630 30 91

Faks: (32)  277 11 25

e-mail: biuro@muzeumgornictwa.pl

Strona internetowa: www.muzeumgornictwa.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 730 – 1530

- Tryb udzielenia zamówienia

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP”.

- W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.

- Wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1020 z późn. zm.) zwaną dalej „Pzp”.

- Opis przedmiotu zamówienia

- Nazwa zamówienia:

„Wykonanie systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego Kopalni Królowa Luiza”

- Przedmiotem zamówienia jest:

Zakres inwestycji:

Zamówienie winno umożliwić uruchomienie systemu ppoż. w Kopalni  Królowa Luiza w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami, a szczególnie określonym w  Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 wraz z późniejszymi zmianami).

Wykonanie  systemu zabezpieczenia ppoż. w rejonie Kopalni Królowa Luiza w skład, której wchodzi Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna jest warunkiem bezpiecznego użytkowania obiektów dołowych Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu - Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido” posiada Decyzję Prezesa WUG  zezwalającą na odstępstwo od postanowień zawartych w  § 353 ust. 1 pkt 2, § 353 ust. 2, w związku z wymaganiami ujętymi w punktach 5.3.4 ppkt 1, 5.3.8, 5.3.29 i 5.3.42 załącznika nr 5 do   Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

Zamawiający poosiada pozwolenie na budowę (zał. Nr 9)  oraz pozwolenie konserwatora (zał. Nr 10) na prowadzenie robót.

Wykonanie zamówienia wymaga nawiązania się do istniejącej  sieci rurociągów ppoż. wykonanej z rur stalowych kołnierzowych o średnicy ᴓ108mm.  .

Obiekty wokół zbiornika wpisane są do rejestru zabytków pod nr rejestru A/1539/93.

- Rozwiązania równoważne

Ilekroć w specyfikacji, umowie, (dokumentacji projektowej, PFU) i innych załącznikach, jest mowa 
o „produkcie, materiale czy systemie typu lub np…” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany.

Wszystkie użyte w specyfikacji umowie, (dokumentacji projektowej, PFU) i innych załącznikach, znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta.

Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego.

Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w SIWZ, umowie, (dokumentacji projektowej, PFU) i innych załącznikach. Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązania równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych urządzeń, sprzętu i materiałów. 
W celu potwierdzenia, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone w SIWZ, wykonawca złoży Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego w którym dla każdego produktu określi nazwę producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.

Nie złożenie takiego wykazu będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych w dokumentacji przez projektanta.

Zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) oraz załącznikach do SIWZ, za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, 
o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy Pzp, w tym dokumenty równoważne.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego (dostawy, usługi, roboty budowlane) spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Nie złożenie takiego wykazu będzie równoznaczne 
z przyjęciem rozwiązań wskazanych w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

- Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ wraz z załącznikami.

- Stosownie do art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: bezpośredni nadzór nad pracami prowadzonymi w wyrobiskach górniczych oraz bezpośredni nadzór nad pracami budowlanymi prowadzonymi na powierzchni.

- osoba średniego dozoru ruchu w specjalności elektrycznej maszyn i urządzeń dołowych – w trakcie wykonywania robót elektrycznych

- osoba dozoru średniego o specjalności mechanicznej – w trakcie wykonywania robót mechanicznych

- kierownik robót o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, w trakcie realizacji  całości zamówienia.

- kierownik robót o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w trakcie realizacji  całości zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 roku poz. 1502 ze zmianami).

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed rozpoczęciem robót oraz co miesiąc przez cały okres ich realizacji składał Zamawiającemu oświadczenie o sposobie zatrudnienia osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 1 wraz z wykazem tych osób.

- Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów 
o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawców z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa w projekcie umowy. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawców z pracownikami wykonującymi czynności,  o których mowa w ust. 1 w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 3 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę oraz skutkować będzie  zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ.

- Kod CPV: ( kod wg Wspólnego Słownika Zamówień)

31625200-5 Systemy przeciwpożarowe

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

51700000-9 Usługi instalowania sprzętu przeciwpożarowego

Część instalacyjna:

44160000-9 Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy

44161500-1 Rurociągi wysokociśnieniowe

44161600-2 Rurociągi niskociśnieniowe

44162000-3 Instalacje rurowe

44162200-5 Rurociągi przesyłowe

44162500-8 Rurociągi wody pitnej

44163160-9 Przesyłowe przewody rurowe i akcesoria

44163200-2 Osprzęt do przewodów rurowych

44212318-1 Wsporniki do przewodów rurowych

45321000-3 Izolacja cieplna

45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych

45231112-3 Instalacja rurociągów

45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45232151-5 Roboty budowlane w zakresie węzłów do przepompowywania wody

45232152-2 Roboty budowlane w zakresie przepompowni

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych

51120000-5 Usługi instalowania maszyn i urządzeń

51514110-2 Usługi instalowania maszyn i aparatury do czyszczenia lub filtrowania cieczy

51700000-9 Usługi instalowania sprzętu przeciwpożarowego

Część elektryczna:

- 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

- 45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

- 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

- 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

- 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

- 45232332-8 Telekomunikacyjne roboty dodatkowe

- 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

- Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnym terminie:

Zakres pkt 1.1 -1.5 SIWZ Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia do dn. 20.12.2016r.

Zakres pkt 1.6-1.8  SIWZ Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia do dn. 20.01.2017r.

Zakres pkt 2. SIWZ Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia do dn. 30.05.2017r.

- Warunki udziału w postępowaniu

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu;

- spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

- Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

- Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

- zdolności technicznej lub zawodowej.

- minimalne warunki dotyczące doświadczenia:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –

w tym okresie wykonał i prawidłowo ukończył:

- zgodnie z zasadami  sztuki górniczej co najmniej 1 (jedną) robotę polegającą na  budowie lub/i przebudowie lub/i rozbudowie lub/i modernizacji lub/i remoncie systemu zabezpieczenia ppoż. wyrobisk dołowych w podziemnym zakładzie górniczym. Wartość roboty nie może być mniejsza niż 100.000,00 zł brutto,

- zgodnie z zasadami sztuki budowlanej co najmniej 1 (jedną) robotę polegającą na budowie i/lub  przebudowie i/lub remoncie obiektów z zastosowaniem technik uszczelniania basenów i/lub fontann i/lub innych zbiorników wodnych gdzie wartość robót nie może być mniejsza niż 200.000,00 zł; brutto.

- minimalne warunki dotyczące osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że osoby skierowane przez wykonawcę do
      realizacji zamówienia posiadają:

- Kierownika Budowy (1 osoba) - posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. z 2014r. poz.1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów, oraz uprawnienia do prowadzenia robót w obiekcie zabytkowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. 2011.165.987) tj. spełnia warunki określone w § 24 lub posiada uprawnienia (zaświadczenie), o których mowa w § 31 ww. rozporządzenia;

- Kierownik Robót (1 osoba) – posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. z 2014r. poz.1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów;

- Kierownik Robót (1 osoba) – posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych bez ograniczeń (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju z dnia 11 września 2014r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. z 2014r. poz.1278)lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów;

- Geodeta (1 osoba) - posiadający uprawnienia geodezyjne w zakresie; pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, geodezyjnej obsługi inwestycji;

Uprawnienia górnicze  do kierowania robotami w zakresie prac górniczych:

- kierownik działu górniczego w podziemnym zakładzie górniczym – z 3 letnim doświadczeniem na tym stanowisku  - 1 osoba,

- osoba wyższego dozoru ruchu w specjalności elektrycznej  maszyn i urządzeń dołowych w podziemnym zakładzie górniczym– z 3 letnim doświadczeniem na tym stanowisku – 1 osoba,

- osoba średniego dozoru ruchu w specjalności elektrycznej maszyn i urządzeń dołowych w podziemnym zakładzie górniczym- z 3 letnim  doświadczeniem na tym stanowisku – 1 osoba,

- osoba wyższego dozoru o specjalności mechanicznej – maszyn i urządzeń dołowych 
w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – 1 osoba,

- osoba dozoru średniego o specjalności mechanicznej – maszyn i urządzeń dołowych 
w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – 1 osoba,

- osoba dozoru wyższego w specjalności bezpieczeństwo i higiena pracy 
w podziemnym zakładzie górniczym– 1 osoba,

- lub osoby posiadające uprawnienia odpowiadające wyżej wymienionym, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz w państwach UE pod warunkiem ich notyfikowania w Rzeczypospolitej Polskiej.

Uwaga!

- Zamawiający uzna powyższy warunek również za spełniony jeżeli Wykonawca dysponować będzie osobami posiadającymi kwalifikacje równoważne oraz  wydane w oparciu o wcześniej obowiązujące przepisy.

- W przypadku Wykonawców zagranicznych, Zamawiający dopuszcza równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 09 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r., w sprawie kwalifikacji  w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego  (Dz. U. nr 75, poz. 1628, ze zm.), z uwzględnieniem postanowień Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 18 marca 2008 r., Nr 63, poz. 394). Szczegółowe zasady postępowania znajdują się na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego:

„Uznawanie kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych”,

(http://www.wug.bip.info.pl/plik.php?id=3749&wer=1).

- uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Zamawiający dopuszcza kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. Nr 65, poz. 394 ze zm.).

- Jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na  potwierdzenie, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo  ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy 
w wykazie robót budowlanych podać wartość robót potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

- Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażone w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

  - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

  - Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp.

  - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

  - Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

  - Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz  (dokument składany do oferty stanowi załącznik nr 3 i 2 do SIWZ)

  - Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego w postępowaniu na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

- Dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie określił warunków udziału w postepowaniu w powyższym zakresie tym samym nie żąda złożenia dokumentu.

- Dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących dokumentów:

Zamawiający nie określił warunków udziału w postepowaniu w powyższym zakresie tym samym nie żąda złożenia dokumentu.

- Dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów:

- wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na  rzecz  którego   roboty  budowlane były  wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; (załącznik nr 4 do SIWZ)

- wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami. (załącznik nr 5 do SIWZ)

  - Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp: 
NIE DOTYCZY

  - Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi załącznik do SIWZ nr 6.

- Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

- Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 12, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub  notarialnie  poświadczonej   kopii  dokumentów,   o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia na wezwanie Zamawiającego w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów:

  - informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

  - zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

  - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

  - oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

  - oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

  - oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp

  - oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp;

  - oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);

17.1 .1Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 17:

- pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

- pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się.

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

17.2 1. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 17 ppkt 1, składa dokument, o którym mowa w pkt. 17.1. ust 1 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy.

Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 17 ust. 2 zdanie pierwsze stosuje się.

2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

- Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, wykaz osób oraz brak podstaw wykluczenia.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

19.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

19.2  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia , w sytuacji gdy postępowanie nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

19.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające,  że łącznie spełniają warunki  udziału w postępowaniu. Warunek dotyczący zdolności technicznej musi spełnić przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie  zamówienia samodzielnie.

19.4 Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

- Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem: (spełnia) lub (nie spełnia), w oparciu o wymagane oświadczenia, dokumenty i zawarte w nich informacje.

- Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli zmawiający, w sytuacjach określonych w art. 10c-10e, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

- Porozumiewanie się zamawiającego z wykonawcami może odbywać się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca oraz faksu.

Wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adres:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

faks: (32)  277 11 25

e-mail: biuro@muzeumgornictwa.pl

w godzinach urzędowania Zamawiającego określonych w pkt 1 (Część I SIWZ).

- Jeżeli  zamawiający  lub  wykonawca  przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Zamawiający udzieli wyjaśnień, zgodnie z treścią art. 38 ust.1 Pzp z zastrzeżeniem terminów określonych w ust 1 i ust 1 a i 1 b tego artykułu.

- Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami  Wykonawcom, którym przekazał  SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

- Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.  Informację o terminie zebrania udostępnia się na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ); w takim przypadku Zamawiajacy sporządzi informację, zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający udostępni na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że SIWZ nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

- O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający informuje Wykonawców, którym przekazano SIWZ a także zamieści tę informacje na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

- Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami  wyznaczono osoby:

- Adam Mozdzen - w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia,

- Elżbieta Śmietana - w sprawach formalno-prawnych,

fax  (032) 277-11-25.

- Wymagania dotyczące wadium.

- Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 30 000 PLN, (słownie trzydzieści tysięcy złotych) zabezpieczającego ofertę na okres 30 dni.

- Wadium wnosi się  przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium może być wniesione w jednej lub  kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej,  
z  tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 359).

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Alior Bank Nr konta 37 2490 0005 0000 4600 8061 5490 Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach, oryginał wadium należy złożyć 
w sekretariacie w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, przy ul. Jodłowej 59, 
41-800 Zabrze (sekretariat pok. 1.02).

- Wykaz elementów, jakie powinny zawierać gwarancje bankowe / ubezpieczeniowe:

- zobowiązanie banku / towarzystwa ubezpieczeniowego do zapłaty sumy wadium 
w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust 4a i ust. 5 Pzp.,

- dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji,

- wskazanie sumy gwarancyjnej,

- wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji / ubezpieczonego, (Muzeum
Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41 – 800 Zabrze),

- wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji / ubezpieczyciela

- określenie okresu ważności gwarancji tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym gwarancja o charakterze terminowym nie może zostać odwołana.

- Wykaz elementów, jakie powinny zawierać poręczenia bankowe / poręczenia innej instytucji (tj. poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej / poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359).

- zobowiązanie banku / innej instytucji do zapłaty sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust 4a i ust. 5 Pzp.,

- wskazanie podmiotu, za który bank / inna instytucja dokonuje poręczenia,

- dokładna nazwa zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia,

- kwota do wysokości, której bank / inna instytucja będzie zobowiązany,

- określenie okresu ważności poręczenia tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane.

- Z treści dokumentu wadialnego winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, w terminie związania ofertą, zobowiązanie wystawcy do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił lub uchyla się od podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie i SIWZ.

- Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 7b pzp Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli wadium  nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa  w art. 25 ust.1, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 11 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Opis sposobu przygotowywania ofert.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta musi być złożona w języku polskim.

- Cena oferty musi być podana w PLN cyframi i słownie.

- Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.

- Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Pzp w związku z art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. 
o zmianie ustawy Pzp oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

- Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie 
w celu sporządzenia oferty.

- Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim oraz zostać podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa.

- Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, spięte (zszyte) we właściwej kolejności w sposób zapobiegający dekompletacji oferty oraz zaparafowane.

- Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

- Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę/y podpisującą/ce ofertę.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

- na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,

- na 4 dni przed upływem terminu składania ofert – w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,

- na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

– pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, 
o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 
o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej.

- W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania  ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji  zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba, ze specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 
w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza informację na stronie internetowej.

- Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczącymi jawności postępowania oraz w związku ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzeże, że informacje nie mogą być udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca w tym celu może złożyć jedną ofertę składającą się z dwóch części:

- części jawnej,

- części niejawnej – w sytuacji, w której wykonawca zastrzega sobie tajemnicę przedsiębiorstwa, za wyjątkiem informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa – powinien ją oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości np. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa. Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”.

- Brak powyższego zastrzeżenia zwalnia zamawiającego od odpowiedzialności ujawnienia zgodnie z art. 8  ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, danych zawartych w ofercie.

- Zawartość oferty

- Oferta musi zawierać:

- wypełniony i podpisany Formularz oferty.

- dowód wniesienia wadium;

- pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy upoważnienie nie wynika 
z dokumentów rejestrowych,

- pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – 
w przypadku gdy wykonawcy ubiegają się wspólnie o zamówienie,

- szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego w którym dla każdego produktu wykonawca określi nazwę producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia – jeżeli dotyczy.

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

- Oferta musi być złożona w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

  - nazwę i adres:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 1.02

  - nazwę zamówienia,

  - nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

-	„Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”.

- Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.

Oświadczenie o wprowadzeniu zmian należy złożyć w:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 1.02.

Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kserokopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „ZMIANĘ” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

- Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę. O wycofaniu powinien powiadomić Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE”.

Oświadczenie o wycofaniu oferty należy złożyć w:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 1.02.

Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „WYCOFANIE” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Oferta musi być złożona w:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze

Sekretariat pok. Nr 1.02

najpóźniej do dnia 03.10.2016 r. do godz. 10:00

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.10.2016 r. o godz.10:30 w:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,

ul. Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze

pok. Nr 1.02.

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich złożenia lub otwarcia.

- Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. 
o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915).

Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Cena określona przez Wykonawcę jest obowiązująca w okresie ważności umowy.

Cenę oferty należy obliczyć na podstawie załączonych dokumentów. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe 
z obiektywnych przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego

- Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W toku badania i oceny ofert zamawiający może  żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Zamawiający poprawi w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych  dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Przez oczywistą omyłkę zamawiający będzie rozumiał błąd, który nie będzie budził wątpliwości, będzie bezsporny i powstanie w sposób niezamierzony, przypadkowy, jak również widoczny na pierwszy rzut oka, bez potrzeby przeprowadzania wyjaśnień.

- W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki udziału w postępowaniu oraz, których oferty nie zostały odrzucone komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. Cena - 60%

2. Okres gwarancji – 40%

4)    Sposób obliczenia punktów

Wartość punktowa kryterium nr 1 – Cena brutto jest wyliczana wg wzoru:

CN

C = ----------- x 100 x 60%

COB

gdzie:

C – ilość punktów przyznanych ofercie

CN – najniższa zaoferowana cena

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

- Kryterium nr 2 – OKRES GWARANCJI JAKOŚCI:

- Oferty (zawierające deklarowany okres gwarancji w pełnych latach) oceniane będą wg. punktacji podanej poniżej:

      - Zasilanie systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego Kopalni „Królowa Luiza” z sieci wodociągowej

| Okres gwarancji jakości – zgodnie z ofertą [lata] | Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium „okres gwarancji Etap I” (z uwzględnieniem wagi) | Procentowy udział w ramach kryterium „okres gwarancji Etap I” (z uwzględnieniem wagi) |
| --- | --- | --- |
| 2 | 0 | 0% |
| 3 | 5 | 5% |
| 4 | 10 | 10% |
| 5 i więcej | 15 | 15% |
| UWAGA: zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ zaoferowany okres gwarancji jakości nie może być krótszy niż 2 lata. |  |  |

      - Przebudowa zbiornika przeciwpożarowego i włączenie go do systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego Kopalni „Królowa Luiza” wraz z wykonaniem przynależnych instalacji

| Okres gwarancji jakości – zgodnie z ofertą [lata] | Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium „okres gwarancji Etap II” (z uwzględnieniem wagi) | Procentowy udział w ramach kryterium „okres gwarancji Etap II” |
| --- | --- | --- |
| 2 | 0 | 0% |
| 3 | 8 | 8% |
| 4 | 16 | 16% |
| 5 i więcej | 25 | 25% |
| UWAGA: zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ zaoferowany okres gwarancji jakości nie może być krótszy niż 2 lata. |  |  |

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać oferta wynosi – 100 pkt.

- Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny.

- Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

- W celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający dolicza do ceny przedstawionej w ofercie podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca, składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

- unieważnieniu postępowania

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne

- Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w odnośniku a) i d) na stronie internetowej.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany, w terminie podanym w powiadomieniu o wyborze oferty, do podpisania umowy zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ.

- Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została wybrana do podpisania w określonym terminie umowy, jednak nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu jw. jeżeli: w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta, w postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

- Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązani oni są przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę.

- Wybrany wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy (o ile jest wymagane).

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10% ceny całkowitej podanej w ofercie .

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,     z  tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem  pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Alior Bank Nr konta 37 2490 0005 0000 4600 8061 5490

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych formach, oryginał zabezpieczenia należy złożyć w sekretariacie pok.1.02. w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowej 59, 
41-800 Zabrze, w wyznaczonym terminie.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 15.2 SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana 
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń 
z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej, dokumenty je stanowiące powinny być złożone w formie umożliwiającej Zamawiającemu pozostawienie 30% jego wartości na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. Dopuszcza się przedłożenie zabezpieczenia zarówno w formie jednego dokumentu, w którym rozgraniczone będą wartości i okresy zabezpieczenia na czas realizacji zadania oraz na okres obowiązywania rękojmi, jak również złożenie dwóch odrębnych dokumentów.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, zawarto we wzorze  umowy stanowiącym część V SIWZ.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Informacje ogólne.

- Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp,

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp,

- Środkami ochrony prawnej są:

  - wniesienie informacji o nieprawidłowościach na podst. art. 181 ustawy Pzp,

  - odwołanie,

  - skarga do sądu.

Informacja o nieprawidłowościach.

- Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

- W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność  albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

Odwołanie.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp,

- Odwołanie wnosi się:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

b) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub

zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

b) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się:

a) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

b) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5) Szczegółowo kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w art. 180-189 ustawy Pzp.

Skarga do sądu.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sadu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a-198d ustawy Pzp.

CZĘŚĆ II	DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

- Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Informacja o przewidywanych  zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6  ustawy Pzp.

Zamawiający przewiduje udzielanie o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp do wysokości 50 %  zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia  w obszarze dotyczącym powtórzenia podobnych robót w zakresie opisanym w przedmiocie zamówienia zwłaszcza w zakresie:

- Zabudowy instalacji i armatury ppoż.

Procedura udzielania zamówienia może zostać wszczęta na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu konieczność opisującego zakres robót i uzasadnienie potrzeby ich wykonania oraz po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych.

- Opis sposobu przedstawiania  ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Adres poczty elektronicznej: e-mail: biuro@muzeumgornictwa.pl

Adres strony internetowej : określony w pkt 1 (Część I SIWZ)

- Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą prowadzone rozliczenia 
w walutach obcych.

- Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej

Nie dotyczy postępowania.

- Wysokość zwrotu kosztów postępowania.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.

CZĘŚĆ III	SZCZEGÓLNE  POSTANOWIENIA SIWZ

      - Zasady dotyczące podwykonawstwa – zgodnie z zapisami projektu umowy

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

      - Określenie części zamówienia, które nie mogą być powierzone podwykonawcom.

Zamawiający nie określa części, których wykonanie nie może być powierzone podwykonawcom

      - Zmiany, jakie można wprowadzić do umowy o zamówienie publiczne.

Zamawiający przewiduje  możliwość dokonania istotnych zmian  postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie wskazanym w umowie.

.

CZĘŚĆ IV	SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

    - Nazwa zamówienia:

„Wykonanie systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego Kopalni Królowa Luiza”

OBIEKT:  Infrastruktura powierzchniowa przy ul. Wolności 410 i przy ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu.

Wstęp:

Wykonanie  systemu zabezpieczenia ppoż. w rejonie Kopalni Królowa Luiza w skład, której wchodzi Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna jest warunkiem bezpiecznego użytkowania obiektów dołowych Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu - Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido” posiada Decyzję Prezesa WUG  zezwalającą na odstępstwo od postanowień zawartych w  § 353 ust. 1 pkt 2, § 353 ust. 2, w związku z wymaganiami ujętymi w punktach 5.3.4 ppkt 1, 5.3.8, 5.3.29 i 5.3.42 załącznika nr 5 do   Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

Zamawiający poosiada pozwolenie na budowę (zał. Nr 10)  oraz pozwolenie konserwatora (zał. Nr 10) na prowadzenie robót.

Wykonanie zamówienia wymaga nawiązania się do istniejącej sieć rurociągów ppoż. wykonanej z rur stalowych kołnierzowych o średnicy ᴓ108mm.  .

Obiekty wokół zbiornika wpisane są do rejestru zabytków pod nr rejestru A/1539/93.

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać:

      - Zasilanie systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego Kopalni „Królowa Luiza” z sieci wodociągowej (zał. Nr 5).

  - Przebudowę na nadszybiu szybu „Wyzwolenie” przyłącza rurociągu przeciwpożarowego DN100 do rurociągu DN100 miejskiej sieci wodociągowej ZPWiK w Zabrzu,

  - Przebudowę w budynku nadszybia szybu „Zabrze II - Carnall” istniejącego przyłącza rurociągu przeciwpożarowego DN100 do rurociągu DN100 miejskiej sieci wodociągowej ZPWiK w Zabrzu,

  - Dostosowanie sieci rurociągów p.poż. w wyrobiskach Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” do zgodności z obowiązującymi przepisami.

  - Zabudowę dwóch tablic sygnalizacji ciśnienia TSC na zrębach szybów „Wyzwolenie” 
i „Carnall” wraz z oczujnikowaniem i okablowaniem,

  - Instalację przewodu grzejnego zabezpieczającego rurociągi p.poż. na zrębie szybu Wyzwolenie przed zamarzaniem.

  - Przebudowę istniejącej sieci rurociągów ppoż. w wyrobiskach Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej  oraz przebudowa rurociągów w chodniku podstawowym w pokł. 510, w ramach której należ wykonać następujący zakres prac:

    - przedłużyć rurociąg ppoż. DN100 zabudowany w sztolni południowej po stronie wschodniej do tamy w diagonali transportowej. Na końcu rurociągu (przed tamą) zabudować zawór hydrantowy ø52,

    - z uwagi na drewnianą obudowę wyrobisk wykonanych w pokładzie węgla, na rurociągu ppoż. DN100 zabudowanym w chodniku podstawowym w pokładzie 510 zabudować dodatkowe zawory hydrantowe ø52, rozmieszczając je w odstępach nie większych niż 50 m,

    - na podszybiu szybu „Wyzwolenie” zabudować zawór hydrantowy ø52,

    - na końcu rurociągu p.poż. w rejonie „Mijanki pod browarem” zabudować układ zasuw umożliwiających w przyszłości połączenie rurociągu DN100 p.poż. z rurociągiem odwadniającym DN125.

  - Zabudowę 5 szt. manometrów na istniejącym rurociągu ppoż. tj. na podszybiu (poz. 36m)  szybu Wyzwolenie,  w Skansenie Królowa Luiza na poz. III   w rejonie pochylni IVz, na podszybiu szybu Carnall oraz na rozwidleniu wschodnim i zachodnim.

  - Instalację światłowodową komunikacji poprzez włączenie w system odwadniania, który będzie budowany w wyrobiskach Kopalni „Królowa Luiza (włączenie do instalacji sterującej układu pompowego należy skoordynować z wykonawcą powyższego układu)

- Przebudowa zbiornika przeciwpożarowego i włączenie go do systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego Kopalni „Królowa Luiza” wraz z wykonaniem przynależnych instalacji 
(zał. Nr 1, 2,3,5)

  - Przebudowa zbiornika przeciwpożarowego polegająca na:

    - Wykonaniu żelbetowej konstrukcji zbiornika

Nowa misa zbiornika zaprojektowano jako konstrukcję żelbetową, monolityczną. Podzielona ona jest na dwie części. Pierwsza stanowi zewnętrzny, pierścieniowy zbiornik ppoż. zamknięty stropem. Druga część, wewnętrzna, stanowi płyta zbiornika fontanny. W celu realizacji tego zadania, wymagana jest następująca kolejność realizacji robót:

- wyburzenie wnętrza istniejącego zbiornika, wraz z odkuciem luźnych fragmentów ścian zewnętrznych i dna,

- wykonanie odwiertów w dnie oraz otworów w istniejącej ścianie zbiornika dla przepustów instalacyjnych,

- wykonanie niezbędnych uzupełnienie w dnie i ścianie, dla wykorzystania ich jako szalunek tracony nowej misy zbiornika,

- wykonanie dna zewnętrznego zbiornika ppoż.

- wykonanie ścian zbiornika ppoż. (z zastosowaniem uszczelniającego węża iniekcyjnego na połączeniu dna i ścian),

- po rozdeskowaniu ścian – wykonanie wewnętrznej płyty zbiornika fontanny,

- wykonanie stropu nad zbiornikiem ppoż.,

- wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowych

- wykonanie pozostałych prac wykończeniowych.

    - Modernizacji komory zaworowej/instalacyjnej, polegająca na :

- demontażu istniejącego stropu stalowego oraz istniejących elementów instalacji,

- pogłębienie wnęk w ścianie i wykonanie otworów dla projektowanych przepustów,

- wykonanie nowego stropu żelbetonowego z otworem montażowym i włazem salowym oraz kominkiem wentylacyjnym,

- wykonanie ściany zamykającej komorę od strony kanału instalacyjnego z osadzeniem w niej drzwi stalowych, ocieplonych,

- wykonanie w komorze posadzki betonowej, z wcześniejszym osadzeniem studzienki chłonnej,

- po wykonaniu powyższych prac należy jej strop pokryć papą i przykryć darnią, odtwarzając istniejący stan trawnik na skarpie nasypu. W razie potrzeby odtworzyć schody terenowe przyległe do budowy.

    - Przystosowaniu technicznym komory (zaworowej/instalacyjnej) przylegającej do zbiornika wodnego pod zabudowę urządzeń i instalacji wodnych, tj. (zał. Nr 4):

- instalacji: zasilającej zbiornik w wodę, przelewowej oraz spustowej ze zbiornika wodnego,

- instalacji zasilania rurociągów p.poż. wraz z zestawem hydroforowym zasilanym wodą 
ze zbiornika wodnego podnoszącego ciśnienie w sieci rurociągów p.poż.,

- układu napowietrzania wody w zbiorniku wraz z układem pozwalającym na spełnienie pkt. 5.3.41 zał. Nr 5 do Rozporządzenia MG z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy,….. .

- układu zabezpieczenia wody przed zamarznięciem,

- urządzeń wyposażenia technicznego fontanny,

    - Podłączeniu ww. instalacji poprzez przepusty kołnierzowe zabudowane w ścianie zbiornika 
do zbiornika wodnego p.poż.,

    - Przystosowaniu kanału rurowego, biegnącego od zbiornika wodnego do szybu „Zabrze II - Carnall” (zwanego w dalszej części opracowania szybem „Carnall”), do poprowadzenia instalacji wodnych oraz skroplin pary wodnej,

    - Wykonaniu instalacji:

- zasilania w wodę zbiornika wodnego p.poż.,

- zasilania rurociągów p.poż. zabudowanych w wyrobiskach podziemnych,

- przelewowej oraz spustowej ze zbiornika wodnego do kanalizacji deszczowej,

- odprowadzenia skroplin pary wodnej z maszyny wyciągowej parowej, poprzez separator do sieci kanalizacyjnej,

- grzewczej wody zbiornika oraz komory przyłączeniowej,

- napowietrzania zbiornika p.poż.,

- zasilania fontanny w wodę,

    - Wykonaniu na nadszybiu szybu „Carnall” przyłącza dla rurociągów DN100, zasilających zbiornik p.poż. oraz sieć rurociągów p.poż. ze zbiornika wodnego wraz z ich zabezpieczeniem przed zamarznięciem,

    - Wykonanie połączenia rury spustowej rynny budynku pojazdów zabytkowych z istniejącą kanalizacją deszczową,

  - Wykonanie instalacji elektrycznej, tj. (zał. Nr  2):,

    - Dostosowanie istniejącej rozdzielnicy RG-500C do potrzeb zasilania projektowanych urządzeń,

    - Zabudowę transformatora 0,5/0,4 kV o mocy 40 kVA oraz skrzynki zabezpieczeniowej RP400,

    - Wykonanie linii kablowej 0,4 kV, między budynkiem nadszybia szybu „Zabrze II - Carnall”  , a pomieszczeniem technicznym przy zbiorniku ppoż.,

    - Wykonanie układu zasilania i sterowania opartego na zestawie zasilająco sterowniczym hydroforu ZZSH, wraz z niezbędnym oczujnikowaniem,

    - Wykonanie układu zasilania i sterowania przepustnicy z napędem elektrycznym na rurociągu zasilającym zbiornik,

    - Wykonanie układu zasilania i sterowania urządzeń napowietrzania oraz ogrzewania zbiornika – instalacja przeciw zawarzaniu.

    - Wykonanie układu zasilania i sterowania ogrzewania rurociągów – instalacja przeciw zamarzaniu.

    - Wykonanie układu zasilania urządzeń fontanny,

    - Wykonanie instalacji światłowodowej komunikacji poprzez włączenie w system odwadniania, pomiędzy projektowanym zestawem ZZSH a istniejącym serwerem danych,

    - Wykonanie instalacji oświetlenia, ogrzewania oraz wentylacji pomieszczenia technicznego.

W skład układu zabezpieczenia przeciwpożarowego zabudowanego w na powierzchni 
i wyrobiskach a przekazanego Zamawiającemu powinna wejść cała infrastruktura i urządzenia niezbędne do normalnego użytkowania, zgodnie z jego przeznaczeniem.

    - Podstawowe warunki realizacji zamówienia

Wykonawca w ramach realizacji Zamówienia jest zobowiązany:

- Rurociągi oraz elementy konstrukcji stalowych zewnętrznych należy zabezpieczyć antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe, zgodnie z normą PN-EN ISO 1461, warstwą grubości min. 70 μm.

Konstrukcje przeznaczone do cynkowania ogniowego powinny spełniać następujące wymagania:

- spoiny powinny być wykonane metodą półautomatyczną w osłonie gazów ochronnych. Nie zaleca się spawania elektrodą otuloną, ze względu na złą jakość powłoki cynkowej na tych spoinach,

- obróbkę mechaniczną, np. wiercenie otworów, szlifowanie krawędzi itp., a także montaż próbny konstrukcji należy wykonać przed cynkowaniem,

- elementy stalowe konstrukcji powinny być dostarczone do cynkowania z powierzchniami wolnymi od: zawalcowań, zgorzelin, odprysków po spawaniu, zanieczyszczeń farbami, olejami, emulsjami oraz innymi materiałami stosowanymi przy trasowaniu, spawaniu, wierceniu itp. W przypadku spawania elektrodą należy dokładnie usunąć zgorzelinę spawalniczą w celu zminimalizowania wad powłoki,

- każdy element konstrukcji powinien składać się z jednego gatunku stali,

- konstrukcje nie powinny posiadać małych szczelin ani wnęk. Wykonane spoiny powinny być szczelne i zamknięte wokół elementu, ponieważ w przeciwnym wypadku mogą wylewać się z nich resztki topnika i kwasu pogarszając jakość powłoki,

- w identyczny sposób powinny być przygotowane i cynkowane elementy złączne konstrukcji.

- Rurociągi ppoż. zabudowane w rejonach Skansenu Górniczego „Królowa Luiza”, Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej oraz w chodniku podstawowym w pokładzie 510 stanowią wspólną, połączoną sieć rurociągów, dla której istnieje techniczna możliwość zasilania bezpośredniego z dwóch niezależnych przyłączy do miejskiej sieci wodociągowej Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zabrzu (ZPWiK) - w czasie prowadzenia prac należy w miarę możliwości utrzymywać sieć ppoż. w stanie pozwalającym w każdej chwili na jej użycie (zał. Nr 11).

- Przebudowę rurociągów prowadzoną w ramach zamówienia należy wykonać tak by w jak najmniejszym stopniu zawężały przejścia dla ludzi.

- Wszystkie zastosowane manometry powinny być glicerynowe o średnicy min. 100mm.

- Na 3 dni przed planowanym przystąpieniem do robót przy przyłączach wodociągowych Wykonawca winien zgłosić pisemnie do ZPWiK Sp. z o.o. w Zabrzu ich rozpoczęcie. Wszelkie prace prowadzić pod nadzorem służb technicznych ZPWiK. Po wykonaniu przyłącza wystąpić o odbiór techniczny. Po dokonaniu odbioru technicznego, zakończeniu robót i uporządkowaniu terenu Wykonawca wystąpi o przeprowadzenie odbioru końcowego i zabudowę wodomierzy – zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi prze ZPWiK Sp. z o.o. (zał. Nr 12).

- Na 3 dni przed planowanym przystąpieniem do robót w zakresie odprowadzenia wody technologicznej do sieci kanalizacji sanitarnej obiektu zlokalizowanego przy ulicy Wolności 410, Wykonawca winien zgłosić pisemnie do ZPWiK Sp. z o.o. w Zabrzu ich rozpoczęcie. Wszelkie prace prowadzić pod nadzorem służb technicznych ZPWiK. Po wykonaniu przyłącza wystąpić o odbiór techniczny.

- Wykonać wszystkie czynności wynikające z Prawa Budowlanego,  wydanego pozwolenia na budowę oraz pozwolenia konserwatora (Zał. nr 9, 10).

- Po wykonaniu instalacji wodnych należy wykonać próbę szczelności oraz odbiór techniczny pod nadzorem Inspektora Nadzoru. Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie z normą PN- 81/B-10725 (dla całości przebudowanej bądź budowanej instalacji), zwłaszcza wizualnie na połączeniach kołnierzowych.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego, w zakresie obsługi, konserwacji i serwisu zabudowanych urządzeń i instalacji.

- Wykonawca zobowiązany jest zorganizować i prowadzić dla własnych celów transport materiałów, urządzeń i narzędzi na odcinku do stacji załadowczo-rozładowczej SO-1 zlokalizowanej na powierzchni i od stacji załadowczo – rozładowczej SO-2 zlokalizowanej w rejonie rozwidlenia wschodniego w sztolni południowej do miejsca prowadzenia robót. Transport diagonalą transportową (pomiędzy stacjami SO-1 i SO-2) zabezpieczony będzie przez Zamawiającego kontenerem uniwersalnym lub wozem platformowym (o ładowności do 30 kN każdy), transport należy każdorazowo uzgodnić z zamawiającym.

- Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli minimum 2 lat gwarancji oraz 5 lat rękojmi.

- Inwestor nie narzuca Wykonawcy technologii wykonywania robót, jednak każdorazowo musi ona spełniać niżej wymienione, podstawowe warunki:

- przed przystąpieniem do robót, projekty techniczne, instrukcje i/lub technologie ich wykonania (opracowane przez Wykonawcę) muszą zostać zatwierdzone przez KRZ ZKWK „Guido” lub jeśli jest to wymagane przez stosowny organ nadzoru,

- technologia nie może zakładać ingerencji w stopniu większym niż przewidziany projektem, w sposób negatywny i nieodwracalny w wyrobisko.

- w przypadku, kiedy stosowanie zatwierdzonej technologii okaże się szkodliwe dla obiektu  wówczas służby techniczne Inwestora mogą zatrzymać roboty i nakazać jej zmianę.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości i stosowania, że przedmiot zamówienia (sposób wykonania usług) musi spełniać wymagania wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Górnicze, wraz z przepisami pochodnymi i właściwymi normami.

- Zdeponować złom  pochodzący z robót w miejscach ( wyrobiskach ) wskazanych przez zamawiającego, gdzie odległość wyznaczonych miejsc składowania od miejsc wykonywania prac nie będzie większa niż 1000 metrów,

- Zorganizować niezbędne zaplecze na powierzchni terenu.

- Zakupić  i dostarczyć niezbędne materiały, narzędzia i urządzenia.

- Zabezpieczyć zaplecze socjalne dla zatrudnionych pracowników.

- Zapewnić zatrudnionym pracownikom lampy nahełmne z możliwością ich składowania 
i ładowania oraz wyposażyć osoby pracujące w wyrobiskach podziemnych w izolacyjne aparaty ucieczkowe – dotyczy prac prowadzonych w wyrobiskach dołowych.

- Zabezpieczyć wszelkie wymagane prawem środki ochrony osobistej, elementy BHP dla zatrudnionych pracowników oraz zapewnić ich miejsce obsługi i składowania.

- W ramach poszczególnych robót Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić koszt zakupu dostawy i montażu wszystkich elementów, materiałów, urządzeń i dokumentacji niezbędnych do  wykonania danej roboty, chyba że w niniejszej specyfikacji kwestie te dla danej roboty lub pozycji uregulowano w sposób odmienny.

- Ponadto wykonawca zobowiązany jest ponosić wszelkie opłaty administracyjne związane z prowadzeniem robót.

- Po zakończeniu robót zdemontować i usunąć z wyrobisk wszelkie urządzenia, co do których nie uzgodniono z Zamawiającym, iż  pozostaną one w obiekcie.

- W ramach zamówienia należy wykonać dokumentację techniczną powykonawczą, uwzględniającą wszelki wprowadzone zmiany wykonane w ramach zamówienia - i dostarczyć zamawiającemu w wersji papierowej w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej: edytowalnej (*.doc, *.dwg) – 2 egz. i nieedytowalnej (*.pdf) – 2 egz.

- Na wszystkie dostarczone elementy Wykonawca musi dostarczyć: świadectwo jakości, instrukcję obsługi, deklarację zgodności (jeżeli wymagana), kartę gwarancyjną, protokoły badań i paszporty (jeżeli wymagane)..

- W przypadku ujawnienia – na etapie wykonywania zamówienia - rozbieżności pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji - podstawą realizacji robót jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

III.	Dodatkowe warunki realizacji zamówienia

- W trakcie realizacji zadań Wykonawca powinien opierać się na dokumentacjach stanowiących załączniki do niniejszego SIWZ, wykonanych projektach, a w przypadku stwierdzenia konieczności uszczegółowienia lub uzupełnienia części dokumentacji dopracować je we własnym zakresie bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Wykonawca niniejszego zamówienia jest zobowiązany do dołożenia wszelkich starań dla zapewnienia współpracy z innymi podmiotami – wykonawcami wyżej wymienionych prac budowlanych, transportowych i górniczych pracujących w tym samym czasie w rejonie GKSD, głównie do bezwzględnego przestrzegania z Zamawiającym ustalonego harmonogramu robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia wstępu w rejony prowadzonych prac osobom reprezentującym Zamawiającego na zasadach obowiązujących przepisów.

- Urządzenia i materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nie użytkowane, posiadać stosowne dopuszczenia i atesty, oraz muszą odpowiadać wymaganiom i normom. Wykonawca zapewni transport jak również wszelkie prace związane 
z załadunkiem i rozładunkiem materiałów związanych z realizacją zamówienia, do magazynu 
z miejsca przeznaczenia oraz ich kompletowanie.

- Wykonawca uwzględni w kosztach i będzie realizował serwis urządzeń oraz naprawy gwarancyjne wszystkich urządzeń, których adaptację lub zakup wykonał w ramach niniejszego zamówienia. Serwis urządzeń oraz naprawy gwarancyjny będą realizowane na następujących zasadach:

- naprawy gwarancyjne bezpłatne (również bezpłatne części i podzespoły, których wymiana po przeprowadzonej naprawie jest niezbędna);

- naprawy które nie zostaną zakwalifikowane jako gwarancyjne, realizowane odpłatnie (jednak na pozostałych zasadach i w terminach jak naprawy gwarancyjne);

- wszelkie inne czynności serwisowe, przeglądowe i konserwacyjne wynikające z instrukcji/dokumentacji zastosowanych urządzeń – bezpłatnie.

Realizacja napraw gwarancyjnych zostanie rozpoczęta w terminie 24 godzin od zgłoszenia – maksymalny czas naprawy będzie wynosił 14 dni od czasu wezwania.

- Wykonawca prowadzić będzie dokumentację wymaganą przepisami ustaw Prawo Budowlane i  PGiG oraz wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r w sprawie bezpieczeństwa, higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych. Osoby upoważnione ze strony Wykonawcy będą dokonywały wpisów dotyczących wszystkich istotnych faktów i okoliczności związanych z realizacją zamówienia w książce raportowej prowadzonej przez Wykonawcę i stanowiącą jego własność. Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo dokonywać odpowiednich wpisów w książce raportowej.

- Wszystkie zastosowane urządzenia muszą spełniać zasadnicze wymagania określone 
w przepisach dotyczących wyrobów podlegających ocenie zgodności, a  Wykonawca dostarczy niezbędne dla nich dokumenty tj. (jeśli dotyczy):

- Dokumentacje techniczno-ruchowe,

- Karty katalogowe,

- Deklaracje Zgodności,

- Protokoły badań i prób fabrycznych,

- Atesty i Certyfikaty.

- Wykonawca zapewni za i wyładunek materiałów z urządzeń transportowych jak również wykona wszelkie czynności niezbędne do przeprowadzenia transportów przedmiotów długich i niebezpiecznych.

- Prace na terenie muzeum należy wykonywać w dni robocze, istnieje możliwość prowadzenia prac w dni wolne, po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym.

- Prace należy wykonywać zgodnie z opracowanymi przez Wykonawcę, a zatwierdzonymi przez Zamawiającego dokumentacjami, regulaminami, instrukcjami oraz technologiami bezpiecznego wykonywania prac. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym wprowadzanie jakichkolwiek zmian uwzględniających jego uwarunkowania techniczno-organizacyjne dla prowadzonych robót. Wprowadzane zmiany należy przedstawić do zatwierdzenia Kierownikowi Ruchu Zakładu.

- Ilekroć w specyfikacji, umowie, dokumentacji projektowej, i innych załącznikach, jest mowa o „produkcie, materiale czy systemie typu lub np…” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany.

- Wszystkie użyte w specyfikacji, umowie, dokumentacji projektowej i innych załącznikach, znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta.

- Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w SIWZ, umowie, dokumentacji projektowej i innych załącznikach.

Załączniki:

| Nr zał. | Nazwa załącznika | Syg. dokumentacji |
| --- | --- | --- |
| Zał. Nr 1 | Projekt wykonawczy konstrukcji zbiornika i modernizacji komory zaworowej | EP7-16-01/2/B |
| Zał. Nr 2 | Projekt architektoniczno-budowalny przebudowy zbiornika, wraz z projektem zagospodarowania terenu | EP7-16-01/2/PB |
| Zał. Nr 3 | Projekt wykonawcy – Elektryczna – Układ zasilania i sterowania urządzeń systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego Kopalni „Królowa Luiza” oraz fontanny | EP7-16-01/2/E |
| Zał. Nr 4 | Projekt wykonawczy – Mechaniczno-Instalacyjna – Zasilanie systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego Kopalnia „Królowa Luiza” ze zbiornikiem ppoż. | EP7-16-01/2/MI |
| Zał. Nr 5 | Projekt wykonawczy – Mechaniczno-Instalacyjna, Elektryczna – Zasilanie systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego Kopalnia „Królowa Luiza” z sieci wodociągowej. | EP7-16-01/1/MIE |
| Zał. Nr 6 | Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót –Mechaniczno – instalacyjna | EP7-16-01/ST-MI |
| Zał. Nr 7 | Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót –Elektryczna | EP7-16-01/ST-E |
| Zał. Nr 8 | Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót –Konstrukcyjno-budowlana | EP7-16-01/2/B |
| Zał. Nr 9 | Decyzja nr 556/2016 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenie na budowę |  |
| Zał. Nr 10 | Pozwolenie Śląskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru zabytków z dnia 24.05.20106r. |  |
| Zał. Nr 11 | Uzgodnienie projektu w zakresie odprowadzenia wody technologicznej do sieci kanalizacyjne obiektu zlokalizowanego przy ul. Wolności 410 – rejon szybu Carnall z dnia 14.06.2016. |  |
| Zał. Nr 12 | Uzgodnienie projektu przyłączy do sieci wodociągowej dla celów zabezpieczenia przeciwpożarowego Kopalni Luiza z dnia 6.06.2016. |  |

CZĘŚĆ V	 WZÓR UMOWY

Umowa ………/ 2016/ZP/28/MGW/2016

Zawarta w dniu …………… pomiędzy:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Jodłowej 59, 41-800 Zabrze, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Zabrze pod numerem RIK-12/13, posiadającym NIP: 6482768167, REGON: 243220420, reprezentowanym przez:

- Dyrektor - Bartłomiej Szewczyk

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

………………………………………….. z siedzibą …………………………………………………………

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………………….........

zwanym dalej Wykonawcą

§1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest „Wykonanie systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego Kopalni Królowa Luiza”

- Zakres umowy obejmuje:

Zasilanie systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego Kopalni „Królowa Luiza” z sieci wodociągowej oraz przebudowę zbiornika przeciwpożarowego i włączenie go do systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego Kopalni „Królowa Luiza” wraz z wykonaniem przynależnych instalacji.

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy z najwyższą starannością zgodnie z:

  - warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

  - zapisami niniejszej umowy,

  - dokumentacją techniczną oraz rysunkami i opisami udostępnionymi przez Zamawiającego na etapie przetargu,

  - ofertą Wykonawcy,

  - harmonogramem rzeczowo-finansowym,

  - warunkami i wymogami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
w szczególności określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 wraz z późniejszymi zmianami).

  - przepisami Prawa Budowlanego i wydanego pozwolenia na budowę,

  - wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych;

  - zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

§ 2

Obowiązki Wykonawcy

- Na 3 dni przed planowanym przystąpieniem do robót przy przyłączach wodociągowych Wykonawca winien zgłosić pisemnie do ZPWiK Sp. z o.o. w Zabrzu ich rozpoczęcie. Wszelkie prace prowadzić pod nadzorem służb technicznych ZPWiK. Po wykonaniu przyłącza wystąpić o odbiór techniczny. Po dokonaniu odbioru technicznego, zakończeniu robót i uporządkowaniu terenu Wykonawca wystąpi o przeprowadzenie odbioru końcowego i zabudowę wodomierzy – zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi prze ZPWiK Sp. z o.o.

- Na 3 dni przed planowanym przystąpieniem do robót w zakresie odprowadzenia wody technologicznej do sieci kanalizacji sanitarnej obiektu zlokalizowanego przy ulicy Wolności 410, Wykonawca winien zgłosić pisemnie do ZPWiK Sp. z o.o. w Zabrzu ich rozpoczęcie. Wszelkie prace prowadzić pod nadzorem służb technicznych ZPWiK. Po wykonaniu przyłącza wystąpić o odbiór techniczny.

- Wykonać wszystkie czynności niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy,  a wynikające z  właściwych przepisów prawa, zasad sztuki, norm, wydanego pozwolenia na budowę oraz pozwolenia konserwatora.

- Po wykonaniu instalacji wodnych należy wykonać próbę szczelności oraz odbiór techniczny pod nadzorem Inspektora Nadzoru. Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie z normą PN- 81/B-10725 (dla całości przebudowanej bądź budowanej instalacji), zwłaszcza wizualnie na połączeniach kołnierzowych.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego, w zakresie obsługi, konserwacji i serwisu zabudowanych urządzeń i instalacji.

- Wykonawca zobowiązany jest zorganizować i prowadzić dla własnych celów transport materiałów, urządzeń i narzędzi na odcinku do stacji załadowczo-rozładowczej SO-1 zlokalizowanej na powierzchni i od stacji załadowczo – rozładowczej SO-2 zlokalizowanej w rejonie rozwidlenia wschodniego w sztolni południowej do miejsca prowadzenia robót. Transport diagonalą transportową (pomiędzy stacjami SO-1 i SO-2) zabezpieczony będzie przez Zamawiającego kontenerem uniwersalnym lub wozem platformowym (o ładowności do 30 kN każdy) – po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym.

- Wykonawca zapewni za i wyładunek materiałów z urządzeń transportowych jak również wykona wszelkie czynności niezbędne do przeprowadzenia transportów przedmiotów długich i niebezpiecznych.

- Inwestor nie narzuca Wykonawcy technologii wykonywania robót, jednak każdorazowo musi ona spełniać niżej wymienione, podstawowe warunki:

- przed przystąpieniem do robót, projekty techniczne, instrukcje i/lub technologie ich wykonania (opracowane przez Wykonawcę) muszą zostać zatwierdzone przez KRZ ZKWK „Guido” lub jeśli jest to wymagane przez stosowny organ nadzoru,

- technologia nie może zakładać ingerencji w stopniu większym niż przewidziany projektem, w sposób negatywny i nieodwracalny w wyrobisko.

- w przypadku, kiedy stosowanie zatwierdzonej technologii okaże się szkodliwe dla obiektu  wówczas służby techniczne Inwestora mogą zatrzymać roboty i nakazać jej zmianę.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości i stosowania, że przedmiot zamówienia (sposób wykonania usług) musi spełniać wymagania wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Górnicze, wraz z przepisami wykonawczymi i właściwymi normami.

- Zdeponować złom  pochodzący z robót w miejscach wskazanych przez zamawiającego, gdzie odległość wyznaczonych miejsc składowania od miejsc wykonywania prac nie będzie większa niż 1000 metrów,

- Zorganizować niezbędne zaplecze na powierzchni terenu.

- Zakupić  i dostarczyć niezbędne materiały, narzędzia i urządzenia.

- Zabezpieczyć zaplecze socjalne dla zatrudnionych pracowników.

- Zapewnić zatrudnionym pracownikom lampy nahełmne z możliwością ich składowania 
i ładowania oraz wyposażyć osoby pracujące w wyrobiskach podziemnych w izolacyjne aparaty ucieczkowe– dotyczy prac prowadzonych w wyrobiskach dołowych.

- Zabezpieczyć wszelkie wymagane prawem środki ochrony osobistej, elementy BHP dla zatrudnionych pracowników oraz zapewnić ich miejsce obsługi i składowania.

- W ramach poszczególnych robót Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić koszt zakupu dostawy i montażu wszystkich elementów, materiałów, urządzeń i dokumentacji niezbędnych do  wykonania danej roboty, chyba że w niniejszej specyfikacji kwestie te dla danej roboty lub pozycji uregulowano w sposób odmienny.

- Ponadto wykonawca zobowiązany jest ponosić wszelkie opłaty administracyjne związane z prowadzeniem robót.

- Po zakończeniu robót zdemontować i usunąć z wyrobisk wszelkie urządzenia, co do których nie uzgodniono z Zamawiającym, iż  pozostaną one w obiekcie.

- Wykonawca niniejszego zamówienia jest zobowiązany do dołożenia wszelkich starań dla zapewnienia współpracy z innymi podmiotami – wykonawcami wyżej wymienionych prac budowlanych, transportowych i górniczych pracujących w tym samym czasie w rejonie GKSD, głównie do bezwzględnego przestrzegania z Zamawiającym ustalonego harmonogramu robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia wstępu w rejony prowadzonych prac osobom reprezentującym Zamawiającego na zasadach obowiązujących przepisów.

- Urządzenia i materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nie użytkowane, posiadać stosowne dopuszczenia i atesty, oraz muszą odpowiadać wymaganiom i normom. Wykonawca zapewni transport jak również wszelkie prace związane 
z załadunkiem i rozładunkiem materiałów związanych z realizacją zamówienia, do magazynu 
z miejsca przeznaczenia oraz ich kompletowanie.

- Wykonawca prowadzić będzie dokumentację wymaganą przepisami ustaw Prawo Budowlane i  PGiG oraz wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r w sprawie bezpieczeństwa, higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych. Osoby upoważnione ze strony Wykonawcy będą dokonywały wpisów dotyczących wszystkich istotnych faktów i okoliczności związanych z realizacją zamówienia w książce raportowej prowadzonej przez Wykonawcę i stanowiącą jego własność. Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo dokonywać odpowiednich wpisów w książce raportowej.

- Prace na terenie muzeum należy wykonywać w dni robocze, istnieje możliwość prowadzenia prac w dni wolne, po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym.

- Prace należy wykonywać zgodnie z opracowanymi przez Wykonawcę, a zatwierdzonymi przez Zamawiającego dokumentacjami, regulaminami, instrukcjami oraz technologiami bezpiecznego wykonywania prac. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym wprowadzanie jakichkolwiek zmian uwzględniających jego uwarunkowania techniczno-organizacyjne dla prowadzonych robót. Wprowadzane zmiany należy przedstawić do zatwierdzenia Kierownikowi Ruchu Zakładu.

§3

Warunki realizacji

- Wykonawca oświadcza, że na podstawie otrzymanych od Zamawiającego dokumentów posiadł znajomość ogólnych i szczególnych uwarunkowań związanych z realizacją przedmiotu umowy oraz uwzględnił w ofercie ryzyko wystąpienia czynników mających wpływ na ostateczny koszty realizacji usługi.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi umożliwiającymi należyte wykonanie zobowiązań opisanych w niniejszej umowie.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

- Strony umowy zgodnie ustalają, iż Zamawiający lub przez niego wskazane osoby mają prawo 
w każdym momencie zażądać wglądu w dokumentację lub zażądać jej przedstawienia lub wprowadzenia zmian.

- Zamawiający zobowiązany jest w przypadkach uzasadnionych  do wystawienia dla Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu przed wszelkimi podmiotami w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest uprawniony do żądania od Zamawiającego udzielenia w przypadkach uzasadnionych dodatkowych wyjaśnień związanych z wykonywaniem umowy. Zamawiający udzieli wyjaśnień na piśmie o ile zamawiający nie  postanowi inaczej. Wyjaśnienia są dla Wykonawcy wiążące.

- Wykonawca – na żądanie Zamawiającego - zobowiązany jest do każdorazowego stawiennictwa w siedzibie MGW w Zabrzu (ul. Jodłowa 59) w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

§ 4

Terminy realizacji

- Rozpoczęcie wykonywania umowy przedmiotu umowy ustanawia się na dzień podpisania Umowy.

- Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie:

Zakres pkt 1.1 -1.5 SIWZ Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia do dn. 20.12.2016r.

Zakres pkt 1.6-1.8  SIWZ Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia do dn. 20.01.2017r.

Zakres pkt 2. SIWZ Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia do dn. 30.05.2017r.

- Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik nr 3 do umowy. Harmonogram określać będzie terminy wykonania poszczególnych etapów prac oraz wynagrodzenie należne z tytułu ich wykonania, z podziałem na zakresy wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania zadania Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia Zamawiającemu  w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.

- Wykonawca w przypadku zastrzeżeń ze strony Zamawiającego zobowiązany jest do niezwłocznego naniesienia poprawek do przedłożonego harmonogramu. Brak uwag Zamawiającego do przedstawionego harmonogramu w terminie 2 dni roboczych  jest równoznaczny z jego zatwierdzeniem.

- Wykonawca będzie przedkładać Zamawiającemu skorygowany Harmonogram rzeczowo – finansowy, każdorazowo w przypadku, gdy poprzedni stanie się nieaktualny z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w celu uzyskania akceptacji lub odrzucenia przez Zamawiającego, lecz nie częściej niż w okresach miesięcznych. Akceptacja lub odrzucenie winny być dokonane przez Zamawiającego nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty otrzymania skorygowanego Harmonogramu rzeczowo – finansowego. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego skorygowanego Harmonogramu rzeczowo – finansowego strony obowiązuje ostatni zatwierdzony.

§5

Nadzór nad Wykonawstwem

- Ze strony Zamawiającego funkcję koordynatora pełni:

………………………………. – dla robót górniczych

………………………………   - dla robót budowlanych

- Ze strony Wykonawcy nadzór nad wykonaniem przedmiotu umowy pełnią/pełni:

……………………………….

- W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów.

- Wykonawca będzie stosował się do poleceń wydawanych przez Zamawiającego w odniesieniu do prac, włącznie z zawieszeniem wszystkich lub części tych prac.

§6

Podwykonawcy

- Strony postanawiają, że do skutecznego zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą niezbędna jest zgoda Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu w jego siedzibie projektów umów z podwykonawcami, których przedmiotem są roboty budowlane, wraz z wykazem robót stanowiących ich przedmiot, uwzględniając, iż cykl płatności w relacji z podwykonawcami winien być zgodny z warunkami i terminami płatności wynikającymi z umowy z Zamawiającym. Termin płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcy nie powinien być dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia faktury VAT Wykonawcy, przy czym płatność powinna nastąpić  na co najmniej trzy dni przed terminem płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Do przedkładanych projektów i dokumentacji Zamawiający w terminie 7 dni od daty ich otrzymania ma prawo złożyć na piśmie sprzeciw lub zastrzeżenie, których treść jest wiążąca dla Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą po wniesieniu zmian wynikających ze zgłoszonego sprzeciwu lub zastrzeżeń. Nie złożenie poprawionej umowy w terminie 7 dni od zgłoszenia zastrzeżeń lub sprzeciwu skutkuje złożeniem przez Zamawiającego oświadczenia o odmowie udzielenia zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą. Stwierdzenie przez Zamawiającego, że roboty wykonywane są przez nie zaakceptowanego przez niego zgodnie z § 6 podwykonawcę, dalszego podwykonawcę uprawnia Zamawiającego do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dokonania końcowego odbioru robót i ostatecznego rozliczenia inwestycji.

- W przypadku zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Do jej uzyskania na zasadach określonych w ust. 1 – 3, zobowiązany jest Wykonawca.

- Akceptacja umowy zawartej pomiędzy wykonawcą i podwykonawcą zostanie stwierdzona na piśmie poprzez złożenie oświadczenia przez Zamawiającego.

- Przed dokonaniem zapłaty przez Zamawiającego za wykonane roboty, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę wobec podwykonawców wszelkich zobowiązań i płatności oraz o zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń podwykonawców w stosunku do Zamawiającego.

- W przypadku braku zapłaty należnego podwykonawcy wynagrodzenia zostanie ono uregulowane bezpośrednio przez Zamawiającego z zachowaniem zasad i procedur opisanych w art. 143c ustawy Prawa zamówień publicznych.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w ust. 3. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną  na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w ust. 3, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę wobec zatrudnionych, a nie zgłoszonych do wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem niniejszej umowy lub nie zaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców zgodnie z § 4 niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że za pomocą podwykonawców (na podstawie zaakceptowanych umów):

  - .……………………………..……………,

  - ……………………………………………,

na zasobach, których opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykona odpowiednio następujący zakres:

- .……………………………..……………,

- ……………………………………………,

- Za pomocą podwykonawców innych niż w ust. 15 (na podstawie zaakceptowanych umów) Wykonawca wykona następujący zakres: …………………………………………………….

- Suma wynagrodzenia brutto dla podwykonawców z tytułu powierzonych im przez Wykonawcę robót, nie może przekroczyć łącznie wynagrodzenia Wykonawcy należnego za te roboty powierzone podwykonawcom.

- Obowiązkiem Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jest przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany natychmiast usunąć z terenu budowy wszelkie osoby, których przebywanie na terenie budowy w jego ocenie jest niezgodne z postanowieniami Umowy lub narusza przepisy prawa.

- Przedłożenie umowy z podwykonawcą wymaga dla jej akceptacji przedłożenia aktualnego harmonogramu rzeczowo finansowego, celem weryfikacji czy dany zakres przedmiotu umowy podwykonawcy nie został wyceniony wyżej niż w niniejszej umowie.

§7

Wynagrodzenie

- Strony umowy ustalają ryczałtową formę wynagrodzenia za relację przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie – za cały zakres zamówienia zgodnie z ofertą Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i wynosi:

netto:..............................PLN, słownie: .......................................................................................PLN.

plus podatek VAT 23%,  tj...............................PLN. ,

wartość brutto ............................PLN, słownie: ......................................................................... PLN.

- Kwota, o której mowa w ust. 2 obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy i nie będzie podlegać waloryzacji.

- Wynagrodzenie określone w ust. 2 płatne będzie zgodnie z harmonogramem w podziale na części po stwierdzeniu należytego wykonania poszczególnych elementów rozliczeniowych..

- Wysokość wynagrodzenia przysługującego za wykonanie zakresu wymienionego w pkt. 1 SIWZ Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia nie przekroczy 20% wartości umowy. Faktury VAT należy wystawić na Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

- Zapłata następować będzie przelewem na wskazany w treści faktury rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

§8

Odbiór końcowy/częściowy przedmiotu zamówienia

- Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- Odbiór częściowy odrębnie dla każdego z elementów ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym

- odbiór końcowy

- Z każdego odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia, a także terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych usterek i wad.

- Zamawiający przystąpi do czynności odbiorowych niezwłocznie po zgłoszeniu faktu gotowości do odbioru przez Wykonawcę. Zgłoszenie powinno nastąpić w formie pisemnej.

- W terminie do 5 dni roboczych od zgłoszenia gotowości do odbioru, osoby wyznaczone przez Zamawiającego dokonają weryfikacji wykonanych robót i przedłożonej dokumentacji.

- Wszelkie prace zanikowe Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do zatwierdzenia z 3-dniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienie może być zgłoszone telefonicznie potwierdzone korespondencją e-mail

- Przedmiotem odbioru końcowego jest pełny zakres robót przewidzianych umową.

- Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- komplet dokumentacji powykonawczej – w skład której wchodzić będą przynależne dokumenty dla poszczególnych  urządzeń.

- W ramach zamówienia należy wykonać dokumentację techniczną powykonawczą, uwzględniającą wszelki wprowadzone zmiany wykonane w ramach zamówienia - i dostarczyć zamawiającemu w wersji papierowej w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej: edytowalnej (*.doc, *.dwg) – 2 egz. i nieedytowalnej (*.pdf) – 2 egz.

- Wszystkie zastosowane urządzenia muszą spełniać zasadnicze wymagania określone 
w przepisach dotyczących wyrobów podlegających ocenie zgodności, a  Wykonawca dostarczy niezbędne dla nich dokumenty tj. (jeśli dotyczy):

- Dokumentacje techniczno-ruchowe,

- Karty katalogowe,

- Deklaracje Zgodności,

- Protokoły badań i prób fabrycznych,

- Atesty i Certyfikaty.

- Karty Gwarancyjne

- protokoły badań i paszporty (jeżeli wymagane)

- W przypadku wykrycia  wad w trakcie procedury odbiorowej Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie i zakresie wskazanym przez Zamawiającego.

- Jeżeli dla stwierdzenia faktu występowania wad niezbędne jest dokonanie badań, opinii lub ekspertyz, Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy.

- Ewentualne wady przedmiotu umowy wykryte w toku przedmiotu zamówienia usuwane będą niezwłocznie, a najpóźniej w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

§ 9

Odstąpienie od umowy

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonania umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Zamawiający może od umowy odstąpić, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca jeżeli:

- Wykonawca realizuje roboty z opóźnieniem przekraczającym 30 dni w stosunku do przyjętego
terminu umowy.

- jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową.

3.   W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności:

a)   sporządzenia protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od  umowy;

b) ustalenia sposobu zabezpieczenia oraz zabezpieczenie przerwanych robót na koszt strony odpowiedzialnej  za odstąpienie od umowy;

c) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty odbiorowe w zakresie wykonanych robót wraz z rozliczeniem finansowym przedmiotu umowy.

4.	W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę zapisów pkt. 3a), 3b), 3c) Zamawiający zleci wykonanie tych czynności innym Wykonawcom, a kosztami obciąży Wykonawcę.

5.  W razie odstąpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materiały i sprzęt opłacone przez Zamawiającego stanowią jego własność i pozostaną w jego dyspozycji.

§10

Gwarancja i rękojmia

- Na przedmiot niniejszego zamówienia ustala się okres gwarancji jakości, który wynosi ……….. lata od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy (zgodnie z ofertą).

- Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art. 581 par. 1 KC, a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru końcowego zdania.

- Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela rękojmi na okres 5 lat od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego zadania.

- Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi będą egzekwowane niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w okresie gwarancji lub rękojmi w wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, zachowując prawo do obciążenia Wykonawcy karą umowną.

- W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie swojej upadłości, w okresie biegu gwarancji Wykonawca o fakcie tym natychmiast zawiadamia pisemnie Zamawiającego, wskazując jednocześnie podmiot zobowiązany do wykonania ewentualnych robót naprawczych i innych zobowiązań wynikających z udzielonych gwarancji.

- Wykonawca będzie realizował serwis urządzeń oraz naprawy gwarancyjne wszystkich urządzeń, których adaptację lub zakup wykonał w ramach niniejszego zamówienia. Serwis urządzeń oraz naprawy gwarancyjny będą realizowane na następujących zasadach:

- naprawy gwarancyjne bezpłatne (również bezpłatne części i podzespoły, których wymiana po przeprowadzonej naprawie jest niezbędna);

- naprawy które nie zostaną zakwalifikowane jako gwarancyjne, realizowane odpłatnie na podstawie odrębnych zleceń (jednak na pozostałych zasadach i w terminach jak naprawy gwarancyjne);

- wszelkie inne czynności serwisowe, przeglądowe i konserwacyjne wynikające z instrukcji/dokumentacji zastosowanych urządzeń – bezpłatnie.

Realizacja napraw gwarancyjnych zostanie rozpoczęta w terminie 24 godzin od zgłoszenia – maksymalny czas naprawy będzie wynosił 14 dni od czasu wezwania.

- W okresie gwarancji Wykonawca wykona w ramach niniejszej umowy przeglądy instalacji, urządzeń i sprzętu jeden raz w roku w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

§11

Kary umowne

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy 
w formie kar umownych.

- Wykonawca zapłaci karę Zamawiającemu:

  - w wysokości 20 %  wynagrodzenia brutto, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca;

  - w wysokości 0,2 %  wynagrodzenia brutto za niedotrzymanie któregokolwiek terminu określonego 
§ 4 ust. 2   za każdy dzień opóźnienia;

  - w wysokości 0,2 %  wynagrodzenia brutto za opóźnienie w usunięciu wad, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

  - za nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy z podwykonawcą lub jej zmiany albo nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność umowy z podwykonawcą lub jej zmiany – w wysokości 3 000zł,

  - za brak zmiany umowy podwykonawczej w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 3 000zł,

  - za nieuiszczenie na rzecz podwykonawcy wynagrodzenia w terminie wynikającym z umowy – w wysokości 3 000,00zł.

- Zamawiający zapłaci karę w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto za odstąpienie od umowy, 
z przyczyn za które nie odpowiada Wykonawca, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji określonej 
w art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Kary umowne będą naliczane począwszy z pierwszym dniem po upływie terminów ich wymagalności.

- Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiających
i Wykonawcy prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość poniesionej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- Kara umowna może być potrącona z wierzytelności przysługującej Wykonawcy.

§12

Inne postanowienia

  - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy 
w oparciu  o art. 144 ust. 1 pk1 Prawa Zamówień Publicznych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru  Wykonawcy, w zakresie:

1.1. zmiany terminu wykonania zamówienia, w następujących przypadkach:

  - wystąpienie wydarzenia nieprzewidywalnego, pozostającego poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się 
z umowy w jej obecnym brzmieniu;

  - zmian istotnych przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujących konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia;

  - niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania koniecznych pozwoleń;

  - wystąpienie warunków uniemożliwiających prowadzenie robót górniczych lub remontowych 
w wyrobiskach, lub powodujących, że prowadzenie ich zgodnie z przyjętą technologią ich wykonania jest znacznie utrudnione;

  - zaistnienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, tektonicznych lub wynikających z występowania zaszłości poeksploatacyjnych skutkujące niemożliwością lub znacznymi komplikacjami realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;

  - konieczności aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, zmian obowiązujących przepisów, warunków uniemożliwiających prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, których wprowadzenie będzie korzystne dla Zamawiającego;

  - wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych;

  - utrudnień wynikających z równolegle prowadzonych prac przez Zamawiającego i podmioty zewnętrzne

1.2.	w pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności:

- zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego. Zmiana kluczowego personelu wykonawcy może nastąpić wyłącznie pod warunkiem okazania uprawnień co najmniej równoważnych;

- zmiany podwykonawców w tym podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie  warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże  spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane 
w SIWZ lub włączenie nowego podwykonawcy do realizacji zadania – za zgodą Zamawiającego;

- wprowadzenie dodatkowego personelu Wykonawcy lub podwykonawcy z przyczyn 
o obiektywnym charakterze zaakceptowanych przez Zamawiającego pod warunkiem spełnienia  warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ;

- zmiany przepisów prawa  istotnych dla  postanowień  zawartej umowy;

- ustawowa zmiana stawki podatku VAT, której zastosowanie nie będzie skutkowało zmianą wartości brutto umowy;

- poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych  dla danego elementu robót górniczych lub związanej z tym zmiany technologii;

- ograniczenia przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku wystąpienia warunków uniemożliwiających lub znacznie utrudniających prowadzenie robót;

- zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, tektonicznych lub wynikających z występowania zaszłości poeksploatacyjnych, a także zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, których wprowadzenie będzie korzystne dla Zamawiającego;

2.	W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy  Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i  wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.

3. 	Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy Wykonawca sporządzi protokół, który zostanie podpisany przez strony umowy.

4. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez Zamawiającego i podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

5.  Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania przedmiotu umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

6. 	W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Prawa geologicznego i górniczego, Prawa Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy.

7. 	Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Wykonawca:						 Zamawiający:

Załączniki:

- SIWZ

- Oferta Wykonawcy

- Harmonogram rzeczowo-finansowy

- Uzgodnienia szczegółowych warunków współpracy pomiędzy stronami

- Porozumienie nr…

Załącznik nr 4 do umowy

Zabrze ……… 2016

UZGODNIENIA

SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI ORAZ

PODZIAŁU OBOWIĄZKÓW MIĘDZY OSOBAMI KIEROWNICTWA I DOZORU RUCH MGW  
A WYKONAWCĄ

Do umowy ………………………………….. na zadanie pn.:

„Wykonanie systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego Kopalni Królowa Luiza”

Wstęp

1. „Uzgodnienia szczegółowych warunków współpracy pomiędzy stronami” określają szczegółowy podział obowiązków między osobami kierownictwa i dozoru ruchu Zamawiającego i Wykonawcy przy pracach związanych z wykonaniem systemu zabezpieczania przeciwpożarowego Kopalni „Królowa Luiza”, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i koordynacji robót przyjętych do realizacji przez Wykonawcę w ruchu zakładu górniczego zgodnie z § 14 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169) z późniejszymi zmianami.

2. Wykonawca odpowiedzialny jest przed Zamawiającym, organami nadzoru górniczego oraz innymi organami kontrolnymi za całokształt prac związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.

3. Termin przekazania frontu robót, przystąpienie przez Wykonawcę do wykonania robót odbywać się będzie na podstawie: „Protokołu przekazania terenu budowy” oraz na warunkach określonych w umowie.

4. Strony, w „Protokole przekazania terenu budowy” ustalą miejsce wykonywania prac, za które Wykonawca jest odpowiedzialny na czas prowadzenia robót u Zamawiającego.

5. Odbiór wykonanych robót w ramach umowy będzie się odbywał komisyjnie z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

6. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zarządzeniami wewnętrznymi Zamawiającego. Zapoznanie pracowników 
z powyższymi uregulowaniami należy do obowiązków dozoru Zamawiającego oraz. Wykonawcy.

§1

Przy realizacji robót będących przedmiotem w/w umowy Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień ujętych w następujących aktach prawnych:

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011r. Nr 163, poz.  981).

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. (Dz. U. Nr 139, poz. 1169) 
z późniejszymi zmianami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz   specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. (Dz. U. nr 275 poz. 1629) w  sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego.

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 1064 z 1003) w   sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych.

5. Uchwała Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służb bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704).

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie   szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860).

7.  Wymagania określone w odrębnych przepisach i w Polskich Normach.

§2

Zamawiający udostępni Wykonawcy niezbędną dokumentację stanowiącą podstawę realizacji robót będących przedmiotem umowy.

§3

Zamawiający zobowiązany jest:

- Przeprowadzić szkolenie wstępne pracowników Wykonawcy w zakresie wymaganym przepisami, w tym dotyczące znajomości zakładu górniczego, a w szczególności rejonów prowadzonych robót, zasad łączności i alarmowania, występujących zagrożeń oraz uregulowań wewnątrzzakładowych dotyczących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, regulaminu i dyscypliny pracy, bezpieczeństwa pożarowego itp. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285).

- Przeprowadzić weryfikację przydatności pracowników Wykonawcy przewidzianych do prac związanych z realizacją zakresu umowy.

- Dostarczyć dokumentacje dotyczące przedmiotu zamówienia.

- Zapoznać pracowników Wykonawcy z rejonem wykonywania prac, drogami ewakuacyjnymi,  rozmieszczeniem sprzętu p. poż., urządzeń łączności a także z zasadami i warunkami dostarczania i składowania materiałów, urządzeń i sprzętu.

- Po zabudowaniu przez Wykonawcę odrębnych układów pomiarowych zagwarantować możliwość odbioru energii elektrycznej.

- Utrzymać system wentylacji zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją.

- Utrzymać systemu łączności i alarmowania.

- Udostępnić Wykonawcy drogi transportu (bez urządzeń transportowych) dla wszystkich dostarczonych urządzeń, transport na odcinku diagonali transportowej wykonywany jest przez Zamawiającego

§4

Wykonawca zobowiązany jest do:

  - Realizacji robót przyjętych do wykonania zgodnie z dokumentacją techniczną oraz przepisami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011r. Nr 163, poz. 981).

  - Opracowania dla wykonywanych robót, wymaganych przepisami górniczymi niezbędnych dokumentacji, technologii i przedstawienie ich do zatwierdzenia Kierownikowi Ruchu Zakładu ZKWK „Guido".

  - Zapewnienia do realizacji robót osób kierownictwa oraz osób dozoru ruchu posiadających  odpowiednie kwalifikacje, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011r. Nr 163, poz. 981), rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 z 2002 roku) oraz spełniających wymagania określone dla osób dozoru zatrudnionych na stanowiskach wymagających szczególnych kwalifikacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 15 grudnia 2011 r. (Dz. U. nr 275 poz. 1629).

  - Pisemnego informowania na bieżąco Zamawiającego o osobach sprawujących kierownictwo, nadzór i dozór nad robotami prowadzonymi przez Wykonawcę 
u Zamawiającego z podaniem:

- nazwiska i rodzaju sprawowanej funkcji,

- kserokopii stwierdzenia kwalifikacji przez organ nadzoru górniczego,

- zakresów obowiązków i odpowiedzialności, które zobowiązany jest przedstawić do 	zatwierdzenia KRZ,

- aktualnych zaświadczeń z badań lekarskich, psychologicznych (przy pracach na 	wysokości - badania wysokościowe).

  - Przedstawienia schematu organizacyjnego określającego wzajemną podległość osób sprawujących kierownictwo, nadzór i dozór ruchu nad robotami prowadzonymi na terenie Zamawiającego.

  - Zapewnienia w zależności od charakteru i zakresu prowadzonych robót, niezbędnej ilości osób dozoru oraz  imiennego wyznaczenia swoich pracowników do sprawowania poszczególnych funkcji, tak aby było zapewnione bezpieczeństwo ludzi i ruchu.

  - Dopuszczania do pracy w ruchu zakładu górniczego wyłącznie pracowników spełniających wymagania określone dla osób wykonujących danego rodzaju roboty i czynności, w tym posiadających:

- wymagane kwalifikacje lub potrzebne umiejętności do wykonywania pracy,

- aktualne przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

- dostateczną znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

- pozytywne wyniki badań lekarskich oraz innych wymaganych badań, w wyniku  których zostały uznane za zdolne do wykonywania określonej pracy

- Kserokopie zaświadczeń kwalifikacyjnych i wymaganych badań lekarskich dostarczone zostaną Zamawiającemu.

8.	Zatrudniania  pracownika z kwalifikacjami sanitariusza na każdej obłożonej zmianie.

9.	Zatrudnienia pracownika z uprawnieniami instruktora pracowników nowoprzyjętych 
w przypadku 	zaistnienia takiej konieczności.

10.	Zapoznania pracowników z technologią prowadzenia robót.

11.	Znajomość treści technologii osoby dozoru oraz pracownicy Wykonawcy powinni potwierdzić 	własnoręcznym podpisem na oryginale technologii i zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania jej postanowień.

12.	Prowadzenia ewidencji osób zatrudnionych, stosując odpowiedni sposób ewidencjonowania 	pozwalający w szczególności na ustalenie liczby osób znajdujących się w wyrobiskach oraz 	umożliwiających ich identyfikację. Zgłaszania i rejestrowania czasu przebywania swych pracowników na terenie zakładu górniczego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

13.	Zapewnienia sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonywania robót będących przedmiotem 	realizowanego zlecenia oraz odzieży roboczej i ochronnej dla swych pracowników.

14.		Zapewnienia swoim pracownikom korzystania z łaźni, lampowni i markowni.

15.		Zapewnienia pracownikom przebywającym w wyrobiskach, sprzętu izolującego układ oddechowy oraz spełnienia wymogów ich użytkowania określonych przepisami.

16.		Zapewnienia zatrudnionym pracownikom lamp nahełmnych z możliwością ich składowania 
		i ładowania.

17.		Wyposażenia pracowników przebywających w wyrobiskach w przyrząd wielogazowy do ciągłego pomiaru parametrów powietrza ( O2, CO2, CO )

18.		Stosowania przy realizacji robót w ruchu Zakładu maszyn, urządzeń i materiałów, które odpowiadają	wymaganiom określonym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 1064 z 1003) w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych.

19.		Dostarczenia Zamawiającemu wymaganych atestów, dopuszczeń oraz deklaracji zgodności dla używanych maszyn, sprzętu, urządzeń oraz materiałów stosowanych przy wykonywaniu robót.

20.		Zabezpieczenia i dostawy mediów na czas prowadzenia robót w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia o parametrach dostosowanych do wybranej technologii.

21.		Zorganizowania i ochrony  punktów składowania i magazynowania materiałów.

22.		Zorganizowania punktów załadunku i rozładunku materiałów, dróg transportu oraz środków transportu na powierzchni i w wyrobiskach sztolni

23.		Zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego na czas prowadzenia robót. Wyposażenia w sprzęt przeciwpożarowy użytkowanych obiektów i urządzeń i rozmieszczenia go zgodnie z 	obowiązującymi przepisami.

24. 		Ścisłego przestrzegania zaleceń wydanych przez osoby dozoru Zamawiającego wyznaczonych do 	nadzorowania robót prowadzonych przez Wykonawcę.

25.		Przebudowy instalacji przeciwpożarowych w wyrobiskach Skansenu i Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. W czasie przebudowy instalacji w miarę utrzymywać w sprawności 	dotychczasowe instalacje

26.		Zabezpieczenia niezbędnych materiałów i urządzeń potrzebnych do realizacji zamówienia,

§5

1.    	W przypadku powstania na robotach prowadzonych przez Wykonawcę:

- stanu zagrożenia wymagającego interwencji służb ratownictwa górniczego Zamawiający zobowiązany jest zapewnić zorganizowanie akcji ratowniczej zgodnie 
z zasadami techniki górniczej i obowiązującymi w tym względzie przepisami,

- stanu zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników oraz bezpieczeństwa ruchu, Wykonawca zobowiązany jest natychmiast wstrzymać prowadzenie robót w strefie zagrożenia, wycofać pracowników w bezpieczne miejsce oraz powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.

2. 		W razie zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik Wykonawcy, zobowiązany jest on o tym fakcie powiadomić Zamawiającego na zasadach określonych 
w ustawie Prawo geologiczne i górnicze.

3.     Przez powiadomienie Zamawiającego o wypadku lub niebezpiecznym zdarzeniu, o którym mowa w punkcie 2 należy rozumieć powiadomienie dyspozytora Zamawiającego (ZKWK „GUIDO") oraz osoby dozoru sprawującej nadzór nad robotami Wykonawcy lub najbliższej osoby dozoru ruchu Zamawiającego (ZKWK „GUIDO").

4. 		Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku oraz. sporządzenie wymaganej dokumentacji powypadkowej zobowiązana jest dokonać służba BHP Wykonawcy stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. Dz. U. z 2009 r. nr 105, poz. 870:

- do czasu przejęcia dochodzenia przyczyn wypadku przez służby BHP Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do pomocy w niezwłocznym zorganizowaniu pierwszej pomocy dla poszkodowanego,

- udostępnienia niezbędnych informacji i materiałów służbie BHP Wykonawcy.

§6

1.	Zamawiający wyznacza osoby do pełnienia funkcji nadzoru i współpracy z Wykonawcą 
w osobach:

……………………………………………

…………………………………………..

2. 		Wykonawca ustanawia kierownika oddziału w osobie:

Pan …………………………. .

oraz osoby wyższego dozoru ruchu do pełnienia funkcji nadzoru i współpracy 
z Zamawiającym w osobach:

1. …………………………

2. ………………………… .

3.	Kierownikiem oddziału jest osoba o kwalifikacjach nie mniejszych niż osoba  średniego dozoru ruchu, organizująca i nadzorująca prace, codziennie bezpośrednio na terenie budowy.

Osoby nadzorujące, o których mowa zobowiązane są zapisywać uwagi i zalecenia na bieżąco w Książce Raportowej.

4. 	Służby specjalistyczne Wykonawcy, określone w Schemacie Organizacyjnym zobowiązane są do współdziałania przy opracowaniu dokumentacji technologicznych oraz prowadzenia nadzoru i kontroli robót z odpowiednimi służbami Zamawiającego. Szczegółowe zasady współdziałania w odniesieniu do zleconych robót uzgodnione będą każdorazowo w notatkach służbowych spisanych pomiędzy odpowiednimi służbami Wykonawcy i Zamawiającego.

§7

Używanie maszyn i innych urządzeń będących własnością Muzeum przez Wykonawcę przy realizacji robót będących przedmiotem wystawionego przez Zamawiającego zlecenia, 
w uzasadnionych przypadkach będzie podlegało odrębnym ustaleniom między stronami.

§8

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za straty oraz skutki wynikłe 
z niewłaściwego użytkowania przez jego pracowników obiektów, urządzeń, maszyn i sprzętu będącego własnością Zamawiającego.

§9

1. 		Wszelkie inne ustalenia dotyczące współpracy pomiędzy stronami (Zamawiającym 
i Wykonawcą), nie uwzględnione w niniejszych „Uzgodnieniach” będą regulowane za pomocą odrębnych notatek służbowych.

2. 		Prawa i obowiązki wynikające z niniejszych „Uzgodnień Szczegółowych Warunków Współpracy pomiędzy stronami" strony przyjmują do wiadomości i stosowania.

3.		Niniejsze uzgodnienia wiążą strony przez okres prowadzenia robót.

PODPISY:

ZAMAWIAJĄCY 				WYKONAWCA

Załącznik nr 5 do umowy

POROZUMIENIE NR …

zawarte w dniu ………2016r. w Zabrzu, pomiędzy:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, z siedzibą w Zabrzu (kod pocztowy 41-800), przy ulicy Jodłowej 59, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Zabrze pod numerem RIK-12/13, NIP: 6482768167; REGON: 243220420, reprezentowanym przez:

Dyrektora Muzeum – Bartłomieja Szewczyka

zwanym dalej Zamawiającym,

a

……………………………………………………..

reprezentowanym przez:

……………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad rozliczenia poboru mediów przez …………………………………… na potrzeby realizacji zadania pn. „Wykonanie systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego Kopalni Królowa Luiza” zgodnie z umową nr …………………...

§ 2

Porozumienie zostaje zawarte od dnia ………………….. do czasu zakończenia umowy nr ………………………...

§ 3

- Wykonawca oświadcza, że będzie regulował terminowo i w całości faktyczne zużycie …………………………… na podstawie faktur VAT wystawianych przez Zamawiającego na zasadzie refakturowania.

- Refakturowanie nastąpi po otrzymaniu faktur VAT od podmiotów upoważnionych do sprzedaży ………………………..

§ 4

- Faktura VAT będzie wystawiana na Wykonawcę, z terminem płatności do 14  dni od daty wystawienia faktur VAT przez Zamawiającego.

- Wpłata będzie dokonywana na rachunek Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na konto w Alior Bank nr konta: 10 2490 0005 0000 4520 1321 0075.

§ 5

W sprawach spornych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 6

Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY 	   			                              WYKONAWCA

Załącznik nr 1

…………………………………………

pieczęć firmowa Wykonawcy

…………………………………………

data sporządzenia oferty

##### OFERTA

Nazwa zamówienia:

„Wykonanie systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego Kopalni Królowa Luiza”

ZP/28/MGW/2016

Zamawiający:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59

41-800 Zabrze

#### Ilość ponumerowanych zapisanych stron oferty: …………

………………………………………….

podpis i pieczątka Wykonawcy

| OFERTA |  |
| --- | --- |
| Nazwa Zamawiającego | Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu |
| Siedziba Zamawiającego | ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze |
| Nazwa zamówienia | „Wykonanie systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego Kopalni Królowa Luiza” ZP/28/MGW/2016 |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Telefon |  |
| faks |  |
| e-mail |  |
| REGON / NIP |  |
| Miejsce rejestracji działalności Wykonawcy |  |
| Nazwa banku i numer rachunku bankowego Wykonawcy w przypadku wpłaty wadium przelewem |  |
| Zobowiązuję się do wykonania w/w zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, dokumentacji, załącznikach i umowie. - Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę w wysokości: cena brutto …………………………………………….………………………….……………………………PLN słownie: …………………………………………………………….………………………………………………… cena netto …………………………………………………..………………………………………………..…PLN VAT ……………………………………..…………PLN, tj. ………………………..…………………….………% - Oświadczam, że wybór oferty nie prowadzi / prowadzi* do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. W związku z tym, że wybór oferty prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, podaję: L.p.; Nazwa towaru, którego dostawa będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego; Wartość towaru bez kwoty podatku. 1.. (…). - Kwota, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy i nie będzie podlegać waloryzacji. - Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie wskazanym w SIWZ od daty zawarcia umowy. - Na wykonany przedmiot zamówienia udzielam gwarancji …….…… (okres gwarancji nie krótszy niż 2 Iata ) i rękojmi na okres 5 lat licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia. ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy - Oświadczam, że akceptuję warunki płatności podane we wzorze umowy. - Oświadczam, że: Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń; Jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiałów, zrealizować przedmiot zamówienia; Uzyskałem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia. - Oświadczam, że termin związania niniejszą ofertą obejmuje okres wskazany w SIWZ . - Wadium w kwocie ………….. zł zostało wniesione zostało w dniu …….………………… w formie: ………………………………… . - W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. - Oświadczam, iż przed zawarciem umowy wniosę zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości wskazanej w SIWZ i umowie. - Oświadczam, że zapoznałem się z treścią SIWZ, w pełni akceptuję wszystkie zapisy oraz zobowiązuję się zrealizować zamówienia zgodnie z wymogami i zapisami SIWZ. - Oświadczam, że: - wykonam zadanie siłami własnymi - przewiduję wykonanie zadania przy pomocy podwykonawcy (ów) *: L.p.; Zakres zlecany Podwykonawcy. Nazwa i adres Podwykonawcy. - W przypadku, gdy Podwykonawca jest jednocześnie podmiotem, na zasobach którego polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, należy podać: Zakres zlecany Podwykonawcy. Nazwa i adres Podwykonawcy. * Niepotrzebne skreślić ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |

Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59,

41-800 Zabrze

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

……………………………………………………………………………….………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………….……………………………………………….………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
„Wykonanie systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego Kopalni Królowa Luiza”

ZP/28/MGW/2016

prowadzonego przez Muzeum Górnictwa w Zabrzu, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  SIWZ.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SIWZ na zadanie pn.: 
„Wykonanie systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego Kopalni Królowa Luiza”

ZP/28/MGW/2016,

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

………………………………………………………………………………………………………………………………

..………………………,

w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………………

………………………..,

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu: ……………………………………………………………………………

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego:………………

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego: …………………………………………………

- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą: ……………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59,

41-800 Zabrze

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
„Wykonanie systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego Kopalni Królowa Luiza”

ZP/28/MGW/2016

prowadzonego przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w postępowaniu

pn.: „Wykonanie systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego Kopalni Królowa Luiza”

ZP/28/MGW/2016,

tj.: …………………………………………………………………….………………………………………..………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:

…………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania 
o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4 do SIWZ

.......................................................                                                         .............................................................

(pieczątka wykonawcy)                                                                                                                  (miejscowość i data)

Zadanie pn.:

„Wykonanie systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego Kopalni Królowa Luiza”

ZP/28/MGW/2016

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH  WYKONANYCH NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT, A JEŻELI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY – W TYM OKRESIE

| Lp. | Rodzaj | Wartość | Data i miejsce wykonania | Podmioty, na rzecz których roboty zostały wykonane |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Załączniki:

dowody określające czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty

.................................................................

(pieczęć i podpis wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

.......................................................                                                         .............................................................

(pieczątka wykonawcy)                                                                                                     (miejscowość i data)

Zadanie pn.:

„Wykonanie systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego Kopalni Królowa Luiza”

ZP/28/MGW/2016

Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego

| Lp. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe (uprawnienia – nr i zakres) | Doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie do dysponowania wskazaną osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |

.................................................................

(pieczęć i podpis wykonawcy)

Załącznik nr  6 do SIWZ

| OŚWIADCZENIE o braku powiązań kapitałowych/lista podmiotów powiązanych kapitałowo |  |
| --- | --- |
| Nazwa zamówienia | „Wykonanie systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego Kopalni Królowa Luiza” ZP/26/MGW/2016 |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Oświadczam, że: - Nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U nr 50, poz. 331 z póź. zm.). - Należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U nr 50, poz. 331 z póź. zm.) i przedstawiam listę podmiotów należących do grupy kapitałowej: …………………………………………………………………..…………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. UWAGA - Definicje dotyczące grup kapitałowych, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 nr 50 poz. 331 z późn. zm.), zwanej dalej „uokik”: - grupa kapitałowa (art.4 pkt. 14 uokik) – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również przez tego przedsiębiorcę; - przedsiębiorca (art. 4 pkt.1 uokik) – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także: - osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, - osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, - osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13, - związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, - przejęcie kontroli (art. 4 pkt. 4 uokik) – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności: - dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, - uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, - członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), - dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, - prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), - umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę. ………………dnia, …………… ……………………………………… data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej wykonawcy |  |

 Niepotrzebne skreślić.