Załącznik nr 1 do SIWZ

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa Zamówienia: Wykonanie kontroli otworów wiertniczych oraz stwierdzonych pustek lub stref osłabionej spójności skał za pomocą skaningu laserowego w Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i w pokładzie 510

- Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

2.1.	Wykonaniu skaningu laserowego w 30 otworach o średnicy minimum 75 mm (przed orurowaniem), długość do 25 m. Zamawiający w ramach Prawa opcji zastrzega sobie możliwość ograniczenia przedmiotu umowy o 20% tj. do wykonania 24 skanowań.

2.2.	Skaning laserowy będzie wykonywany przez otwory o średnicy minimum 75 mm orurowane rurami stalowymi lub z tworzywa sztucznego (np. plastik), przez co otwór ze względu na grubość ścianek rur będzie miał mniejszą średnicę.

2.3.	Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia wykonania skaning przez otwór o długości do 60 m (maksymalnie 3 otwory wiertnicze).

2.4.	Kontrola każdorazowo będzie obejmować:

2.4.1.	wizualizację danego otworu na określonej długości wskazanej przez Zamawiającego,

2.4.2.	skaning natrafionych otworami pustek lub stref osłabienia górotworu,

3.	Szczegółowe warunki realizacji zamówienia:

3.1.	Wykonawca będzie realizował pomiary w etapach, gdzie czas rozpoczęcia robót oraz czas trwania przerw pomiędzy poszczególnymi etapami realizacji zadania nie jest określony i będzie zależny od potrzeb Zamawiającego oraz od postępu robót wiertniczych:

3.1.1.	Zamawiający przewiduje, iż 70% pomiarów zostanie wykonanych w terminie do 30 czerwca 2018 r., w tym pomiary w Pochylni do poziomu 80 m w pokładzie 510 powinny być zrealizowane do 16 marca 2018 r.

3.1.2.	czas realizacji całości zadania zamknie się w terminie do 30 czerwca 2019 r.

3.2.	Realizacja usługi będzie zlecana i realizowana w częściach obejmujących wykonanie od 2 do 5 pomiarów. Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia wykonania pomiarów w pojedynczych otworach (maksymalnie 3 zlecenia częściowe).

3.3.	Przekazanie terenu prac nastąpi do 7 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

3.4.	Wykonawca zobowiązany będzie do podjęcia realizacji usługi w terminie do 21 dni od wezwania przez Zamawiającego do wykonania usługi.

3.5.	Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania i przedstawienia wyników z przeprowadzonych prac wraz z analizą, opracowaniem w formie dokumentacji w terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia pomiarów w ramach zlecenia częściowego.

3.6.	Wykonawca winien zrealizować przedmiot zamówienia przy zastosowaniu skaningu laserowego za pomocą urządzenia które zapewni:

3.6.1.	wykonanie pomiarów głowicą pomiarową o średnicy ok. 50 mm – 55 mm,

3.6.2.	zasięg pomiaru do ok. 150 m,

3.6.3.	ruchoma głowica pomiarowa posiadać będzie możliwość pracy w dwóch płaszczyznach,

3.6.4.	uzyskanie obrazu ścianek otworu za pomocą kamery z oświetleniem (zintegrowaną z laserową głowicą pomiarową),

3.6.5.	zorientowanie otworów względem osnowy geodezyjnej za pomocą zintegrowanych z głowicą pomiarową czujników pochylenia,

3.6.6.	możliwość wykonania pomiarów w otworach zlokalizowanych w ociosach Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, gdzie lokalnie minimalne gabaryty wynoszą: szerokość 1,5 m, wysokość 2, m,

3.6.7.	odpowiednie (dedykowane) oprogramowanie.

3.7.	W trakcie kontroli zapewniony winien być ciągły podgląd otworu oraz stwierdzonej pustki lub osłabionej strefy spójności skał.

3.8.	W wyniku przeprowadzonego pomiaru Wykonawca przekaże Zamawiającemu wizualizację każdego skanowanego otworu wiertniczego w formie pliku multimedialnego wraz z danymi z  pomiaru na nośniku CD.

3.9.	W wyniku zastosowania skaningu laserowego Wykonawca:

3.9.1.	przekaże Zamawiającemu chmurę punktów pomiarowych edytowalną w posiadanym przez Muzeum Górnictwa Węglowego programie (rozszerzenie plików *.dwg),

3.9.2.	z uzyskanych pomiarów określi objętość stwierdzonej pustki, jej wymiary i przekroje, orientację, kształt, itp.

3.9.3.	przekaże mapę określającą lokalizację geodezyjną pustek – współrzędne geodezyjne wyznaczone w nawiązaniu do posiadanej przez Zamawiającego osnowy geodezyjnej wyrobisk z których wykonywano odwierty,

3.9.4.	dla stwierdzonych stref osłabionej spójności skał określenie ich rodzaju, budowy i właściwości geologiczno-górniczych,

3.9.5.	wszelkie dane pomiarowe dotyczące pustek, stref osłabienia górotworu oraz wyniki skanowania Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie plików gotowych do odtworzenia przez oprogramowanie dostępne w Muzeum Górnictwa Węglowego lub dostarczy  stosowne oprogramowanie wraz z licencją.

3.10.	Na podstawie przeprowadzonych pomiarów i uzyskanych wyników badań Wykonawca dokona stosownej analizy i przedstawi ją w formie opracowania załączając mapę lokalizacji pustek i stref osłabionej skał wokół wyrobisk Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i w pokładzie 510. Opracowanie powinno być  zatwierdzone przez osobę posiadającą właściwe, kierunkowe wykształcenie i odpowiednie doświadczenie w dziedzinie górnictwa i geologii.

3.11.	Skaner laserowy powinien posiadać certyfikat CE umożliwiający dopuszczenie przez Kierownika Ruchu zakładu do wykonywania pomiarów w wyrobiskach.

4.	Dodatkowe warunki realizacji zamówienia:

4.1.	Zamawiający zapewnia  możliwość udostępnienia sieci 230V z uziemionym punktem zerowym transformatora do zasilenia urządzeń.

4.2.	Zamawiający zapewni transport urządzeń z powierzchni do wyrobisk.

4.3.	Zamawiający zapewnia szkolenie wymagane Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. z 9 czerwca 2017 r., poz. 1118).

4.4.	Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy własne urządzenia przed wpływem zawilgoconego górotworu (rejon objęty granicami II stopnia zagrożenia wodnego).

4.5.	Wykonawca na własny koszt ubezpieczy urządzenia pomiarowe i dostarczony sprzęt.

4.6.	Inwestor nie narzuca Wykonawcy technologii wykonywania robót, jednak każdorazowo musi ona spełniać niżej wymienione, podstawowe warunki:

4.6.1.	Przed przystąpieniem do robót, projekty techniczne lub technologie oraz instrukcje muszą zostać zatwierdzone przez kierownika ruchu zakładu Zamawiającego.

4.6.2.	W przypadku, kiedy stosowanie zatwierdzonej technologii okaże się szkodliwe dla obiektu wówczas służby techniczne Zamawiającego mogą zatrzymać roboty i nakazać ich zweryfikowanie.

4.7.	Wykonawca ma obowiązek używać sprawne narzędzia i urządzenia niezbędne dla realizacji zadania.

4.8.	W ramach poszczególnych robót Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić koszt zakupu, dostawy i montażu wszystkich elementów, materiałów, urządzeń i dokumentacji niezbędnych do wykonania zamówienia, chyba że w niniejszej specyfikacji kwestie te dla danej roboty lub pozycji uregulowano w sposób odmienny.

4.9.	Po zakończeniu robót zdemontować i usunąć z wyrobisk wszelkie zbędne urządzenia, co do których nie uzgodniono z Zamawiającym, iż  pozostaną one w obiekcie.

4.10.	 Osoba koordynatora ze strony Wykonawcy w porozumieniu z koordynatorem ze strony Zamawiającego wskaże każdorazowo miejsca rozpoczynania  robót.

4.11.	Z uwagi na prowadzony ruch turystyczny istnieje możliwość wykonania prac pomiarowych w wyrobiskach Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i w pokładzie 510 przez Wykonawcę w godzinach od 20:00 do 8:00 dnia następnego. Na wykonywanie robót w godzinach od 08:00 do 20:00 oraz dni wolne od pracy, Wykonawca musi wcześniej uzyskać zgodę kierownika ruchu zakładu Zamawiającego. Do godziny 8.00 wyrobiska na trasie turystycznej, w których były wykonywane prace, należy uporządkować, oczyść oraz uprzątnąć z wszelkich materiałów i urządzeń. Zakres uporządkowania będzie uzgadniany z Zamawiającym.

4.12.	Prace należy wykonywać zgodnie z udostępnioną przez Zamawiającego dokumentacją w SIWZ oraz z opracowanymi przez Wykonawcę i zatwierdzonymi przez Zamawiającego dokumentacjami, regulaminami, instrukcjami oraz technologiami bezpiecznego ich wykonywania. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym wprowadzanie jakichkolwiek zmian, jeżeli są uzasadnione, uwzględniających nieprzewidziane wcześniej a występujące odmienne od wcześniej przewidywanych warunków techniczno - organizacyjnych dla prowadzonych robót. Wprowadzone zmiany należy przedstawić do zatwierdzenia kierownikowi ruchu zakładu.

4.13.	W przypadku ujawnienia – na etapie wykonywania zamówienia - rozbieżności pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji - podstawą realizacji robót jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

4.14.	Zamawiający zapewni zatrudnionym pracownikom lampy na hełmie oraz zapewni możliwość ich składowania, obsługi i ładowania na własny koszt.

4.15.	W trakcie realizacji przedmiotowej umowy wykonywane będą równolegle inne prace w rejonie przedmiotowych wyrobisk, w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań dla zapewnienia bezkolizyjnej współpracy z Wykonawcami wyłonionymi przez Zamawiającego w oddzielnych postępowaniach oraz brygadami sił własnych.