Znak sprawy: 5/BP/MGW/2014

Ldz;    2629/AS/2014							       Zabrze  02.06.2014

Zapytanie ofertowe

Proszę o przedstawienie oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej wieży szybowej szybu „Kolejowy”.

- Zakres przedmiotu zamówienia:

- Opracowanie technologii zabezpieczenia antykorozyjnego z malowaniem wieży szybowej zgodnie

z wymaganiami PN-EN ISO 12944 „Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych

zestawów malarskich”.  Przygotowanie powierzchni metodami ręcznymi do uzyskania stopnia St 2,

malowanie zestawami malarskimi gwarantującymi zakres trwałości systemu malarskiego M, przy stopniu

korozyjności C5-1.

- Wykonanie na podstawie opracowanej technologii zabezpieczenia antykorozyjnego następujących elementów wieży:

- koła linowe.

- blachy podestowe i belki nośne pomostu kół linowych,

- zastrzał wieży wraz z ryglami poziomymi,

- trzon wieży od dachu budynku wzwyż,

- schody, drabiny na wieżę z poręczami i pomostami spoczynkowymi,

- wzmocnienia stalowe na ścianach i suficie budynku nadszybia.

Powierzchnia konstrukcji do zabezpieczenia antykorozyjnego wynosi około 800 m², wysokość całkowita

konstrukcji 31,6 m. Kolor farby nawierzchniowej pozostanie bez zmian (niebieski), farba o wysokim współczynniku

odbicia światła.

- Kod CPV:

45442200 - nakładanie powłok antykorozyjnych

- Kryteria oceny ofert:

cena - 100%

- Termin realizacji zamówienia:

nie później niż do 31. 08. 2014 r.

- Termin związania z ofertą:

30 dni kalendarzowych

- Termin złożenia ofert:

09 czerwca 2014 r.

- Inne istotne warunki zamówienia:

Wymagania techniczno – organizacyjne wykonywania prac :

- Prace należy wykonać zgodnie z wymaganiami Polskich Norm PN-EN ISO 12944 Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych zestawów malarskich,

- Prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia będą wykonywane na czynnym górniczym wyciągu szybowym szybu „Kolejowy” Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido”,

- Data rozpoczęcia prac w ww. obiekcie uzgodniony zostanie pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego  i Wykonawcy po podpisaniu umowy ,

- Prace prowadzone będą etapami, w terminach ustalonych z Zamawiającym, zapewniając ciągłość pracy górniczego wyciągu szybowego szybu „Kolejowy”,

- Wykonawca  opracuje i przedstawi Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy  harmonogram prac wskazując w nim zakresy prac możliwych do wykonania w trakcie ruchu górniczego wyciągu szybowego oraz zakresy prac  dla których  konieczne będzie zatrzymanie wyciągu szybowego . Harmonogramy prac zostaną uzgodnione tak , aby nie dopuścić do zakłócenia funkcjonalności pracy szybu „Kolejowy” i prowadzenia  ruchu turystycznego,

- Prace możliwe do wykonania w trakcie ruchu górniczego wyciągu szybowego mogą być prowadzone w dni robocze oraz w dni wolne od pracy na zmianie I, II lub III,

- Wykonawca zabezpieczy miejsce prac na wieży wyciągowej w taki sposób , aby środki użyte  w procesie robót antykorozyjnych nie rozprzestrzeniały się poza miejsce prowadzenia robót,

- Wykonawca zabezpieczy miejsce prowadzenia robót w taki sposób aby zapewnić bezpieczeństwo osób (pracowników Zamawiającego i turystów) przebywających w pobliżu miejsca wykonywania przedmiotu umowy.

- Wszystkie roboty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wykonywane będą  przez pracowników posiadających stosowne kwalifikacje i uprawnienia.

- Ponieważ prace będą prowadzone na wieży czynnego górniczego wyciągu szybowego Wykonawca będzie  nadzorował prace przez osoby posiadające stwierdzone kwalifikacje przez organ nadzoru górniczego,

- Wykonawca do prowadzenia prac antykorozyjnych będzie posiadał  co najmniej jedną osobę posiadającą wymagane kwalifikacje i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, pozwalające na sprawowanie funkcji kierownika budowy( robót),

- Przed rozpoczęciem prac Wykonawca dostarczy  opracowane dla potrzeb wykonywanych prac technologie , zgodnie z którymi roboty będą prowadzone . Technologie muszą być zaakceptowane przez KDEM i zatwierdzone przez KRZ ZKWK „GUIDO”

- Osoby realizujące przedmiot zamówienia muszą posiadać:

- doświadczenie przy wykonywaniu robót antykorozyjnych wież wyciągowych lub podobnych konstrukcji stalowych,

- ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków i śmierci w związku z wykonywaną pracą (wynikającą z zakresu obowiązków),

- aktualne kontrolne i okresowe badania lekarskie, psychofizyczne i wysokościowe,

- odzież ochronną oraz sprzęt ochrony osobistej stosowny do rodzaju wykonywanych prac .

- Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu:

- imienny wykaz pracowników zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy oraz kopie stwierdzonych kwalifikacji szczególnych (zatwierdzenia, uprawnienia etc)

- imienny wykaz pracowników Wykonawcy realizujących przedmiot umowy wraz  z dokumentami o ich aktualnych badaniach lekarskich, badaniach specjalistycznych, psychologicznych, wysokościowych, wymaganymi dla danego stanowiska pracy, szkoleniach okresowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Przedłożenie ww. dokumentów warunkuje dopuszczenie Wykonawcy do rozpoczęcia prac.

- Przed rozpoczęciem prac związanych z realizacja przedmiotu zamówienia  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pracownikom instruktaż obejmujący w szczególności:

- imienny podział pracy,

- kolejność wykonywania zadań,

- wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonaną usługę na okres 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie dostarczenie Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Zapłata nastąpi przelewem na wskazany w treści faktury rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni

od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego.

- Kwota wynagrodzenia ujęta w umowie będzie zawierała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

- Przed dokonaniem zapłaty przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę wobec podwykonawców wszelkich zobowiązań i płatności oraz o zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń podwykonawców w stosunku do Zamawiającego.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę wobec zatrudnionych, a nie zgłoszonych do wykonania prac objętych przedmiotem niniejszej umowy lub nie zaakceptowanych przez Zamawiającego, podwykonawców zgodnie z niniejszym paragrafem.

- Zamawiający informuje, iż prace prowadzone będą na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków województwa śląskiego  „Zabudowania i wyrobiska podziemne dawnej kopalni Guido – zabudowania nadszybia z wieżą i maszynownia szybu Kolejowy wraz z zespołem wyrobisk podziemnych na poziomie 170 i 320 metrów – A/1342/87 26 II 1987.

- W przypadku wpłynięcia do Zamawiającego dwóch lub większej liczby ofert o jednakowej, najniższej cenie, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do ponownego złożenia ofert. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo nie rozpatrywania ofert powtórnie złożonych przez Wykonawców, którzy złożą drugą ofertę na cenę wyższą niż oferta pierwsza.

- Sposób składania ofert:

Oferty należy składać w formie pisemnej na adres:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59

41-800 Zabrze

Sprawę prowadzi: Andrzej Słota, Tel. 322714859 lub 326303091 w. 5551

Z poważaniem

ZAŁĄCZNIKI :

- Formularz ofertowy

- Wzór umowy