L.Dz.: 4566/DA/MW/2017						                            Zabrze, 27.09.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Zakup oraz dostawa dwóch sztuk przenośnych nagrzewnic elektrycznych o mocy 30 kW, służących 
do tymczasowego ogrzewania powietrza wlotowego do diagonali transportowej, zlokalizowanych  przy ul. Wolności 410 i Karola Miarki 8 Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup oraz dostawę urządzeń na terenie wskazanym przez Zamawiającego.

Specyfikacja techniczna:

Parametry przenośnych nagrzewnic elektrycznych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia

- moc elektryczna znamionowa (ciągła): 15kW/30 kW;

- napięcie  400V/50Hz;

- przepływ powietrza  przez nagrzewnicę co najmniej: 50 m3/min;

- regulacja termostatem w zakresie temperatur co najmniej: -5o - + 30o;

- do każdej nagrzewnicy dostarczyć należy termostat z 10 m przewodem;

- każdą nagrzewnicę wyposażyć w możliwość podłączenia rękawa powietrznego by móc doprowadzić ogrzane powietrze na odległość co najmniej 5 m;

- do każdej nagrzewnicy należy dostarczyć rękaw powietrzny o długości co najmniej 5 m;

- każdą nagrzewnicę wyposażyć w przewód zasilający o długości co najmniej 80 m zakończony wtyczką;

- przewidywane tryby pracy nagrzewnicy: wentylacja, połowa mocy, pełna moc

- konstrukcja powinna umożliwiać podwieszenie urządzenia (pod stropem);

- układ sterowania i automatyki powinien mieć możliwość bezpiecznej regulacji temperatury powietrza zabezpieczając urządzenie przed przegrzaniem;

- gwarancja do 36 miesięcy  wraz z wszystkimi przeglądami wymaganymi w tym okresie oraz materiałami eksploatacyjnymi.

W ramach kosztów Wykonawca winien uwzględnić ponadto:

- zakup i dostawę 2 szt. przenośnych nagrzewnic elektrycznych;

- w przypadku wystąpienia takiej konieczności należy przewidzieć montaż nagrzewnic we wskazanym przez Zamawiającego miejscu;

- uruchomieniem nagrzewnic na potrzeby czynności odbiorowych;

- serwis gwarancyjny urządzenia w tym wszelkie czynności serwisowo – przeglądowe wynikające z instrukcji/ wykonanie wszystkich prac związanych z pierwszym uruchomieniem w miejscu uruchomienia/zabudowy urządzenia przez Wykonawcę;

- przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi i serwisu nagrzewnicy,

- Uwarunkowania formalne związane z wyborem Wykonawcy:

- Termin związany z ofertą: 30 dni od daty złożenia

- Termin realizacji zamówienia:

Wykonawca  zrealizuje przedmiot umowy w terminie do 4 tygodni od daty podpisania umowy.

- Kryteria oceny ofert:

Cena: 100%

- Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej do dnia 05.10.2017 r.

- Główne założenia:

- Termin płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury będzie zatwierdzony protokół odbioru końcowego.

- Wymagany okres gwarancji: minimum 36 miesięcy

- Kwota wynagrodzenia ujęta w umowie będzie zawierała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

- W przypadku wpłynięcia do Zamawiającego dwóch lub więcej liczby ofert o jednakowej, najniższej cenie, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do ponownego złożenia ofert. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo rozpatrywania ofert powtórnie złożonych tych Wykonawców, którzy złożą drugą ofertę na cenę wyższą niż oferta pierwsza.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Oferty prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu ofertowym, na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem nr 32 277-11-25 drogą mailową na adres: biuro@muzeumgornictwa.pl.

Załączniki:

- Formularz ofertowy